- REGIMUL DINAMIC AL CIRCUITELOR LOGICE

- 1. Introducere

Din punct de vedere dinamic , un circuit logic se caracterizează prin:

- timpii de propagare a semnalului de la intrarea circuitului la ieşirea sa.

- Parametrii de timp ceruţi semnalelor de intrare (de exemplu lăţime minimă a impulsului –la circuite basculante bistabile).

- Parametrii de timp garantaţi de către producător pentru semnalele de ieşire ale circuitelor.

Pentru porţile logice elementare principalii parametrii dinamici de interes sunt timpii de propagare prin circuit, ceilalţi fiind în general parametrii comuni tuturor circuitelor familiei logice.

Fie un circuit inversor la intrarea căruia se aplică o succesiune de simboluri logice

0 - 1 - 0. Se definesc următorii timpi de propagare -fig.1.

tpHL - timpul scurs între frontul semnalului de intrare şi tranziţia corespunzătoare de la nivel ridicat (high) la nivel coborât (low) la ieşire.

tpLH - timpul scurs între frontul semnalului de intrare şi tranziţia corespunzătoare de la nivel coborât (low) la nivel ridicat (high) la ieşire.

Fig.1. Timpul de propagare

Ppentru circuitele logice CMOS se constată că tpHL = tpLH iar pentru circuitele TTL, tpHL ≠ tpLH   (în general tpHL < tpLH ).

Timpul mediu de propagare tp se calculează ca media aritmetică a celor doi timpi tpHL şi tpLH.

- 2. Unele aspecte legate de inegalitatea timpilor de propagare

În continuare este prezentat un aspect specific legat de familiile logice pentru care cei doi timpi de prpagare sunt inegali, tpHL ≠ tpLH . Astfel se constată că, deoarece tpHL < tpLH , se produce o modificare a lăţimii unui impuls logic la trecerea printr-o poartă. Considerând un şir de astfel de porţi, aceste modificări se pot cumula ducând chiar la dispariţia impulsurilor.

Vom considera acum un şir de impulsuri 0-1-0-1-0 … care se aplică unor porţi logice legate în cascadă după cum urmează :

- sunt conectate în cascadă un şir de porţi SI  (neinversoare ) -fig.2.a.

- sunt conectate în cascadă un şir de porţi SI-NU (inversoare) - fig.2.b.

- sunt conectate în cascadă un şir de porţi (indiferent de tip) pentru care tpHL = tpLH.

- Fig.2. Un şir de porţi legate în cascadă

Se constată :

- în cazul porţilor SI

Deoarece tpHL < tpLH, se observă că impulsul de 1 logic are durata modificată . Fie notaţiile:

ti0  = durata impulsului de 1 logic la intrarea primei porţi

ti1  = durata impulsului de 1 logic la ieşirea primei porţi

ti2  = durata impulsului de 1 logic la ieşirea celei de-a doua porţi

tin  = durata impulsului de 1 logic la ieşirea celei de-a n-a porţi

- Fig.3. Propagarea unor impulsuri printr-un lanţ de porţi  SI

Se poate calcula din aproape în aproape:

ti1 = ti0 - tpLH + tpHL = ti0 - ( tpLH - tpHL )

ti2 = ti1 - tpLH + tpHL = ti0 - 2.( tpLH - tpHL )

În general, după a n-a poartă SI,  impulsul de 1 logic va avea durata :

tin = ti0 - n.( tpLH - tpHL )

Se verifică uşor faptul că      ti0  > ti1 > ti2  > …> tin  .

Impunând condiţia ca impusul de 1 logic să se anuleze după a n-a poartă SI, se calculează n = ti0tpLH − tpLH.

- Observaţii :

1. Situaţia este specifică circuitelor TTL pentru care tpHL < tpLH .

2. Dacă s-ar considera o cascadă de porţi SAU, situaţia ar fi identică .

3. Dacă inegalitatea ar fi inversă, tpHL > tpLH , atunci s-ar îngusta impulsul de 0 logic.

b. în cazul porţilor inversoare ( SI-NU  sau SAU-NU ).

Analizând similar un lanţ de porţi inversoare se constată că la trecerea printr-o poartă impulsul este inversat, la trecerea prin poarta următoare este din nou inversat , ş.a.m.d.

Din această cauză impulsul de 0 logic de la intra ( 1 logic la prima ieşire) este micşorat , dar după trecerea prin a doua poartă revine la durata iniţială.

În general, la parcurgerea unui număr par de porţi inversoare, lăţimea impulsului nu se modifică.

c. în cazul porţilor cu tpHL = tpLH.

La trecerea impulsurilor prin porţi caracterizate de tpHL = tpLH se constată că durata acestora practic este nemodificată indiferent dacă porţile sunt inversoare sau nu.

Observaţie : în toate cazurile impulsurile de la ieşire sunt evident întârziate faţă de cele de la intrare (indiferent dacă sunt îngustate sau nu ).

- 3. Montajul de laborator

Montajul de laborator permite măsurarea timpilor de proagare pentru trei tipuri de circuite : TTL standard, TTL cu colector în gol şi CMOS; deasemenea se pot evidenţia influenţele capacităţilor parazite asupra întârzierilor semnalelor logice.

În esenţă, montajul se bazează pe folosirea unei porţi XOR -fig.4- la intrarea căreia se aplică semnale dreptunghiulare (succesiune de 0 şi 1) identice -fig.4.a - sau întârziate unul faţă de celălalt -fig.4.b

- Fig.4. Circuit detector de fronturi

Se observă că :

- pentru cazul în care cele două intrări sunt identice-fig.4.a- ieşirea porţii XOR este tot timpul 0 logic ( ambele intrări sunt în permanenţă identice )

- pentru cazul din fig.4.b semnalul de la intrarea I2 este inversat şi întârziat faţă de semnalul I1 ; din aceasţa cauză ieşirea poţii XOR este tot timpul 1 logic cu excepţia unor impulsuri înguste de 0 logic având durata exact egală cu întârzierea semnalului I2 faţă de semnalul I1 ; aceste impulsuri de 0 logic sunt asociate cu fiecare front al semnalului de intrare .

Impulsul de la ieşirea porţii XOR reprezintă o măsură pentru timpii de propagare prin poarta inversoare NU.

Dacă în fig.4.b. s-ar folosi 2 porţi NU în cascadă, ieşirea porţii XOR ar fi tot timpul 0 logic cu escepţia unor impulsuri de 1 logic având durata egală cu suma întârzierilor prin cele două inversoare.

Un circuit de forma celui din fig.4.b se mai numeşte detector de fronturi (furnizează câte un impuls pentru fiecare front de la intrare) şi are frecvenţa semnalului de ieşire dublă faţă de frecvenţa semnalului de intrare (presupus simetric - durata impulsului de 0 logic egală cu cea a impulsului de 1 logic) .

Montajul de laborator se compune din trei module distincte având schema din fig.5. Dispunerea pe cablaj, poziţionarea jump-erilor, stabilirea intrărilor, ieşirilor cât şi a firelor de alimentare este prezentată în fig.6.

- Fig. 5 Schema logică pentru montajul de laborator

Pentru toate cele trei montaje primul XOR are rolul de a uniformiza semnalul de intrare şi intrarea este protejată cu diode de limitare şi o rezistenţă.

Se observă că:

- circuitul din fig.5.a conţine 6 porţi TTL standard inversoare  tip 404 ; Cu ajutorul jump-erilor se poate realiza:

- conexiune directă a inversoarelor - conectează  J1 .

- conexiune directă cu influenţa unei capacităţi  - conecteză J1  şi  J3.

- conexiune printr-un circuit RC trece jos - conectează J2  şi J3

- circuitul din fig.5.b conţine 6 inversoare TTL standard  cu colector în gol (tip 405).

- Circuitul din fig.5.c este realizat cu porţi CMOS alimentate distinct de circuitele TTL (alimentarea pentru CMOS poate lua diverse valori; timpul de propagare prin porţile CMOS variază cu tensiunea de alimentare).

4. Modul de lucru

- Pentru realizarea măsurătorilor pe familia TTL se conectează circuitele cu tensiunea de alimentareVcc = 5V  : jump-erul J5 pus în poziţia sus (contactele 1-2 închise).

- Se determină timpul de propagare prin poarta TTL standard folosind montajul din fig.5.a varianta cu J1 conectat. Se aplică impulsuri TTL la intrare şi vizualizează semnalul de la ieşire. Se estimează timpul mediu de propagare printr-o poartă inversoare.

- Se determină influenţa capacitătilor parazite de la ieşirea porţilor logice asupra timpilor de propagare. Se aplică semnal TTL la intrare, se vizualizează ieşirea  şi se conectează J1 şi J3  (J2 deschis ) şi apoi J2 şi J3 (J1 deschis ). Se estimează timpii de propagare prin circuit. Comparând rezultatele cu cele de la pct.2 se interpretează influenţa capacităţii. Se măsoară frecvenţa maximă pentru care semnalul de ieşire mai este dreptunghiular periodic. Se explică modificările apărute.

- Se deconectează circuitul de la alimentare, se schimbă poziţia lui J5  (contactele 2-3 închise) şi apoi se alimentează din nou. Se aplică semnal dreptunghiular la intrarea CMOS (atenţie la corelarea amplitudinii sale cu valoarea tensiunii de alimentare !) şi se vizualizea semnalul de la ieşirea OUT CMOS. Măsurătorile se efectuează pentru diverse valori ale tensiunii de alimentare VDD = 4V, 7V, 10V, 14V punându-se în evidenţă dependenţa timpului de propagare de tensiunea de alimentare.