Circuite basculante bistabile integrate TTL

Consideraţii teoretice

- Bistabilul elementar RS

In fig.1 sunt prezentate două bistabile elementare tip RS realizate  cu porţi SI-NU şi respectiv SAU-NU .

Fig.1. Bistabile elementare RS.

Cele două intrări ale bistabilului sunt :

R  =  Reset  = “ punere pe zero”  =  “resetare” .

S  =  Set  =  “punere pe unu “ =  “setare “.

Ieşirile sale sunt Q şi Q’ şi sunt complementare cu excepţia stării nepermise.

Convenţie  :

- o intrare este “cu nivel activ 1 logic” dacă aplicând 1 pe acea intrare circuitul execută comanda respectivă; o astfel de intrare se va nota cu litera (grupul de litere) care o denumeşte (fără negare ) – vezi  fig.1.b.

- o intrare este “cu nivel activ 0 logic” dacă aplicând 0 pe acea intrare circuitul execută comanda respectivă; o astfel de intrare se va nota cu litera (grupul de litere) care o denumeşte, cu negare  ) – vezi  fig.1.a.

Ambele bistabile respectă funcţionarea de ansamblu specifică unui bistabil de tip RS :

- Bistabilul de tip latch

Bistabilul elementar se poate completa cu o nouă intrare, notată tact sau clock (notat T sau CL sau CK ), care are rolul de a stabili momentul în care acţionează intrările RS .

Construcţie : Circuitul este compus din :

- porţile de acces 1 şi 2

- bistabilul elementar propriu zis, realizat cu porţile 3 şi 4.

###### Fig.2. Bistabil RS latch

Funcţionare

- Pentru  T=1 porţile de acces 1 şi 2 sunt validate şi intrările RS sunt puse în legătură cu bistabilul elementar; circuitul acţionează conform tabelului de funcţionare al unui bistabil RS obişnuit.

- Pentru T=0 porţile 1 şi 2 sunt blocate (au 0 logic la ieşire) şi aplică bistabilului elementar 3, 4  exact comanda R=S=0 care nu modifică starea acestuia; se spune că intrările RS ale latch-ului sunt decuplate de la bistabilul elementar şi bistabilul intră în starea de zăvorâre = latch, memorând starea anterioară .

A rezultat o funcţionare în care intrările RS au fost cuplate la bistabilul elementar numai pentru palierul de 1 logic aplicat la intrarea de tact. Se observă deci că tactul controlează numai momentul când funcţionează intrările RS (nu şi felul în care acestea acţionează) şi de aceea se spune că intrările RS sunt intrări sincrone.

Convenţie

- Dacă porţile de acces sunt validate pentru palierul  tactului de T=1 , se spune că tactul are nivelul activ 1, se notează cu T şi se simbolizează cu

- Dacă porţile de acces sunt validate pentru palierul  tactului de T=0 , se spune că tactul are nivelul activ 0 , se notează cu  T  şi se simbolizează cu

Variante constructive

In fig.3  sunt prezentate câteva variante de bistabile RS tip latch.

###### Fig.3. Variante constructive de bistabile RS tip latch

Observaţie : se remarcă faptul că porţile de acces SI au nivelul activ al tactului 1 logic în timp ce porţile de acces SAU au nivelul activ al tactului 0 logic.

Bistabile sincrone de tip latch pot fi construite numai în variantă RS sau D. Bistabilul latch de tip D se obţine din latch-ul RS prin transformarea în bistabil D – fig. 4.

Recunoaştem bistabilul elementar realizat cu porţile 3, 4 şi porţile de acces 1, 2 ; deci circuitul construit cu porţile 1-4 formează un latch de tip RS; inversorul 5 transformă RS-ul în D.

In seria 74 TTL circuitele 75 şi 375 au schema din fig.4. şi conţin câte 4 bistabile latch D pe integrat, toate fiind acţionate de acelaşi tact, notat E (enable).

Fig. 4. Circuitul TTL 54/74-75 (D latch)

3. Bistabil  sincron pe frontul impulsului de tact

In acest caz intrările de date sunt în legătură cu bistabilul exact numai pe durata unui front al impulsului de tact, adică un interval de timp infinit mic. In momentul frontului activ al tactului, ieşirea Q a bistabilului se modifică conform datelor aflate la intrările de date (RS, JK, T, D) în acel moment. Intre două fronturi active ale tactului, ieşirea bistabilului rămâne nemodificată.

Convenţie

- Dacă frontul activ al tactului este cel crescător,  intrarea de tact se notează cu T şi se simbolizează cu

- Dacă frontul activ al tactului este cel descrescător, intrarea de tact se notează cu T şi se simbolizează cu

Observaţie

Evident un bistabil este activ pe un anumit front al tactului ("positive edge" sau "negative edge"). Două fronturi active ale tactului sunt separate de o perioadă a semnalului dreptunghiular de tact. Rezultă că ieşirea bistabilului se modifică la frontul activ al semnalului de tact şi rămâne nemodificată  întreaga perioadă care urmează până la frontul activ următor.

4. Bistabil de tip "master-slave"

Structura de principiu a unui bistabil Master-Slave este dată în fig.5.

## Fig.5. Structura de principiu a unui bistabil tip Master-Slave

Construcţie

In principiu un astfel de bistabil este compus din două bistabile de tip latch legate în cascadă, unul purtând numele de master şi al doilea de slave.

Funcţionare

Esenţială în funcţionarea unui bistabil master-slave este decalarea tactului dintre master şi slave, fig.6 , astfel încât ansamblul să funcţioneze "în doi timpi". Astfel, în intervalul (t1, t2) datele de la intrare intră în Master, iar Slave-ul este blocat. În intervalul (t2, t3) Master-ul intră în blocare, iar Slave-ul este în continuare blocat. Pe Fig.6.  Decalarea tactelor                  intervalul (t3, t4) Master-ul este blocat, în schimb Slave-ul

îl copie pe Master (Slave-ul este de tip D, de copiere). Pe (t4, t1) ambele sunt blocate, ciclul repetându-se în continuare. Se observă un ciclu de funcţionare "în doi timpi" fiecare periodă de tact fiind formată din prima parte în care se intră în Master şi din a doua parte când datele se transferă din Master în Slave.

Observaţie

Intervalele (t2, t3) şi (t4, t1) în care ambele bistabile sunt blocate simultan pot fi reduse la minimum ca durată, forma de undă arătând ca în fig.7., adică cele două forme de undă sunt complementare.

Concluzie

Pentru a realiza decalajul dintre tactul aplicat la Master şi cel aplicat la Slave, fie că se vor folosi Master şi Slave două latch-uri de acelaşi tip şi atunci se foloseşte un inversor pentru inversarea nivelului activ al tactelor între Master şi Slave vezi fig.7. , fie Master-ul şi Slave-ul vor fi construite cu porţi de acces de tip diferit (unul SI, celălalt SAU) şi atunci tactul poate fi aplicat paralel  (vezi exemplele ulterioare).

Fig.7. Tact comun

Observaţie

Ieşirea Q a bistabilului Master-Slave se modifică atunci când Slave începe să-l copie pe Master adică în momentul t3. In consecinţă, bistabilul Master-Slave va funcţiona aparent identic cu un bistabil sincron pe front şi anume ca şi cum ar avea front activ frontul care blochează pe Master şi deschide pe Slave. De aceea  se adoptă o convenţie de notare similară celei aplicată la bistabilul sincron pe front :

- Dacă accesul în Master este permis pentru Tact = 0 şi accesul în Slave pentru Tact = 1, atunci ieşirea se modifică la frontul crescător al tactului, intrarea de tact se notează cu T şi se simbolizează cu

- Dacă accesul în Master este permis pentru Tact = 1 şi accesul în Slave pentru Tact = 0, atunci intrarea de tact se notează cu  T  şi se simbolizează cu

In variantă Master-Slave se pot construi toate tipurile de bistabile : RS, JK, D şi T.

Reamintim faptul că bistabilul tip JK se obţine din bistabil RS prin binecunoscutele reacţii de la ieşire către intrări – fig.8.

Se calculează ecuaţiile care descriu CLC-ul :

R = K⋅ Qn  şi  S = J⋅Qn

Schema de transformare a bistabilului RS în JK implementează cele două ecuaţii şi este reprezentată în figură.

Evident tactul bistabilului de plecare, RS, este de acelaşi tip cu tactul bistabilului obţinut după transformare.

Fig.8. Transformarea unui bistabil RS în bistabil JK

5. Exemplu de bistabil JK tip Master-Slave

Se va prezenta un circuit basculant bistabil tip RS, Master-Slave, prevăzut suplimentar cu intrări asincrone, prioritare RA SA active pe nivel 0.

Construcţie

Recunoaştem o structură Master-Slave în care Master este realizat cu porţile 1-4 din care  3,4 formează bistabilul elementar, iar 1,2 sunt porţi de acces; bistabilul Slave este realizat cu porţile 5-8 dintre care 7,8 formează un bistabil elementar, iar 5,6 sunt porţi de acces.

Întrucât porţile de acces 1,2 respectiv 5,6 sunt de acelaşi tip tactul celor două latch-uri este decalat de inversorul 9.

Fig.9  CBB tip RS, Master-Slave, prevăzut cu intrări prioritare de Set şi Reset

Se observă că Slave-ul este de tip RS, are S legat la ieşirea Q de la Master şi R legat la ieşirea Q’ de la Master, adică Slave  copie pe Master (evident atunci când îi permite tactul).

Funcţionare

In tabelul de adevăr se descrie funcţionarea circuitului şi din analiza acestuia rezultă:

- intrările RA,SA sunt prioritare, asincrone şi au nivelul activ 0 logic- vezi primele 3 rânduri din tabelul de adevăr;

- în restul tabelului, dacă intrările prioritare sunt inactive, tabelul ne arată o funcţionare clasică de bistabil RS, Master-Slave.

Funcţionarea pe intrările asincrone  (primele trei rânduri ale tabelului):

Vom urmări faptul că aceste intrări sunt active pe 0 şi sunt prioritare (adică dacă cel puţin una din ele este activată, circuitul ascultă de aceasta).

Fie RA=0,  SA=0 -primul rând din tabel; se observă că cele două intrări aplicate direct porţilor 7, 8 determină Q = Q' = 1 indiferent de starea celorlalte intrări.

Fie RA=0,  SA=1 - linia doi din tabelul de adevăr; vom considera distinct cazurile  Tact=0 şi Tact=1 şi vom observa că, oricare ar fi tactul,  ieşirile sunt conform tabelului (Q = 0 şi Q' = 1) indiferent de intrările R şi S.

a. fie Tact=1 ; acesta determină poarta P9=0 şi implicit porţile  P5=P6=1 ; la intrările porţilor 7 şi 8 se aplică 1 (element neutru)  şi intrările  RA=0,  SA=1; Rezultă Q = 0, Q’ = 1.

Observaţie: Intrările RA,SA se aplică şi Master-ului 3,4 aşezându-l şi pe acesta în starea Q = 0, Q’ = 1 ca şi Slave-ul, deşi porţile 5 şi 6 fiind blocate nu lasă legătură între Master şi Slave.

b. fie Tact=0 ceea ce determină P1 = P2 = 1 indiferent de intrările R şi S - blochează accesul în Master; pe de altă parte  P9=1 validează porţile de acces 5 şi 6. În consecinţă Master-ul este conectat la intrarea Slave-ului.

Intrările RA=0,  SA=1 se aplică simultan atât Master-ului cât şi Slave-ului şi determină QM=0=Q şi Q’M=1=Q’ -aceeaşi stare atât pentru Master cât şi pentru Slave !!

Se observă că în această situaţie este necesară controlarea Master-ului simultan cu a Slave-ului pentru ca nu cumva la bistabilul elementar 7,8 să ajungă o comandă nepermisă ( de tip 00).

In concluzie - vezi pct. a. şi b. - se constată că indiferent de tact, comanda RA=0,  SA=1 a determinat trecerea bistabilului  în starea Q=0, Q’=1 (cu atât mai mult indiferent de intrările R şi S) determinând şi trecerea bistabilului Master în aceeaşi stare.

Similar se urmăreşte linia 3 din tabelul de adevăr pentru care comanda RA=1,  SA=0determină trecerea bistabilului în starea Q = 1 şi Q' = 0

Funcţionarea pe intrările sincrone R şi S

In acest caz intrările asincrone sunt inactive, adică RA=SA=1; 1 fiind element neutru pentru operaţiile ŞI pur şi simplu putem face abstracţie de intrările RA,SA.

Ceea ce rămâne este o cascadă de tip Master-Slave cu porţi SI-NU: pentru Tact=1 datele de la intrările RS intră în Master, Slave fiind blocat; pentru Tact=0  Master este blocat şi Slave validat copiindu-l pe Master.

Rezultă o funcţionare clasică de bistabil Master-Slave, în care aparent circuitul funcţionează ca un bistabil activ pe front descrescător al tactului.

Transformarea în bistabil JK : Bistabilul RS poate fi transformat în JK adăugându-i binecunoscutele reacţii deduse într-un paragraf anterior ( se observă că tactul de tip Master-Slave este compatibil atât cu bistabilul RS cât şi cu cel JK).  Reacţiile de la ieşire nu necesită porţi suplimentare, aplicându-se direct porţilor 1şi 2 fosta intrare S devenind J iar fosta intrare R devenind K. După transformare se obţine un bistabil tip JK, Master-Slave, cu intrări RS prioritare şi active pe nivel 0.

Fig.10. Transformarea bistabilului RS în bistabil JK

Noul bistabil are intrările RA,SA asincrone şi prioritare care funcţionează identic ca la bistabilul analizat mai sus de tip RS.

6. Bistabile integrate TTL din seria 54/74

6.1. Bistabil RS latch

Aşa cum s-a amintit, în seria 54/74 sunt realizate latch-urile 54/74-75 şi 54/74-375 având schema din fig.4.

6.2. Bistabile JK, tip Master-Slave

In seria 54/74 se construiesc bistabilele JK următoare :

- 54/74-72 	-    un bistabil pe capsulă cu trei intrări J şi trei intrări K ; între aceste intrări se

realizează funcţia SI :  J = J1J2J3 şi respectiv    K = K1K2K3 ;

- are 2 intrări, de set şi reset, asincrone, prioritare, active pe 0 logic;

- 54/74-73	-    două bistabile tip JK pe capsulă (câte o singură intrare J şi K );

- are o singură intrare asincronă, prioritară, cea de reset; activă pe 0 logic,;

- 54/74-76	-    două bistabile pe capsulă cu câte o singură intrare J şi K ;

- are 2 intrări, de set şi reset, asincrone, prioritare, active pe 0 logic,;

In fig.12 se prezintă schema logică a bistabilului JK, aceeaşi pentru toate variantele.

.

Fig.12. Bistabilul TTL 54/74-72 de tip JK, Master-Slave

Construcţie

_ bistabilul Master: 	- porţile 1 şi 2 – porţi de acces;

- porţile 3, 4, 5, 6 – bistabilul elementar (porţile 3, 4 au rol în aplicarea

intrărilor asincrone R şi S);

_ bistabilul Slave: 	- porţile 7 şi 8 – porţi de acces;

- porţile 9 şi 10  – bistabilul ;

Se observă reacţiile de la ieşirile Q şi Q’către porţile de acces SI de la intrare care asigură transformarea bistabilului RS în JK.

###### De asemenea se remarcă tactul aplicat paralel la Master şi Slave, inversarea având loc prin faptul că porţile de acces în Master sunt SI iar cele din Slave sunt SAU

Funcţionare

Circuitul are funcţionarea descrisă exact de tabelul de la paragraful anterior obţinut prin transformarea unui RS în JK.

Observaţie : din schema logică se observă faptul că intrările bistabilului echivalează cu următoarele unităţi de sarcină (UL):

- intrările J şi K  	=  1UL

- intrarea T		= 2 UL

- intrările R	şi S	= 3 UL

6.3. Bistabil tip D, sincron pe front

In seria 54/74 se construieşte circuitul 54/74-74 care conţine două bistabile tip D sincrone pe front, cu intrări RS asincrone, active pe nivel 0 şi având schema logică din figura următoare.

Fig.13. Bistabilul TTL 74-74, de tip D sincron pe front

Construcţie

Se recunoaşte :	-    bistabilul elementar realizat cu porţile 5 şi 6;

- porţile 1, 2, 3 şi 4 utilizate pentru transferul sincron al datelor de la intrarea D la ieşire;

Funcţionare

Funcţionarea pe intrările asincrone este imediată : se urmăreşte faptul că atât pentru T=0 cât şi pentru T=1 intrările R şi S forţează ieîrea în starea indicată în tabel.

Funcţionarea pe intrarea D se urmăreşte în legătură cu tactul T după cum urmează. Fie intrările asincrone inactive, adică R = S = 1.

- Considerăm tactul T=0. In acest caz porţile 2 şi 3 sunt în starea 1 logic şi starea bistabilului 5,6 nu este influenţată de intrarea D. In acelaşi timp, variabila x aplicată la intrarea D ( D = x ) se transmite prin porţile 4 şi 1 astfel că la intrarea porţii 3 avem x iar la intrarea porţii 2 avem x.

- Cosiderăm tranziţia tactului din 0 în 1 logic. In acest caz informaţia de la intrările porţilor 2 şi 3 se transferă la ieşirile lor, astfel că la ieşirea porţii 2 rezultă x, iar la ieşirea porţii 3 rezultă x. Aceste date, x şi x ( una este 0 logic iar cealaltă 1 logic) se aplică bistabilului elementar realizat cu porţile 5 şi 6 astfel că la ieşiri rezultă Q = x  şi  Q' = x.

- Considerăm tactul T=1. Dacă In momentul tranziţiei tactului din 0 în 1 la intrarea D a fost data x=D, aşa cum s-a văzut anterior această dată ajunge la intrarea bistabilului 5,6 şi se transferă la ieşirea sa astfel încât Q = x  şi  Q' = x. Dacă data de la intrare se menţine nemodificată, atunci evident şi ieşirea se manţine la fel. Presupunem însă că pe intervalul tactului T=1 data de la intrare se modifică, adică se aplică D = x. In acest moment la intrarea porţii 4 se aplică x, x şi R=1 deci ieşirea sa este sigur 1 care fiind element neutru pentru porţile 1 şi 3 nu modifică starea acestora. In concluzie, chiar dacă la intrare D se produce o modificare, starea ieşirilor porţilor 2 şi 3 nu se modifică şi implicit ieşirile Q şi Q' ale bistabilului nu se modifică.

- Cosiderăm tactul T=0. Porţile2 şi 3 basculează în 1 logic şi ca urmare bistabilul elementar 5,6 nu se modifică. Pe de altă parte data x de la intrarea D ajunge din nou pînă la intrarea  porţilor 2 şi 3 fiind pregătită ca la o nouă tranziţie a tactului T să se tarnsfere prin porţile 2 şi 3 către bistabilul 5,6.

Rezultă o funcţionare din care se observă că exact data x aflată la intrarea D în momentul tranziţiei tactului din 0 în 1 logic se transferă la ieşirea Q în momentul tactului şi este păstrată nemodificată pînă la următoarea tranziţie a tactului.

Observaţie : se observă din schema logică faptul că intrările bistabilului echivalează cu următoarele unităţi de sarcină (UL):

- intrarea D  	=  1UL

- intrarea T şi S 	= 2 UL

- intrarea R		= 3 UL

Desfăşurarea lucrării

1.  Se studiază funcţionarea circuitelor basculante bistabile .

2. Se analizează pe rând funcţionarea circuitelor 54/74-75 (D-latch), 54/74-74 (D-edge) şi 54/74-72 (JK Master-Slave): se alimentează circuitul; se forţează pe rând  intrările asincrone urmărind funcţionarea circuitului; se aplică tact manual şi de la generatorul extern urmărind funcţionarea pe intrările sincrone (conform tabelului de adevăr); se forţează intrările asincrone simultan cu tactul urmărind  care intrare este prioritară.

3.  Pentru bistabilul JK, cu J=K=1 se aplică tact şi se vizualizează la ieşire semnalul de perioadă dublă faţă de tactul de intrare.