#### CIRCUITE BASCULANTE ASTABILE ŞI  MONOSTABILE  CU TRANZITOARE

I. Scopul lucrării

Se studiază funcţionarea unui circuit basculant astabil (CBA) cu tranzitoare, cu cuplaj colector bază şi a unui circuit basculant monostabil (CBM). Se vizualizează formele de undă din principalele puncte ale circuitului. Se analizează funcţionarea mai multor variante de circuite.

II. Circuite basculante astabile (CBA)

### 1. Consideraţii teoretice

1.1. Funcţionarea circuitului

Schema tipică a unui CBA cu cuplaj colector- baza este prezentată în figura 1.

Presupunând că la un moment dat circuitul se află într-o stare de echilibru cu cei doi curenţi de colector egali (ic1=ic2), o mică variaţie, de exemplu creştere, a lui ic1 conduce la un proces cumulativ, deschis în următoarea diagrama:

ic1      uc1     ub2     ib2     ic2     uc2     ub1    ib1     ic1

                                                                             

în urma căruia T1 se saturează şi T2 se blochează  (prima stare instabilă).

Dacă variaţia lui ic1 ar fi fost negativă, procesul cumulativ s-ar fi desfăşurat în sens invers, după următoarea diagramă:

ic1      uc1     ub2     ib2     ic2     uc2     ub1    ib1     ic1

                                                                            

conducând circuitul în a doua stare cvasistabilă ( T2  saturat, T1 blocat).

În regim permanent, în prima stare instabilă, C2 se încarcă cu polaritatea din figura 1 până la valoarea  Ec-Rc2Ic0Ec  de  la Ec spre masă prin Rc2,  joncţiunea bază-emitor T1, iar C1, încărcat în starea anterioară cu polaritatea din figura 1 la valoarea Ec-Rc1Ic0, se descarcă prin R1, joncţiunea colector-emitor a tranzitorului T1 saturat, tinzând să se încarce cu polaritetea inversă la valoarea –(Ec-Rc1Ic0)-Ec, până când va determina ieşirea din blocare a lui T2 (vezi figura 4).

Intrarea în conducţie a lui T2 declanşează procesul cumulativ de basculare a circuitului în a doua stare instabilă, în care fenomenele au loc similar. (S-au neglijat tensiunile VBEs , VCes pentru T1 şi T2).

1.2.  Determinarea duratelor stărilor instabile

Notând Ucond1(t), Ucond2(t) tensiunile la bornele condensatoarelor C1, respectiv C2  (după polarităţile din figura 1), conform punctului anterior avem:

Ucond10=Ec−Rc1Ic0       (1)

Ucond1=−Ec−R1Ic0   (2)

Deci,

Ucond1t=−Ec−R1Ic0+2⋅Ec+R1−Rc1Ic0⋅e−tR1C1

Punând condiţia Ucond1(T1)0, (T1 fiind momentul în care tranzistorul T2 intră în conducţie) rezultă :

T1=R1C1ln2Ec+R1−Rc1Ic0Ec+R1Ic0      (3)

Similar se obţine:

T2=R2C2ln2Ec+R2−Rc2Ic0Ec−R2Ic0   (4)

Dacă presupunem  Rc1<< R1  şi  Rc2<< R2  şi R1Icb0 , R2Icb0 << Ec obţinem:

T2=R2C2ln2    (5)

T1=R1C1ln2     (6)

Relaţiile date pentru temporizările T1 şi T2  sunt valabile în ipoteza în care durata încărcării condensatorului din colectorul tranzistorului blocat este mai mică decât durata descărcării celui din colectorul tranzistorului saturat, ceea ce impune că:

3Rc1C1          (7)

3Rc2C2 	(8)

Una din multiplele posibilităţi de modificare a frecvenţei de oscilaţie a CBA este prezentă în figura 2, în care rezistenţele de descărcare R1  şi R2   nu mai sunt conectate direct la Ec , ci la un potenţial variabil E (care, în cazurile practice, este obţinut pe un potenţiometru conectat la Ec ).

O metodă de îmbunătăţirea frontului anterior a tensiunii de colector (uzual folosită ca tensiune de ieşire), prezentată în figura 3, propune separarea căilor de încărcare a condensatoarelor C1  şi C2 de colectoarele tranzistorilor T1 şi T2  cu ajutorul unor diode de decuplare  D1 ,D2  şi a rezistenţelor de încărcare R3 şi  R4 .

În momentul în care, de exemplu, T1 intră în blocare, tensiunea sa de colector creşte brusc, blocând dioda D2 , încărcarea lui C1 efectuându-se prin rezistenţa R4 . Astfel, frontul anterior al tensiunii Uc1 nu mai depinde decât de timpul de comutaţie a lui T1.

2. Desfăşurarea lucrării

2.1.Se  realizează  montajul  din  figura 1,  unde :  R=1k ,   R=R1=R2=10k ,  C1=C2=1F ,  Ec=10V şi tranzistorii sunt EFT373.

2.1.1.  Se oscilografiază formele de undă în punctele B1 , B2 ,C1 şi C2 şi se  desenează pe caiete corelate în timp.

2.1.2. Se măsoară duratele temporizărilor T1 ,T2 şi se compară cu

valorile calculate cu relaţiile (3),(4).

2..1.3. Se modifică C1=10F. Se observă modificările şi se

notează pe caiete.

2.2. Se realizează montajulul din fig. 2,unde 6VE14V şi C1= C2 .

2.2.1. Se calculează perioada T = f E , Ec , R , C.

2.2.2. Se variază E şi se trasează curba T = T1 + T2 = f(E). Se reprezintă pe caiet Tcalculat = f(E) şi Tmăsurat= f(E) .

2.3. Se   realizează   montajul   din  figura 3   unde R3 = R4 = R =1,8k şi diodele sunt  EFD107.

2.3.1. Se vizualizează formele de undă din C1 şi C2 şi se notează pe

caiete, subliniindu-se diferenţele ce apar faţă de punctul 3.3.1.

Întrebări: Se realizează montajul de la puntul 3.2. şi se scade E sub valoarea de 6V. Se vizualizează formă de undă din colector.Explicaţi această formă de undă.

Ub1

Vbes2

-(EC-RC1IC0)

EC-R1IC0

t

Vbes1

-(EC-RC2IC0)

EC-R2IC0

Ub1

t

Vces1

EC-RC1IC0

t

UC1

Vces1

EC-RC2IC0

t

UC2

a )

b )

c )

d )

Figura 4.

## III. CIRCUIT BASCULANT MONOSTABIL CU TRANZISTOARE

- Introducere teoretică

Prin circuit basculant monostabil (C.B.M.) se înţelege un circuit caracterizat prin două stări: una stabilă, cealaltă instabilă (cvasistabilă). În absenţa unor impulsuri de comandă exterioare, C.B.M.-ul trece în starea stabilă. La aplicarea unui impuls exterior, circuitul trece în stare instabilă, rămâne în această stare un timp  bine determinat, fixat prin elementele de temporizare incluse în schema sa, apoi C.B.M.-ul revine în stare stabilă –fără altă comandă din exterior.

Uzual, prin semnal de comandă se înţelege un semnal dreptunghiular periodic. Practic, schema C.B.M.-urilor este astfel alcătuită încât bascularea din starea stabilă în starea cvasistabilă se face pe frontul negativ al impulsurilor ( unele C.B.M.-uri basculează pe frontul pozitiv, altele pe frontul negativ al impulsurilor aplicate la intrare). Majoritatea C.B.M.-urilor sunt “neretriggerabile”, cu alte cuvinte, dacă în timp ce C.B.M.-ul este în stare instabilă apare comandă de basculare la intrarea sa, această comandă nu are efect (impulsurile de comandă determină bascularea circuitului doar dacă acesta se află în starea stabilă). Există însă C.B.M.-uri “retriggerabile” la care impulsurile de comandă au efect chiar dacă circuitul este în stare cvasistabilă. Practic,circuitul revine în starea stabilă după un timp  de la ultimul impuls de comandă.

- Funcţionarea C.B.M-ului cu tranzitoare, cu cuplaj colector- bază

  - Starea stabilă.

Schema unui C.B.M. clasic cu tranzistoare, cu cuplaj colector-bază, neretriggerabil, activ pe frontul negativ al impulsurilor de la intrare este dată în figura 1. În starea stabilă, dacă circuitul este proiectat corect, tranzistorul Q1 este blocat, iar Q2 saturat. Într-adevăr, joncţiunea BE a lui Q2 este polarizată direct prin RT, deci tranzistorul conduce. Curentul său de bază poate fi calculat cu relaţia:

IB2=EC−UBES2RT  (1)

Dacă IB2 este suficient de mare, Q2 este saturat, deci UCE2=UCES. Curentul prin rezistenţa de colector EC2 este:

IRC2=EC−UCES2RC2   (2)

O parte din acest curent circulă prin rezistenţele Rr :

I=UCES2+EBR+r    (3)

(s-a neglijat ICBC faţă de I). Ca urmare, curentul de colector al lui Q2 este:

IC2=IRC2−I    (4)

Pentru ca tranzistorul Q2 să fie saturat, este necesar să fie îndeplinită condiţia:

β2minIB2IC2	 (5)

unde IB2 şi IC2 sunt daţi de relaţiile (1), respectiv (4).

Curentul I care circulă prin R şi r determină în baza tranzistorului Q1 o tensiune:

UB1=−REB+rUCES2R+r    (6)

Pentru ca tranzistorul Q1 să fie blocat este necesar şi suficient ca UB1<0. Într-adevăr, în acest caz UBE1=UB1−UE1=UB1, iar UBC1=UB1−UC1≃UB1−EC⟨0.

Să observăm că în starea stabilă, condensatorul CT este încărcat cu polaritatea din figură cu tensiunea UCT=UC1−UB2=EC−UBES2.

2.2. Starea cvasistabilă.  Schema electrică completă a unui C.B.M. cu tranzistoare, cu cuplaj colector-baza este dată în figura 2.

Se remarcă completarea C.B.M.-ului propriu-zis (cel din fig. 1) cu circuitul de comandă format din Rd, Cd şi dioda D. La intrare, circuitul de diferenţiere format din Rd şi Cd (practic un circuit RC trece sus) asigură obţinerea unor impulsuri scurte (spiţuri), reprezentate în fig. 3b.  Impulsurile pozitive nu influenţează C.B.M.-ul, căci dioda D nu este polarizată direct. În schimb, impulsurile negative determină intrarea în conducţie a diodei şi deci scăderea tensiunii în colectorul lui Q1. În primul moment, căderea de tensiune la bornele condensatorului rămâne constantă. Ca urmare, scăderea tensiunii din colectorul lui Q1 determină o scădere a tensiunii în baza lui Q2. Dacă această scădere este suficient de mare, Q2 iese din saturaţie şi trece în regiunea activă normală IC=β⋅IB⟨ICS,UCEUCES. Dacă tensiunea în colectorul lui Q2 este suficient de mare, tensiunea în baza lui Q1, iniţial negativă, creşte la o valoare mai mare decât Uγ≃0.1V. Ca urmare, Q1 se deschide, prin el circulă un curent de colector care determină o scădere a tensiunii în colector. Această scădere de tensiune se transmite prin CT în baza lui Q2 determinând o nouă micşorare a curentului de bază, deci de colector. Apare o nouă creştere a tensiunii în colectorul lui Q2 ş.a.m.d. Se formează astfel un proces regenerativ în urma căruia Q2 devine blocat, iar Q1 saturat. Această stare se menţine chiar dacă impulsul de tensiune încetează. În acest timp, condensatorul CT se încarcă de la EC prin circuitul EC, RT, CT, colector Q1, masă.

Încărcarea are loc după o lege exponenţială cu constanta de timp RTCT (vezi fig.3f). Când UB1=Uγ≃0.1V, Q1 intră din nou în conducţie, schema rebasculând în starea stabilă. Formele de undă care descriu funcţionarea circuitului sunt date în fig. 3. Durata stării instabile se poate calcula cu relaţia:

τ=RTCTln2EC+RTICB02−RC1ICB01−UBES2−UCES2EC+RTICB02−Uγ  (7)

τ≃RTGTln2=0.693RTCT   (8)

În perioada instabilă, tranzistorul Q1 este saturat, iar dioda D este polaritată invers. Dacă la intrare se aplică un nou impuls de comandă, şpiţul negativ din punctul A (vezi fig. 2) nu va trece prin dioda blocată. Ca urmare, aceasta nu va avea efect asupra circuitului. De abia după rebascularea C.B.M.-ului în starea stabilă, când Q1 redevine blocat, schema va putea bascula din nou. Este însă necesar ca impulsul de comandă să apară după un timp suficient de mare pentru a asigura reîncărcarea condensatorului CT prin RC1. Acest timp de revenire este dat de relaţia  tγ=2.3RTCT. Din această cauză frontul pozitiv al tensiunii în colectorul lui Q1 apare “rotunjit”.

- Modul de lucru

3.1.Se realizează circuitul din fig. 2 cu valorile RC1= RC2=1.8k, R=8.2k, r=3.3K, Rd=1K, CT=6.2nF, C=1nF, Cd=3.3nF, D=EFD 108, Q1 şi Q2=EFT 373 U ( UCES=75mV, UBES=0.18V, IBCO2A, 5080).Pentru EC=5V, EB=-1V se analizează static circuitul (relaţiile (1)-(6)), verificând condiţia de saturaţie pentru Q2 şi condiţia de blocare pentru Q1 (RT=68k).

3.2. Se măsoară cu voltmetrul pe scara de 10V tensiunile UA şi UC1.Acestea trebuie să fie practic egale cu EC. Se trece voltmetrul pe scara de 1V şi se măsoară UB2, UC2. Se schimbă polaritatea şi se măsoară. Valorile se trec în tabel.

| Valori | UA | UB1 | UB2 | UC1 | UC2 |  (rel. 7) |  (rel. 8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| calculate |  |  |  |  |  |  |  |
| măsurate |  |  |  |  |  |  |  |

3.3. La intrarea circuitului se aplică impulsuri dreptunghiulare cu frecvenţe f=2kHz şi amplitudinea A=1.5Vvv. Se măsoară pe osciloscop durata  a impulsului generat. Se calculează  cu relaţia (7), apoi cu relaţia (8). Se compară valorile calculate între ele şi apoi cu valoarea măsurată. Observaţiile se trec în caiete. Cu valorile  calculate şi măsurate se completează tabelul de la punctul anterior.

3.4. Se vizualizează formele de undă din fig. 3 şi se trec în caiete la aceeaşi scară şi corelate în timp. În acest scop se poate face o sincronizare exterioară a osciloscopului (aplicând impulsurile dreptunghiulare de la intrare şi pe intrarea de sincronizare exterioară şi trecând comutatorul pe poziţia “sincronizare exterioară” .

3.5. Se aplică impulsuri cu frecvenţe de 4.5kHz, apoi 7.5kHz. Se vizualizează semnalul de la intrare şi cel de la ieşire. Observaţiile se trec în caiete.

3.6. Se revine la f=2kHz. Se scade apoi treptat amplitudinea impulsurilor aplicate la intrare şi se notează valoareaAminc la care circuitul mai basculează. Se desface apoi condensatorul de accelerare C=1nF şi se determină analog noua valoare Amin la care C.B.M.-ul mai basculează. Se compară Aminccu Amin , iar concluziile se trec în caiete.