- CONVERTOARE ANALOG NUMERICE

În cadrul acestei lucrări se vor studia două tipuri de convertoare analog numerice: CAN cu conversie intermediară amplitudine-timp şi CAN cu registru cu aproximaţii succesive.

- 1. CAN cu conversie intermediară amplitudine- timp

Schema bloc a unui CAN cu conversie intermediară amplitudine-timp pentru Uin0 este dată în figura 1.

VO

C

K

Tact  paralel

3

2

1

Eref

Uin

Start

Q                 /Q

CBB

/S                 /R

Generator

de tact

Numarator

Memorie

Figura 1.

Amplificatorul operaţional funcţionează în montaj de integrator şi, având aplicat la intrare –Eref va genera la ieşire tensiune liniar variabilă crescătoare.

Iniţial CBB este în starea Q=0, poarta ŞI este blocată, numărătorul resetat şi comutatorul K închis. (Integratorul are V0=0).

Când se dă comanda START, CBB basculează în Q=1, validează poarta ŞI şi, în acelaşi timp deschide comutatorul K. Este declanşată tensiunea liniar variabilă şi numărătorul numără impulsurile de la generatorul de tact. În momentul în care tensiunea liniar variabilă atinge valoarea tensiunii de intrare Uin comparatorul dă un impuls care basculează CBB, blocându-se astfel poarta ŞI . Numărul înregistrat în acest moment în numărător reprezintă o măsură pentru tensiunea Uin (factorul de scală depinde de frecvenţa tactului şi de panta tensiunii liniar variabile). După bascularea CBB, conţinutul numărătorului este încărcat în memorie după care numărătorul este resetat. În acelaşi timp se în chide comutatorul K realizându-se aducerea tensiunii V0 la 0. circuitul este pregătit pentru o nouă conversie care se realizează la apariţia unei noi comenzi START. Evident, pe durata conversiei Uin trebuie menţinută constantă.

Numărul maxim de impulsuri de tact după care se furnizează codul numeric la ieşirea numărătorului este 2k unde k este numărul cifrelor codului binar.

t

Tact

VO(t)

Uin(t)

N

t

Figura 2.

Erorile unui astfel de CAN depind atât de liniaritatea tensiunii liniar variabile cât şi de stabilitatea generatorului de tact.

Timpul maxim (pentru tensiunea Uin maximă) în care se face conversia este: Tmax=2k/fT, unde fT este frecvenţa tactului.

- 2. CAN cu aproximaţii succesive

- 2.1 Principiul de funcţionare a unui CAN cu aproximaţii succesive

Principiul de funcţionare presupune stabilirea codului de ieşire, bit cu bit, începând cu bitul de semnificaţie maximă, astfel: întreg domeniul de valori pentru Uin este împărţit în două jumătăţi şi se compară Uin cu tensiunea ce separă cele două intervale, stabilindu-se astfel primul bit, care este 1 dacă Uin aparţine intervalului superior şi 0 dacă Uin aparţine intervalului inferior. În continuare, intervalul căruia îi aparţine Uin este împărţit în două jumătăţi şi se stabileşte analog valoarea următorului bit. Procesul continuă prin înjumătăţiri succesive (principiul dihotomiei) stabilindu-se valorile celor k biţi ai codului generat, fiind necesare k comparări.

Observaţie: prin cele k înjumătăţiri se realizează de fapt o divizare a domeniului de măsură în 2 intervale. Prin cele k comparări se stabileşte intervalul în care se situează Uin.

- 2.2 CAN cu aproximaţii succesive cu reg. cu aproximmaţii succesive (RAS).

CAN cu RAS este un convertor cu reacţie având schema de principiu prezentată în figura 4. Este format din comparator, RAS (compus din registru de deplasare şi registru de calcul) şi un convertor NA. Registrul de deplasare din RAS are rolul de a stabili timpii conversiei, iar registrul de calcul conţine codul binar care aproximează valoarea tensiunii de intrare. Conversia AN are loc în k+1 timpi (k fiind numărul de biţi ai codului numeric) astfel: la fiecare timp se modifică numai doi biţi alăturaţi – se stabileşte (funcţie de semnul comparaţiei) valoarea bitului de rang superior şi se înscrie 1 în bitul următor; restul biţilor rămân nemodificaţi - cei de rang mai mare aşa cum au fost stabiliţi, cei de rang mai mic având valoarea 0.

Exemplu: fie cazul unui convertor cu k=5 biţi şi rezoluţie de 1V. Presupunem tensiunea de intrare Uin=11,3V. Conversia se va efectua în k+1=6 timpi conform tabelului.

| TIMP | OPERAŢIA CE SE EFECTUEAZĂ | CODUL NUMERIC ÎNSCRIS ÎN REGISTRUL DE CALCUL |
| --- | --- | --- |
| 1. | - se înscrie 1 în bitul 1 (MSB) - VOCNA=16 V - Vcomp=0 (Uin < VOCNA) | 10000 |
| 2. | - se decide că bitul 1 este 0 (pe baza comparaţiei anterioare) - se înscrie 1 în bitul 2 - VOCNA=8 V - Vcomp=1 (Uin>VOCNA) | 01000 |
| 3. | - se decide că bitul 2 este 1 (pe baza comparaţei anterioare) - se înscrie 1 în bitul 3 - VOCNA=12 V - Vcomp=0 (Uin<VOCNA) | 01100 |
| 4. | - se decide că bitul 3 este 0 (pe baza comparaţiei anterioare) - se înscrie 1 în bitul 4 - VOCNA=10 V - Vcomp=1 (Uin >VOCNA) | 01010 |
| 5. | - se decide că bitul 4 este 1 (în baza comparaţiei anterioare) - se înscrie 1 în bitul 5 - VOCNA=11 V - Vcomp=0 (Uin <VOCNA) | 01011 |
| 6. | - se decide că bitul 5 este 1 | 01011 |

- 3. Dispozitivul de laborator

- 3.1 CAN cu conversie intermediară amplitudine-timp

Schema electrică a convertorului folosit este prezentată în figura 4, unde liniile punctate separă blocurile funcţionale.

- Blocul GENERATOR DE TACT

Acest bloc este compus din două circuite βE 555, în montaj de astabile.  Semnalul TACT1 are.............., iar semnalul TACT2 are............. .

- Blocul COMUTATOR

Comutatorul este realizat cu un TECJ BFW 11 (T1), comandat cu nivele TTL, printr-un tranzistor pnp BC252 (T2), de la intrarea notată C în figura 4. Când C este la nivel coborât (0 logic) VebT2 este pozitivă, tranzistorul T2 este saturat, potenţialul său pe colector fiind de aproximativ 4V. Dioda din colectorul T2 este blocată deci grila lui T1 urmăreşte sursa prin rezistenţa de 180 ΚΩ   Ugs 0 şi T1 este deschis (comutator închis). Când C este la nivel ridicat (1 logic) VebT2 este mai mică decât tensiunea de deschidere, deci T2 este blocat (dioda din colector şi divizorul format cu rezistoarele 270 Ω şi 100Ω îi asigură o blocare fermă). Potenţialul colectorului lui T2 este –15 V, dioda din colectorul său este deschisă deci |UgsT1| este mare, T1fiind blocat (comutator deschis). Prin urmare nivelul logic 0 al semnalului de comandă menţine comutatorul închis, iar nivelul 1 logic îl menţine deschie.

- Blocul INTEGRATOR

Acest bloc este realizat cu un AO (BA 741), în montaj de integrator. Rezistenţa de 25 ΚΩ are rolul de sursă de curent constant, fiind polarizată la un capăt cu un potenţial Vref dat de referinţa realizată cu DZ 5V1 şi la celălalt capăt cu un potenţial nul (forţat de intrarea neinversoare a AO conectată la

Generator de tact

R R R R       B   A

9  9  0  0

7490

Q  Q  Q  Q

D  C   B  A

C

1K

1nF

+5V

ALO        VCC

Desc

Ps                  OUT

Pj        CONTR

GND

R R R R       B   A

9  9  0  0

7490

Q  Q  Q  Q

D  C   B  A

C

10K

7x180

7

L B L  D  C  B  A

E  I  T

MMC 4511

G  F  E  D C B A

Afisaj

7 seg.

10nF

7

L B L  D  C  B  A

E  I  T

MMC4511

G  F  E  D C B A

Afisaj

7 seg.

100K

+5V

ALO        VCC

Desc

Ps                  OUT

Pj        CONTR

GND

1K5

7x180

10nF

10nF

C

100

680

270

J1     P     Q

J2     R

J3     E

CLK   7472

K1   C

K2   L    /Q

K3   R

510

BA243

-15V

BA243

+5V

180K

Comutator

BFW11

-15V

15K

10nF

1K27

+15V

BA741

25K5

BM2901

DZ

5V1

-15V

Uin

Comparator

Integrator

Figura 3.

masă). Considerând curenţii de intrare în AO neglijabili, tensiunea pe condensator (şi cea de ieşire) va creşte liniar în timp.

- Blocul COMPARATOR

Drept comparator este folosit ¼ BM 2901. Pe intrarea sa inversoare se aplică tensiunea liniar variabilă ULV de la bolcul INTEGRATOR, iar pe intrarea neinversoare tensiunea de convertit Uin. Cât timp ULV este mai mică decât Uin ieşirea COMP este în 1 logic, iar când ULV devine mai mare decât Uin ieşirea COMP trece în 0 logic.

- Blocul NUMĂRĂTOR

Acest bloc este realizat cu două numărătoare TTL 7490. Fiecare circuit este compus dintr-un numărătir divizor cu 2 şi unul divizor cu 5, cu intrările de tact A respectiv B. Conectând ieşirea Q0 la intrarea de tact B şi aplicând tact la intrarea A se obţine un numărător BCD. Cele două numărătoare astfel obţinute sunt montate în cascadă.

- Blocul de MEMORIE

Memoria şi decodificatorul BCD-7 segmente sunt înglobate în acelaşi circuit MMC 4511 (latch- decoder- driver). Sunt folosite două astfel de circuite, pentru cei doi digiţi afişaţi. Memorarea datelor de la intrare se face pe palierul negativ al intrării LE (leach enable). Intrarea LE este legată împreună cu intrarera BI (blanKing input), care menţine ieşirile a-g în 0 când este negativ (pe 0 şogic).

- Blocul de AFIŞAJ

Acest bloc este compus din două afişoare cu 7 segmente, cu catod comun, comandate de cele două decodoare prin rezistenţele de 180Ω.

- Blocul de CONTROL

Acest bloc este realizat cu un bistabil 7472 (JK), din care se folosesc intrarea sincronă CLR (reset) şi intrarea de tact CLK, şi două porţi ŞI-NU (2x ¼ 7400).

- Funcţionare

Un ciclu de conversie începe astfel: TACT2 trece din 0 în 1 şi deschide comutatorul, TACT2 setează bistabilul, a cărui ieşire Q=1 valideează accesul semnalului TACT1 spre numărător. Condensatorul din reacţia integratorului începe să se încarce la curent constant, tensiunea ULV crescând liniar spre valori pozitive, ieşirea COMP a comparatorului fiind în 1 logic. Această stare se menţine atât timp cât Uin > ULV şi semnalul COMP este inactiv, numărătorul incrementându-se cu perioada T1=1/f1, (etapa de conversie amplitudine-timp). Ieşirea numărătorului este urmărită de memorie şi afişajul este stins. Când U1V depăşeşte cu puţin Uin COMP trece în 0, resetând bistabilul. Ieşirea Q trece în 0 blcând accesul semnalului TACT1 spre numărător, iar ieşirea Q trece în 1, ultimul cod memorat fiind afişat (etapa de memorare-afişare). Starea se menţine şi după ce TACT2 trece din 1 în 0, comandând închiderea comutatorului K, deci descărcarea condensatorului de la integrator, ceea ce determină trecerea semnalului COMP în 1. Următorul front pozitiv al semnalului TACT2 va declanşa un nou ciclu de conversie.

- 3.2 CAN cu aproximaţii succesive cu registru de aproximaţii succesive

Schema electrică a convertorului folosit este prezentată în figura 5 în care se identifică următoarele blocuri funcţionale:

- generatorul de tact (BE555);

- circuitul de iniţializare (R 15, C 6, NAND 1:3, INV 1:3);

- registrul de deplasare (numărător Johnson 4017);

- registrul de aproximaţii succesive (AND1:8 şi bistabilele JK B 1:8);

- convertor numeric-analogic (DAC 08);

- memoria (registrele latch L1 şi L2 2x 4035);

- afişajul (Rb 1:8, Rc 1:8, Q 1:8, şi LED-urile DL 1:8);

- circuitul de comparare (1/2 CLB 2711, R9, R7, P8, R11, R12, Q9);

- circuitul de intrare (amplificatorul LM 301, R1, C1).

GENERATORUL DE TACT

Acest generator este realizat cu circuitul BE 555 în montaj de astabil cu factor de umplere mai mare de ½, care asigură frecvenţa tactului f=(Rc+2Rb)C*ln2 =24KHz.

- CFIRCUITUL DE INIŢIALIZARE

| NAND2,3, INV1,2,3 formează un bistabil RS comandat pe intrarea R de ieşirea NAND1 şi pe intrarea S de ultimul bit Q9 (MSB) a numărătorului Johnson şi care are următorul tabel de adevăr: # R | # S | Q(n+1) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Q(n) |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

Acest circuit mai conţine şi poparta AND9, comandată de ieşirea bistabilului, de ieşirea Q9 a numărătorului şi de valoarea impusă de comutatorul MANUAL/AUTOMAT.

- REGISTRUL DE DEPLASARE

Acest registru este realizat cu numărătorul Johnson de 10 biţi, comandat pe intrarea de tact CLK de semnalul de tact. Numărarea este validată când AND9 este în 0 logic.

- REGISTRUL DE APROXIMAŢII SUCCESIVE

Acest bloc este realizat cu 8 bistabile JK B1:B8, cu tact activ pe frontul pozitiv (deci pe frontul negativ al semnalului de la generatorul de tact inversat prin NAND4) şi cu intrări de set şi reset asincrone active pe 1 logic. Intrările J 1:8 sunt conectate la ieşirile Q0-Q7 ale registrului de deplasare, iar porţile NAND 1:8, conectate la intrările K1-K8 ale bistabilelor, sunt validate de ieşirile Q1-Q8 ale registrului de deplasare. La celelalte intrări ale porţilor este conectată ieşirea blocului de comparare. Intrările de setare sunt inactive, fiind legate, cu intrarea de reset a bistabilului B1 la masă, iar intrările de reset ale bistabilelor

B 2:8sunt comandate de ieşirea Q0 a numărătorului.

Ieşirile directe ale bistabilelor formează ieşirea digitală a convertorului şi sunt conectate la convertorul numeric-analogic din bucla de reacţie şi la circuitul de memorare.

- CONVERTORUL NUMERIC-ANALOGIC

Acest convertor este un circuit DAC 08, alimentat bipolar. Controlul pragurilor logice CMOS (15V) este asigurat prin referinţa realizată cu R3 şi dioda Zenner D1. Curentul de referinţă Iref, care intră prin terminalul Vr+ provine de la tensiunea Vref prin rezistenţa R4+R5 (reglabilă). Tensiunea de mod comun pe intrări este de 0V, fiind dată de rezistenţa R6 conectată la masă.

- MEMORIA

Circuitul de memorie este format din două registre latch de câte 4 biţi, realizate cu 2 circuite 4035, comandate pe frontul pozitiv al semnalului Q9 de la numărător.

- AFIŞAJUL

Blocul de afişare este realizat cu 8 LED-uri (DL1-DL8), comandate pe catod prin tranzistoarele inversoare Q1-Q8 (emitor comun) de ieşirile registrelor din blocul de memorare.

- CIRCUITE DE INTRARE

Intrarea se face prin repetorulde tensiune realizat cu AO LM301. Tensiunea de intrare, filtrată prin circuitul RC trece-jos format din R1, C1, se regăseşte la ieşirea amplificatorului, aplicându-se pe rezistenţa R2. LM301 asigură adptarea de impedanţă necesară unei intrări de tensiune.

- COMPARATORUL

Intrarea inversoare a comparatorului CLB 2711 este conectată la masă, iar cea neinversoare la nodul format de R9, R7 şi P2, R8. R7 şi R8 realizează un potenţial de compensare pentru echilibrarea căderii de tensiune pe R9 şi R2, determinate de curentul de ieşire I0 al CNA şi de tensiunea de intrare Uin, astfel încât tensiunea echivalentă rezultată să exprime, relativ la punctul de masă, diferenţa între Uin şi echivalentul în tensiune al curentului I0. Rezultatul comparării este inversat prin tranzistorul Q9 şi aplicat porţilor AND 1:8.

- Funcţionarea

Presupunem comutatorul MANUAL/AUTOMAT în poziţia MANUAL (1 logic la intrarea NAND9, deci nu intervine în funcţionarea circuitului).

La acţiunea butonului de reset sau imediat după conectarea tensiunii de alimentrare inntrarea NAND1 este în 0 logic (condensatorul C6 descărcat se încarcă cu constanta de timp mare), ieşirea sa este în 1 logic, ceea ce forţează ieşirea bistabilului de iniţializare în 0 logic (indiferent de intrarea de setare). AND9 este în 0 logic şi validează numărarea fronturilor pozitive ale semnalului de tact de către numărătorul Johnson. La primul front pozitiv ieşirea Q0 a acestuia trece în 1 logic şi resetează bistabilele B2:B8, ieşirea RAs fiind x000 0000. La  frontul negativ al semnalului de tact este setat bistabilul B1 (J1=Q0=1, K1=0), celelalte bistabile rămânând în aceeaşi stare ( Q0=1 le forţează intrarea pe reset), ieşirea RAS fiind 1000 0000. La al doilea front pozitiv al tactului Q0 trece în 0 şi Q1 trece în 1, validând accesul semnalului de la comparator prin AND1 la intrarea K1 şi punând intrarea J2 la 1 logic. Frontul negativ al semnalului de tact va stabili valoarea primului bit al rezultatului (MSB) în funcţie de ieşirea comparatorului astfel: dacă această ieşire este în 1 logic B1 se va reseta (J1=0, K1=1) şi dacă va fi 0 logic B1 va rămâne setat (J1=K1=0). Această secvenţă se va repeta pentru următoaqrele 7 bistabile stabilindu-se astfel codul numeric de ieşire. Când Q9 (de la numărător) va trece în 1 logic Q 0:8 sunt 0 logic, deci J1-J8 sunt 0 logic şi AND 1:8 determină K 1:8 în 0 logic, deci starea bistabilelor B 1:8 rămâne aceeaşi. Frontul crescător de la ieşirea Q9 comandă memorarea rezultatului în tatch-urile L1 Şi L2 (şi afişarea lui). Intrările AND4 devin 1 pentru că Q9 setează bistabilul de iniţializare (se presupune că semnalul de reset a devrnit inactiv), realizând astfel blocarea numărătorului Johnson.

O apasare a butonului de reset va determina începerea unui nou ciclu de conversie.

Pentru cazul în care comutatorul MANUAL/AUTOMAT este pe poziţia automat (0 logic), poarta AND9 este tot timpul în 0 logic, deci tactul la numărător va fi tot timpul validat şi cilii de conversie se vor derula automat.