Dacă  aş fi avut mai mult timp ţi-aş fi scris

o scrisoare mai scurtă.

(atribuită cînd lui B.Pascal cînd lui Voltaire)

Multivibrator cu amplificator operaţional.

Multivibrator cu amplificator operaţional.

- Scopul lucrării.

În prezenta lucrare se studiază funcţionarea unor multivibratoare realizate cu amplificatoare

operaţionale.

2.  Consideraţii teoretice.

Cel mai simplu generator  de impulsuri dreptunghiulare realizat cu un amplificator operaţional este prezentat în figura 1. Reacţia pozitivă asigurată prin rezistanţele R1 şi R2 este foarte puternică şi face ca tensiunea de ieşire să ia numai valorile limită VOM şi Vom . Potenţialul aplicat la intrarea neinversoare, considerînd amplificatorul ideal este:

vi+=Vref+R1R1+R2V0−Vref1

V0

R2

C

R

R2

Vref

Figura 1.

Deoarece tensiunea de ieşire ia numai cele două valori, VOM şi Vom, la intrarea neiversoare se va aplica potenţialul :

vP=Vref+R1R1+R2VOM−Vref=VOM⋅R1+Vref⋅R2R1+R22

sau

vp=Vref+R1R1+R2Vom−Vref=Vom⋅R1+Vref⋅R2R1+R23

Dacă Vi−< VP, amplificatorul are la ieşire VOM. Cresînd Vi−, atît timp cît Vi−< VP, la ieşire este VOM. Dacă Vi−depăşeşte valoarea lui VP, amplificatorul basculează şi ieşirea devine Vom. Dacă se scade  Vi−, la ieşire se menţine valoarea Vom atîta timp cît Vi−> Vp (se observă din relaţiile (2) şi (3) că VP>Vp deoarece VOM>Vom). Dacă Vi−scade sub valoarea Vp, amplificatorul basculează şi ieşirea devine VOM.

Perioada de oscilaţie a multivibratorului din figura 1. este dictată de grupul de temporizare R,C. Considerînd amplificatorul ideal se, poate scrie relaţia:

R⋅C⋅dUCdt+U=V0(4)             unde      UC = Vi−

Formele de undă sînt date în figura 2.

t

VP-Vp

Vp

VP

VO

Vom

VOM

T2

T1

UC

0

VP-Vp

Figura 2.

t

0

Vi=Vi+−Vi−

Pentru  t < 0, ieşirea amplificatorului este saturată la valoarea VOM. Presupunem că la t = 0, tensiunea pe condensator, UC = Vi−, devine mai negativă decît Vp. În acest moment amplificatorul basculează şi ieşirea sa devine VOM. Pentru intervalul (0,T1), în care este îndeplinită condiţia UC =Vi−<VP condensatorul se încarcă prin R de la ieşirea VOM  şi se poate scrie relaţia:

R⋅C⋅dUCtdt+UCt=VOM(5)

cu UC(0) = Vp.

Legea de variaţie a tensiunii prin condensator este :

UCt=Vp−VOMe−tR⋅C+VOM(6)

La momentul t = T1, UC = VP  şi deci:

VP=Vp−VOMe−T1R⋅C+VOM(7)

De unde:

T1=R⋅C⋅lnVOM−VpVOM−VP(8)

Îndată ce Vi− depăşeşte valoarea VP, amplificatorul rebasculează în starea Vom şi în intervalul T2, condensatorul se încarcă de la ieşirea Vom prin R. Acum se poate scrie relaţia :

R⋅C⋅dUCtdt+UCt=Vom(9)

cu UC(0) = VP.

Legea de variaţie a tensiunii pe condensator, considerînd  origine timpului după periada T1,este:

UCt=VP−Vome−tR⋅C+Vom(10)

La momentul t = T2, UC = VP  şi deci:

Vp=VP−Vome−T2R⋅C+Vom(11)

de unde:

T2=R⋅C⋅lnVOM−VPVOM−Vp(12)

Dacă în relaţiile care dau pe T1 şi T2 se inlocuieşte VP şi Vp cu valorile deduse în relaţiile (2) şi (3), şi se ţine cont că  VOM= -Vom, atunci:

T1=R⋅C⋅ln1+2⋅R1R2−VrefVOM1−VrefVOM(13)

T2=R⋅C⋅ln1+2⋅R1R2+VrefVOM1−VrefVOM(13 )

iar perioada semnalului este :                      T = T1 + T2   (14)

Se observă că prin variaţia lui Vref se modifică atît perioada cît şi simetria impulsurilor, în timp ce prin variaţia elementelor R şi C, se modifică doar perioada.

Pentru Vref = 0,

T1=T2=T2=R⋅C⋅ln1+2⋅R1R2(15)

Fronturile impulsurilor generate sînt dictate de viteza maximă de variaţie a tensiunii de ieşire, SR, proprie amplificatorului operaţional şi tipului de corecţie de frecvenţă folosit. Pentru amplificatoarele operaţionale de uz general durata fronturilor este de ordinul s sau zeci de s. În consecinţă, asemenea generatoare de impulsuri se folosesc numai în frecvenţe audio.

Trebuie observat că tensiunea diferenţială de intrare (figura 2.), ia valori mari, ce pot depăşi tensiunea maximă admisibilă pentru amplificatoarele operaţionale. În aceste cazuri trebuie folosită o schemă de protecţie pentru intrare.

Din relaţiile pentru T1 şi T2 se constată că frecvenţa de oscilaţie este influenţată de nivelele limită ale tensiunii de ieşire VOM şi Vom  şi deci şi de sursele de alimentare.

Circuitul poate fi îmbunătăţit  limitînd semnalul generat cu ajutorul a două diode Zenner, montate ca în figura 3.

Figura 3.

DZ

DZ

R2

C

R

R2

V0

Vref

RZ

Rezistenţa RZ determină  curentul prin diode. Pentru acest circuit stabilitatea frecvenţei depinde în primul rînd de stabilitatea diodelor Zenner  şi a celorlalte componente pasive şi în foarte mică măsură de tipul şi performanţele amplificatorului. Simetria formei de undă generate este dată de împerecherea celor două diode Zenner. Telaţiile pentru T1 şi T2 se păstrează dacă se înlocuieşte  VOM cu VZ+VD (unde VD este tensiunea pe o diodă Zenner polarizată direct).

O variantă îmbunătăţită este prezentată în figura 4., în care încărcarea şi descărcarea condensatorului este asigurată prin generatoarele de curent constant realizate cu tranzistoarele T1 şi T2. În acest caz tensiunea UC este liniar variabilă şi poate fi scoasă la ieşirea altui amplificator operaţional, în montaj de repetor. Prin variaţia polarizării bazelor tranzistoarelor T1 şi T2 se pot modifica curenţii de încărcare şi de descărcare şi astfel se poate modifica simetria undei generate.

Figura 4.

-Vcc

+Vcc

T2

T1

D2

D1

R5

R5

R3

DZ

DZ

R2

C

R2

V0

Vref

RZ

R4

- Dispozitivul de laborator.

Montajul este realizat cu un amplificator operaţional A 741 şi are schema din figura 5. Alimentarea

montajului se face de la o sursă dublă în intervalul   5 - 12 V. În legătură cu acest monaj se are în vedere că pentru amplificatorul  A 741 tensiunea diferenţială de pe intrare poate fi de maximum   30 V. Deasemenea, viteza maximă de variaţie a tensiunii de ieşire este de  0.5 V/s.

- Desfăşurarea lucrării.

4.1.       Se alimentează montajul la o tensiune de   10 V.

4.2.      Se realizează montajul din figura 1. Drept sursă de referinţă se foloseşte potenţiometrul şi cele două rezistenţe înseriate, alimentate la   10 V. Se realizează reacţia negativă cu o rezistenţă de 27 K. Se oscilografiază formele de undă de la ieşire V0, de la intrările  Vi− şi  Vi+ şi tensiunea diferenţială de intrare. Se fixează Vref la valorile  2V,  1V şi  0V şi se verifică relaţiile pentru T1 şi T2  (prin calcularea valorilor calculate cu relaţiile (12), (13) cu cele măsurate cu osciloscopul). Se modifică tensiunea de alimentare între limitele  8V şi  12V şi se observă influenţa acesteia asupra perioadei semnalului generat.

  - Se realizează montajul din figura 3. Reacţia negativă se realizează cu două rezistenţe de 27 K montate în paralel şi inseriate cu potenţiometrul şi o rezistenţă de  12 K (legătura la cursor şi la capătul unei rezistenţe). Se dau cinci valori pentru rezistenţa r şi se verifică relaţia de calcul pentru T.  Se creşte tensiunea de alimentare la   12V şi se observă influenţă acestei variaţii asupra perioadei semnalului generat.

4.4.   Se realizează montajul din figura 4. Polarizarea tranzistorului BC 178 se realizează cu potenţiometrul şi cele două rezistenţe, alimentate înte VCC  masă. Se oscilografiază formele de undă de la ieşirea V0, de la intrările  Vi− şi  Vi+ şi tensiunea diferenţială de intrare. Se modifică polarizarea bazei tranzistorului BC 178 şi se observă influenţa acestei variaţii asupra intervalelor T1 şi T2ale perioadei semnalului generat.

4.5.        Se calculează timpii fronturilor de  creştere şi descreştere ale semnalului generat.

+VCC

-VCC

27 K

10 nF

Figura 5.

BC 108

BC 178

EFD 108

EFD 108

68 K

39 K

68 K

560

DZ 7V5

DZ 7V5

27 K

10 K

12 K

12 K

68 K