Ştiinţa este modul cel mai comod de a ne explica lucrurile.

H. Poincare

Numărătoare

Numărătoare

# În cadrul acestei lucrări se vor prezenta o clasă de circuite integrate numerice cunoscute sub numele de numărătoare, cît şi o suită de aplicaţii cu aceste circuite prin care se va căuta să se sublinieze cîteva din particularităţile acestora şi se va încerca prezentarea celor mai cunoscute aplicaţii care se bazează pe proprietaţile lor.

Se va  pune un accent mai mare pe numărătoarele din  familia CMOS (deoarece în partea practică se vor utiliza aceste circuite) prin aceasta nepierzindu-se din generalitate datorită existenţei unor circuite similare în cadrul altor familii logice (de exemplu TTL) în unele cazuri echivalente sau identice ca funcţionare dar şi datorită difersităţii mai mari în cadrul acestei familii neintîlnită în cadrul altor familii (prezenţa numărătoarelor în cod  JOHNSON care lipsesc familiei TTL). În unele paragrafe se vor prezenta pentru păstrarea generalităţii cu preponderenţă sceme bloc, urmate de exemple cu numărătoare din familia CMOS.

- Introducere.

## Numărătoarele familie CMOS se pot clasifica precum în tabelul de mai jos dacă se ţine cont în mod principal de următoarele două criterii :

- Codul de operare al numărătoarelor

- Modul de lucru al numărătoarelor

| #### COD FUNCŢIE | #### BCD | ### BINAR |  | ### JOHNSON |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tip | Numărător Sincron | Numărător Sincron | Numărător Asincron | Numărător octal | Numărător decadic |
| Înainte | 4518 (dual) | 4520 (dual) | 4020,4024,4040,4060 | 4022 | 4017, 4018(divizor cu N) |
| Reversibil, Presetabil | 4510,4029, 40192 | 4516,4029, 40193 |  |  |  |

În cadrul numărătoarelor standard există 3 tipuri de coduri folosite uzual :

- Codul binar;

- Codul zecimal codat binar (BCD);

- Codul Johnson, octal sau zecimal.

în literatură mai sînt amintite numărătoarele în cod Gray dar pe care nici familia TTL nici cea CMOS nu le deţin acestea putînd fi implementate dacă avem o aplicaţie care necesită un astfel de numărător într-un PLD (Programable Logic Device).

Aceeaşi clasificare putîndu-se realiza şi pentru familia TTL înlocuidu-se circuitele din tabel cu altele cu funcţionare sinonimă (de exemplu 40192 cu 74LS192 care funcţionează exact cu cel CMOS şi chiar mai mult cele două au pinii în aceeaşi poziţie).

Tot în tabelul antererior se observă şi  o clasificare în: sincrone şi asincrone. Astfel un numărător este asincron cînt intrările de clock ale CBB ce compun numărătorul nu şînt comandate de acelaşi semnal de clock de exemplu numărătorul alăturat nu este sincron.

CK

CK

CK

Figura 1.

După sensul de numărare acestea sînt directe şi inverse. Numărătorul care poate fi comandat să numere într-un sens sau în celălalt se numeşte reversibil. Unele dintre aceste numărătoare au intrări individuale de clock pentru cele două sensuri de numărare sau un singur pin de clock şi unul de validare a direcţiei de numărare (pe un nivel incrementează iar pe celălalt decrementează).

Este prevăzută şi posibilitatea conectării în cascadă. În acest scop se poate folosi ieşirea cea mai semnificativă pentru comanda intrării de clock a numărătorului care urmează sau există ieşiri special concepute.

Astfel:

- În cazul numărării înaite ieşirea e numită transport (CARRY);

- În cazul numărării înapoi ieşirea este denumită de împrumut (BORROW).

Totodată mai sint prezente intrări de ştergere RESET (toate ieşirile în 0 logic) asincron de obicei faţă de semnalul de clock şi totodată fiecare ieşire poate fi programată asincron faţă de semnalul de tact cu un nivel logic de pe o intrare cind un semnal de PRESET este activ (numai la anumite numărătpoare).

- Aplicaţii.

  - Cascadarea numărătoarelor 40192,40193.

Cascadarea numărătoarelor de acest tip este prezentată în figura 2. Ieşirile de transport (CY) şi împrumut (BR) ale unui numşrştor se leagă, respectiv la intrările de numărare înainte (CU) şi numărare înapoi (CD) ale circuitului următor (“mai semnificativ”).

Şi în acest caz, numărătorul global este asincron datorită existenţei transportului succesiv între numărătoarele individuale.

Intrări de presetare

COUNT  DOWN

COUNT UP

/PE    J0    J1   J2   J3

CU                                  /CY

CD                                  /BR

Reset  Q0  Q1  Q2  Q3

/PE    J0    J1   J2   J3

CU                                  /CY

CD                                  /BR

Reset  Q0  Q1  Q2  Q3

RESET

/PRESET ENABLE

Figura  2.

  - Intrări separate de numărare pentru circuitele 4029, 4510,4516.

Pentru aplicaţiile în care numărătoarele 4029,4510,4516 trebuie să fie comandate de două semnale de ceas, unul de numărare înainte (CLOCK UP), celălalt de numărare înapoi (CLOCK DOWN) se poate folosi un circuit care formează intrările corespunzătoare de UP/DOWN, respectiv CLOCK ca în figura 3.

1 L

La circuitul

4029(4510/16)

UP/DOWN

CLOCK

COUNT  DOWN

COUNT UP

4011

Figura 3.

  - Divizoare de frecvenţă.

    - Divizoare progranabile cu numărătoarele 40192, 40193.

Cu circuitele 40192, 40193 se pot realiza divizoare programabile fără circuite externe, conectînd ieşirea de împrumut  BR la intrarea de comandă a încărcării paralele PE şi introducînd semnalul de divizat pe intrarea de numărare inversă CD (vezi figura 4).

Numărul n cu care se divizează (nmax=9 pentru 40192, nmax=15 pentru 40193) se aplică pe intrările de presetare. Pentru divizarea cu 10, respectiv cu 16 nu se mai conectează ieşirea BR la intrarea PE.

Circuitul numără înapoi pînă ajunge în starea 0. Pe palierul inferior al ceasului, ieşirea BR trece în starea jos, comandînd încărcarea paralelă cu numărul n prezent la intrările J1J4. Odată cuurmătorul front al ceasului se reia operaţiunea de numărare înapoi.

Figura 4.

1

CK

0

n

fin

1

0

/PE    J0    J1   J2   J3

CU                                  /CY

CD                                  /BR

Reset  Q0  Q1  Q2  Q3

fin /n

n

Numşrştorul se încarcă cu n

Numărul n este diferit de zero (înaintea căruia ieşirea BR era în starea jos) astfel încît după schimbarea a cel puţin unei linii de ieşire, semnalul BRtrece în starea sus.

Se poate întîmpla ca bistabilii numărătorului să se încarce în timpi diferiţi şi comutarea foarte rapidă a unuia dintre ei să determine ridicarea semnalului (respectiv PE) înainte ca toţi bistabilii să îşi schimbe starea în conformitate cu nivelul intrărilor de

n

1

fin

1

0

/PE    J0    J1   J2   J3

CU                                  /CY

CD                                  /BR

Reset  Q0  Q1  Q2  Q3

fin /n

0

/PE    J0    J1   J2   J3

CU                                  /CY

CD                                  /BR

Reset  Q0  Q1  Q2  Q3

Figura 5.

programare respective. Pentru a se înlătura acest posibil neajuns se poate prevedea o schema cu un latch care să menţină activ semnalul de încărcare pînă la apariţia viitorului front pozitiv al ceasului. În figura 5 este prezentată o extensie la 8 biţi (sau 2 cifre zecimale – pentru 40192), la care s-a introdus circuitul anterior menţionat.

    - Divizor de frecvenţă cu un număr compus.

Pentru a diviza frecvenţa semnalului de intrare cu un număr neprim n = k x l se pot cascada două divizoare, unul cu un factor de divizare k şi altul cu un factor l ca în figura 6.

fink

fin

 k

 l

Figura 6.

fink×1l=fink×l

Se mai poate utiliza şi un divizor în paralel, dacă factorii k şi l sînt primi între ei, la ieşirea porţii SI din figura 7. Se obţine un semnal divizat cu n = k x l (am presupus evident că ieşirile sînt active în starea sus). Formele de undă ilustrează cazul k = 2, l = 5, deci divizorul este cu 10.

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

fin

 k

 l

fin

Figura 7.

    - Divizoare de frecvenţă cu o sumă de două numere.

Pentru a diviza frecvenţa de semnalelor de intrare cu numărul n = k + l se folosesc un divizor programabil şi un circuit care să comute succesiv la intrările  de programare numerele k şi l. În figura 8. Se poate vedea schema bloc a divizorului cu o sumă de două numere.

fin / n

fin

l

k

Intrări program.

DP

A              B

M          SEL

CC

Figura 8.

Presupunem că la început  prin multiplicatorul M se aplică la intrările de programare ale divizorului programabil DP numărul k. Circuitul DP divizează cu k, după care comandă, prin intermediul circuitului de comutare CC şi al multiplexorului M, aplicarea numărului l la intrările de programare. Se încarcă acest nou număr şi circuitul divizează cu l. Se obţine astfel la ieşirea circuitului de comandă un semnal cu frecvenţa fin/(k+l) şi factorul de umplere k/(k+l) sau l/(k+l).

O aplicaţie este prezentată în figura 9.  Circuitul reprezintă un divizor cu  numere între 17 şi 32.

Este compus dintr-un numărător reversibil 40193 şi un circuit basculant bistabil din capsula 4013 conectat ca bistabil T. Numărătorul este în configuraţie tipică de divizor  programabil. Pentru a diviza cu un anumit număr, se fixează intrările J1J4 conform tabelului de mai jos. Principaleleforme de undă sînt tot în figura 9. Presupunem că bistabilul este iniţial în starea Q = 1. Circuitul 40193 numără k impulsuri. La trecerea în starea jos a ieşirii BR, numărătorul se încarcă paralel cu numărul l, corespunzător stării Q = 1 de la intrările sale J1J4. La următorul impuls de ceas la intrarea CD ieşirea BR va trece cu siguranţă în 1 L,starea sus, determinînd schimbarea stării bistabilului B (Q  0) .

La ieşirile bistabilului se obţin semnale în antifază de frecvenţă fin/n.

| Raport de divizare | Desc. | J4 | J3 | J2 | J0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 8 + 9 | 1 | 0 | 0 | Q |
| 18 | 5 + 13 | Q | 1 | 0 | 1 |
| 19 | 4 + 15 | Q | 1 | Q | Q |
| 20 | 6 + 14 | Q | 1 | 1 | 0 |
| 21 | 10 + 11 | 1 | 0 | 1 | Q |
| 22 | 7 + 15 | Q | 1 | 1 | 1 |
| 23 | 8 + 15 | 1 | Q | Q | Q |
| 24 | 10 +14 | 1 | Q | 1 | 0 |
| 25 | 12 + 13 | 1 | 1 | 0 | Q |
| 26 | 11 + 15 | 1 | Q | 1 | 1 |
| 27 | 12 + 15 | 1 | 1 | Q | Q |
| 28 | 13 + 15 | 1 | 1 | Q | 1 |
| 29 | 14 +15 | 1 | 1 | 1 | Q |
| 30 | 15+15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | 16 + 15 | Q | Q | Q | Q |
| 32 | 16 +16 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Este de remarcat că anumiţi factori de divizare se pot obţine şi din alte combinaţii pe intrările J1J4.

FOUT(Q)

0

0

fOUT2

1

fin

0

/PE    J0    J1   J2   J3

CU                                  /CY

CD              40193              /BR

Reset  Q0  Q1  Q2  Q3

R      S

CK             Q

B

D      4013    /Q

fOUT1

l impulsuri

k impulsuri

încarcă numărul  k

încarcă numărul  l

fin

Figura 9.

    - Formator de semnal triunghiular cu reţea R - 2R.

Circuitul este prezentat în figura 9. şi aproximează un semnal triunghiular cu 32 de trepte pe perioadă. Circuitul este compus dintr-un numărător reversibil N, un bistabil care schimbă sensul de număraăe după o semiperioadă şi o reţea R-2R care generează semnalul de ieşire în trepte.

CK

1

E0

R

R

R

2R

2R

2R

2R

2R

0

0

0

0

PE      RES

N                    C0

CK                    4029

Q1          Q2           Q3           Q4

S

CK            Q

B

D      4013    /Q

R

4069

0

VDD

2

2

0

1

1

2

1

0

14

14

15

14

14

15

13

13

13

13

E0

Figura 10.

Fiecare număr binar de pe ieşirile numărătorului este convertit analogic cu reţeaua de rezistenţe. Circuitul foloseşte facilitatea numărătorului 4029 de a schimba sensul de numărare în funcţie de nivelul logic de pe pinul UD. În felul acesta, pentru forme de undă de ieşire simetrice, convertorul digital analog este de 4 biţi, deşi semnalul de ieşire este aproximat cu 32 de trepte pe perioadă.

- Întrebări.

- Concepeţi un mod prin care să se permită transformarea funcţionării circuitului 40193 astfel încît să avem un pin control al sensului de numărare şi unul de clock (aplicaţie inversă celei de la punctul 2.2.).

- Expricaţi funcţionarea reţelei rezistive R-2R.

- 4. Partea practică.

- Verificaţi funcţionarea conformă cu catalagol a numărătoarelor : 4018 (numărător Johnson), 40192 (numărător BCD).

- Realizaţi un divizor cu 7 cu ajutorul circuitului 40192.

- Proiectaţi şi realizaţi un circuit 40192 care să prevină depăşirea limetelor de numărare (în momentul în care s-a ajuns la codul maximde numărare să se rămîna la acel cod şi să nu se realizeze o nouă incrementare trecîndu-se la codul 0; pentru valoarea maximă).