Nu  încape nici  o   îndoială  că  orice cunoaştere  a  noastră  începe  cu  experienţe

Imm. Kant

Cristalul de cuarţ

1. Scopul  lucrării.

# În  această  lucrare se vor prezenta realizarea oscilatoarelor cu  cuarţ avînd ca elemente active circuite integrate numerice. Scopul ei este de a se însuşi cele două topologii de funcţionare a acestor oscilatoare (funcţie de caracteristica cristalului de cuarţ ) şi de a se prezenta modul de calcul al componentelor aferente schemei.

2. Cuartul.

Schema echivalentă a acestu-ia  este prezentată  mai  jos :

L

C

R

Co

Fig.  1.

Z

Unde :

- Co este capacitatea electrică prezentată de rezonator dacă se împiedică oscilaţia elastică (fiind dată de capacitatea paralelă a cuartului plus cea de încapsulare) ;

- grupul reactiv L , C serie  modelează electric rezonanţa eladstică;

- R este o rezistenţă care atenuează oscilaţia electrică a circuitului serie LC , echivalînd pierderile de putere activă de natură elastiă determinate de viscozitatea internă a materialului  piezoelectric.

Putem defini în continuare următoarele mărimi cu referire la figura 1. şi deci care ţin de cristalul de cuarţ :

Q=ωr⋅LR         ωr=1L⋅C         ωa=1L⋅C⋅CoC+Co      A=ωaωr

Unde :

- frecvenţa de rezonanţă serieωr este frecvenţa de rezonanţă elastică;

- ωa este frecvenţa de rezonanţă paralel

- Q este factorul de calitate care la cuarţuri este de ordinul 10.000 ... 100.000 ;

- iar A este un raportul celor două frecvenţe fiind supraunitar.

Se urmăreşte să se scrie Z sub forma :    Z=RS+J⋅XS

Z=ωaω⋅Q⋅A−1A−j⋅1+Q2⋅1−ωaω2⋅A2ωωa2−1ω⋅Co⋅1+Q2⋅A2⋅ωaω−ωωa2

Pe baza relaţiei anterioare se trasează variaţiile lui RS şi ale lui XS ca în figura 2 .

Figura  2.

Astfel  există oscilatoare cu rezonanţă serie care sînt proiectate să oscileze la sau aproape de frecvenţa de rezonanţă serie, iar cele cu rezonanţă paralel oscilează la frecvenţe cuprinse intre cea serie şi cea paralel în funcţie de incărcarea capacitivă a cuarţului.

Comparativ  cu  circuitele  rezonante  serie ,  circuitele  cu  rezonanţă  paralel au perfrmanţe  bune  cînd lucrează cu amplificatoare cu impedanţă mare de intrare . Ca o consecinţă , circuitele rezonante paralel sînt cele mai răspîndite pentru oscilatoarele cu cuarţ care utilizează amplificatoare CMOS.

3. Circuite cu rezonanţă paralel

Oscilatorul fundamental conţine un amplificator şi o reţea de reacţie . Pentru obţinerea oscilaţiei produsul dintre ciştigul amplificatorului şi atenuarea reţelei în modul trebuie să fie egale cu unitatea. În plus , defazajul total introdus de amplificator şi reţeaua de reacţie trebuie să fie un multiplu de 360°  , adică semnalul de reacţie de la ieşirea reţelei trebuie să fie  în  fază cu semnalul de la intrarea amplificatorului . Aceste două condiţii alcătuiesc criteriul de oscilaţie a lui Barkhausen.

Ct

Rf

15 M Mm%

Vdd

R

Cs

Q

Figura 3.

A

B

Configuraţia reţelei de reacţie este prezentată în figura 3. modulul B ,acest circuit  ,denumit şi reţea π cu cuarţ , este indicat a fi utilizat împreună cu un amplificator care asigură un defazaj de 180° . Reţeaua πeste proiectată pentru a asigura defazajul  suplimentar de 180° necesar îndeplinirii condiţiei de oscilaţie.

Tot în aceeaşi figură se prezintă şi amplificatorul care foloseşte două tranzistoare din circuitul MMC 4007 (circui care conţine trei perechi complementare de astfel de tranzistoare), sau după cum se arată în partea superioară a figurii o poartă inversoare dintr-un eventual circuit MMC 4069. Amplificatorul este polarizat astfel încît tensiunea de ieşire este egală cu tensiunea de intrare sau este egală cu jumătate din valoare tensiunii de alimentare. Polarizare este realizată cu ajutorul unei rezistenţe Rf , care are o valoare suficient de mare pentru a preveni încărcarea reţelei de reacţie , dar mică în comparaţie cu rezistenţa de intrare a amplificatorului. Valorile de rezistor cuprinse în plaja 10 ... 500 M satisfac acest criteriu. Valorile din partea inferioară a acestei plaje , de ordinul 15 M , sînt , în  general utilizate cu toate că se obţin curenţi reziduali de intrare mari , dar care nu afectează serios punctul static de funcţionare al tranzistorilor.

## Un factor important care influenţează  consumul oscilatorului dar şi stabilitatea lui este valoarea capacităţii Ct plasată la ieşirea amplificatorului. Pentru un curent de alimentare redus valoarea capacităţii trebuie să fie mică , dar din pacate o valoare redusă a lui Ct nu conduce la o stabilitate ridicată. Alegerea valorii capacităţii implică determinarea incărcării capacitive a cuarţului. Defazajul introdus de reţea se apropie de180° , cînd componenta reactivă echivalentă  XS a cuarţului este egală cu reactanţa XCL a încărcării capacitive  , paralel a cuarţului . Iar valoarea acestei incărcări capacitive este aceea obţinută din înserierea celor două capacităţi ale reţelei .Dacă valoarea reactanţei echivalente a cuarţului XS la frecvenţa acestu-ia este egală cu valoare încărcării capacitive a  CL  a cuarţului , atunci valoare inseriată a celor două capacităţi ale reţelei este  CL =1/(wXS).

Valorile capacităţilor individuale se pot calcula cu formulele :

CT=4⋅CL1−5⋅f⋅RS⋅CL                   CS=4⋅CL3+5⋅f⋅RS⋅CL

Valorile capacităţilor CT  şi  CS  care se introduc în montaj se recomandă a fi mai mici decît cele calculate doarece la acestea se mai adaugă capacităţile parazite ale montajului şi ale  amplificatorului. Todată se recomandă utilizare unui trimer cu o valoare medie egală cu valoare calculată pentru CT  , acesta fiind un trimer pentru a compensa capacităţile parazite ale montajului.

Valoare rezistorului R din reţeaua de reacţie a se calculează cu formula:

R=3⋅XS+0.27⋅RS⋅XS−0.8⋅RS16⋅RS

această valoare reprezentînd valoarea maximă a rezistenţei madmise. Valoarea calculată pentru rezistenţa R include şi valoarea rezistenţei de ieşire a amplificatorului. Întrucît rezistenţa de ieşire variază în funcţie de diverşi factori (dimensiunile tranzistoarelor , valoarea surselor  de alimentare , etc. ) este indicat să se adauge rezistenţe experimental , pînă obţinem performanţe dorite.

- Circuite cu rezonanţă serie.

Şi acest tip de oscilator este compus la fel ca cel anterior dintr-o reţea de defazare şi de un amlificator. O schemă simplificată a oscilatorului se prezintă  în figura  4.

C

Figura 4.

Semnalul dat de ieşire se aplică la intrare prin circuitul de reacţie pozitivă , în care se găseşte un cristal  de cuarţ în serie cu un condensator ajustabil. Una dintre condiţiile de oscilaţie , aceea de  a avea o reacţie pozitivă puternică , va fi îndeplinită doar la frecvenţa de rezonanţă serie  a cuarţului acolo unde acesta se prezintă ca orezistenţă de cîteva zeci de ohmi. Cu ajutorul condensatorului CT se poate ajusta frecvenţa în limite mici (sute de herţi), la frecvenţe imediat superioare frecvenţei de rezonanţă serie a cuarţului.

a

b

c

V IN

V OUT

2.4V

1.3V

VOH

VOL

VIL

VIH

Figura 5.

Se observă că cele două etaje sînt inversoare împreună compunînd un amplificator neinversor . Cuplajul dintre cele două etaje se face capacitiv pentru a nu influenţa polarizările pe care noi le impunem amplificatoarelor după cum se va vedea în paragraful următor.

Pentru realizarea  amplificatoare inversoare vom folosi un circuit din familia TTL  de exemplu CDB 400 (7400,74LS00 , etc.) care conţine patru porţi NAND sau un CDB 404 cu 6 inversoare. Pentru ca o astfel de poartă să funcţioneze ca amplificator trebuie să stabilim punctul static de funcţionare (PSF) pe dreapta bc din caracteristica porţii de transfer din figura  5.

După cum se va observa în figurile 6 şi 7 există două moduri de a fixa punctul static de funcţionare a unei porţi cel din figura 7 fiind o particularizare a celui din figura 6 dacă in figura 6 s-ar considera valoarea rezistorului R1 de valoare infinită.

+5V

R1

R2

Figura 6.

+5V

R

Figura 7.

R1

+5V

R2

R3

Uo

UI

uBE = 0.6 ... 0.7 V

Figura 8.

uBE

uBE

T1

T2

T3

Pentru a arăta modul de calcul al valorilor celor două rezistoare R1  şi  R2  trebuie avută  în vedere  structura echivalentă simplificată a unei porţi inversoare  TTL în regiunea activă de funcţionare care se prezintă in figura 8.

În schema anterior prezentată se observă ca se consideră că tranzistorul multiemitor din intrarea porţii este saturat  iar rezistorul R3 apare legat direct la intrare.

În regiunea activă de funcţionare avem :

UI≃2⋅uBE≃1.2÷1.4V

Această tensiune este o medie ponderată între tensiunea de alimentare şi tensiunea de ieşire. Dacă se neglijează curentul de bază al tranzistorului T1 se poate scrie :

UI=R1⋅R2R1+R2R3+R1⋅R2R1+R2⋅VCC+R1⋅R3R1+R3R2+R1⋅R3R1+R3⋅U0=R1⋅R2⋅VCC+R1⋅R3⋅U0R1⋅R2+R1⋅R3+R2⋅R3

După înlocuirea tensiunii de intrare UI  , se obţine :

U0=2⋅uBE⋅1+R2R1+R2R3−R2R3⋅VCC

La circuitele TTL standard  de exemplu rezistorul R3 ,are o valoare tipică de 4 K , la cele TTL Schottki de 2.4 K  ş.a.m.d.  . Acum considerînd că se lucrează cu TTL standard şi alegînd pentru R2 o valoare de 2 K în scopul reducerii contribuţiei  tensiunii de alimentare  VCC , valoarea rezistorului R1 se găseşte considerînd o tensiune de ieşire U0 = 2 V, care ar corespunde mijlocului regiunii active :

2=1.3⋅1+R2R1+0.5−0.5⋅5

respectiv :

R2R1=4.51.3−1.5≃2⇒R1=1K

Valoarea maximă a rezistoruliui de polarizare pentru circuitul simplu se poate obţine din relaţiile scrise mai sus pentru R1=∞ şi  U0=U0,min=0.8V.  Deci :

R2,MAX=R3⋅2⋅uBE−U0,MINVCC−2⋅uBE=660Ω

Schema completă  a acestu-i oscilator este :

100 nF

2 k

2 k

1 k

1 k

- Desfăşurarea lucrării.

Schemele complete şi valorile componentelor aferente sînt date mai

jos :

Jcv

Js12

Js22

Js21

Js11

100 nF

14.81818 Mhz

560

560

1.8 k

1.8 k

1 k

1 k

4.5-20 pF

T0

T1

Jm1

Jm2

14.31818 MHz

C0

C1

22 pF

22 pF

6.8 M

Jp1

Jp2

4.7 M

Prima fiind schema oscilatorului serie iar cea de a doua a celui paralel.

- Alimentaţi montajul după indicaţiile din figura de mai jos , firul 0 fiind masa comună întregului montaj, firul 1 (cel care are unsingur nod pe el ) +5V , iar firul 2 (două noduri) +12V.

- Identificaţi  corespondenţa şi poziţia  jumper-ilor, a firelor de alimentare, a puctelor de măsură (C0,C1,T0,T1) din  schemele prezentate mai sus cu referire la realizarea practică pe cablaj.

- Pentru oscilatorul paralel realizaţi pe rînd conexiunile Jp1 , Jp2. Pentru fiecare din aceste conexiuni oscilografiati formele de undă la ieşirile C0 şi C1  şi incercaţi să daţi o explicaţie a celor observate.

- Pentru oscilatorul serie realizaţi cele două topologii prezentate mai sus prin corecta conectare a jumper-ilor şi oscilografiaţi formele de undă de la ieşirii.Cu  Jcv conectat.

- Situîndu-vă în una din cele două conexiuni desfaceţi legătura care şuntează cuarţul şi variaţi valoarea condensatorului măsurînd valoarea frecvenţei de la ieşire . Daţi o explicaţie a plajei de valori obţinute.

- Verificaţi că pentru conexiunea serie fără divizor că valoarea  maximă de 660 Ω este una viabilă conectînd  rezistorul de 1.8 K  şi observînd  forma de undă de la ieşire.

- Încalzind montajul observaţi deriva cu temperatura a frecvenţei pe cele două conexiuni de oscilatoare şi pe oscilatorul integrat care se află  pe cablaj.

+12V

+5V

masa

I1

T0

T1

C1

C0

Jcv

Js12

Js22

Jm2

Jm1

Jp2

Js111

Js21

Jp1

- Întrebări.

- Să se explice cum se poate realiza un oscilator LC folosind ca elemente active porţi TTL.

- Care este cauza pentru care se preferă la oscilatoarele serie prezenţa unuei capacităţi ca element de reglaj al frecvenţei şi nu o bobină de exemplu.