1. CURENTUL ELECTRIC STAŢIONAR

1.1 Curentul electric în conductori metalici

Fig. 1.1 Reţeaua cristalină a unui metal.

Electronii liberi

În interiorul oricărui conductor metalic se găseşte un număr foarte mare de electroni liberi. Aceştia nu sunt legaţi de atomii care formează structura cristalină a metalului (energia de legătură a electronilor de pe ultimele straturi la metale este foarte mică). În structura cristalină atomii sunt plasaţi în nodurile reţelei, la distanţe atât de mici încât electronii de pe straturile exterioare ale atomilor interacţionează simultan cu toţi ionii vecini. În acest fel, electronii nu sunt legaţi de un singur atom, putând trece cu uşurinţă de la un atom la altul. Mişcarea electronilor printre ionii reţelei cristaline este dezordonată şi se aseamănă cu mişcarea moleculelor dintr-un gaz închis intr-o incintă. (Aceasta a servit drept model pentru ''teoria gazului electronic'').

Din punct de vedere electric, conductorul metalic este neutru deoarece sarcina însumată a tuturor electronilor liberi (negativă) este egală cu sarcina însumată a tuturor ionilor care formează reţeaua cristalină (pozitivă).

O imagine simplificată a acestor procese este prezentată în fig. 1.1.

1.1.1 Circuit electric

Considerăm că avem la dispoziţie doi conductori: conductorul A, cu potenţialul electric VA şi conductorul B, cu potenţialul electric VB , astfel încât se respectă condiţia VA < VB (fig. 1.2). Dacă îi punem în legătură printr-un fir conductor metalic C, electronii liberi din reţeaua conductorului sunt puşi în mişcare dirijată, între corpurile A şi B, de către forţele electrostatice ale câmpului electric. În acest fel, o parte din electronii liberi de pe corpul A vor trece pe conductorul B. Procesul are loc până când se realizează egalizarea potenţialelor electrice ale celor două corpuri A şi B.

A

B

C

i

VA <VB

Fig. 1.2 Producerea curentului electric între

două corpuri de potenţiale diferite

Aşa cum este imaginat experimentul, procesul are o durată foarte scurtă (până la egalizarea potenţialelor. Pentru ca acest curent electric să dureze trebuie găsite procedee prin care să se menţină constantă diferenţa de potenţial dintre cele două corpuri, A şi B. Aceasta presupune crearea unor condiţii ca electronii liberi să revină de pe corpul B pe corpul A. Între cei doi conductori trebuie intercalat un dispozitiv special, numit generator electric sau sursă electrică. Generatorul se intercalează între corpurile A şi B cu ajutorul a două fire ce formează un contur închis (fig. 1.3).

Fig. 1.3 Obţinerea curentului electric cu

ajutorul unei surse

A

B

i

S

Sursa electrică asigură diferenţa de potenţial constantă între corpurile A şi B. Astfel, apare un câmp electric capabil să antreneze electronii într-o mişcare de ansamblu, caracterizată printr-o viteză medie constantă de antrenare. Aceasta determină existenţa curentului electric în conturul închis din fig. 1.3.

Viteza de deplasare a purtătorilor de sarcină (electroni) este de ordinul 10-5 m/s. Totuşi, la distanţe de sute de kilometri, curentul se transmite practic instantaneu. Fenomenul se explică prin viteza foarte mare de 3.108 m/s cu care se propagă câmpul electric prin firele de legătură conductoare (ghidaje de câmp). În momentul în care câmpul electric apare într-un punct al conductorului, electronii din jurul respectivului punct sunt antrenaţi într-o mişcare ordonată suplimentară, care produce curentul electric staţionar. Acesta se caracterizează prin faptul că viteza mişcării de ansamblu a electronilor este constantă, independentă de timp, în orice secţiune a conductorului.

Generatorul electric este deci cel care furnizează circuitului energie, în acest caz energie electrică. La nivelul generatorului electric, energia electrică se obţine ca urmare a unui proces de transformare a unei alte forme de energie. După felul de energie transformată în energie electrică, generatoarele electrice se clasifică astfel:

- elemente galvanice şi acumulatoare electrice, care transformă energia chimică în energie electrică;

- dinamurile şi alternatoarele, care transformă energia mecanică în energie electrică;

- termoelementele, care transformă energia termică în energie electrică;

- fotoelementele, care transformă energia luminoasă în energie electrică.

Reprezentarea convenţională a surselor electromotoare este dată în fig. 1.4.

Fig. 1.4 Reprezentarea

convenţională a surselor

electromotoare

G

E; r

+   -

E, r

În fig. 1.5 se prezintă schematic un circuit electric. Acesta este un ansamblu format din generatorul electric (sursa electrică, 1); ghidajele de câmp (conductorii de legătură, 2) şi din unul sau mai mulţi consumatori (3).

E; r

+

3

1

2

Fig. 1.5 Circuit electric

-

Prezenţa curentului electric într-un circuit determină apariţia a trei efecte principale:

- efectul termic; curentul electric încălzeşte conductorii prin care circulă;

- efectul chimic; atunci când curentul electric trece printr-o soluţie de electrolit, la electrodul negativ (catod) se depune o anumită cantitate de substanţă;

- efectul magnetic; în jurul unui conductor străbătut de curent apare un câmp magnetic;

Deoarece curentul electric în sine nu este accesibil simţurilor noastre, măsurarea parametrilor săi se face cu aparate de măsurare ce valorifică efectele.

1.1.2 Intensitatea curentului electric

Pornind de la observaţia anterioară, experienţa arată că efectele produse de curentul electric pot fi gradate, mai mari sau mai mici, după cum curentul electric care le produce este mai intens sau mai slab. Aprecierea se face pe baza sarcinii transportate de electroni printr-o secţiune transversală într-un interval de timp.

Definiţie. Intensitatea curentului electric este o mărime care exprimă sarcina electrică ce străbate secţiunea transversală a circuitului în unitatea de timp.

I=Qt                                                                                                    (1.1)

unde: Q - sarcina electrică; t - timpul în care sarcina electrică Q străbate suprafaţa transversală a circuitului; I- intensitatea curentului electric.

Intensitatea curentului electric este o mărime scalară, fundamentală în S.I. Unitatea de măsură a intensităţii este amperul, notat A. Intensitatea curentului electric se măsoară cu ampermetrul, reprezentat simbolic ca în fig. 1.6. Ampermetrul se montează în orice punct al circuitului (în serie) şi caurmare, indiferent de locul de amplasare, va indica aceeaşi valoare a intensităţii.

A

A

Fig. 1.6 Simbolizarea ampermetrului

Anumite efecte ale curentului electric depind de sensul în care se deplasează purtătorii de sarcină. Din acest motiv, este necesar să se aleagă (în mod convenţional) un sens al curentului electric. Sensul convenţional a fost ales sensul de deplasare al purtătorilor de sarcină pozitivă, deşi într-un conductor metalic s-a văzut că transportul sarcinii electrice se face de către electroni.

1.2 Legile circuitului electric

1.2.1 Tensiune electrică. Tensiune electromotoare.

Pentru a menţine constantă intensitatea curentului electric într-o anumită porţiune a circuitului, trebuie ca tensiunea electrică pe respectiva porţiune, să rămână constantă. Această condiţie se poate realiza atunci când circuitul dispune de o sursă de energie care să efectueze lucrul mecanic necesar deplasării cu viteză constantă a purtătorilor de sarcină electrică. Sursa de energie respectivă este de fapt generatorul electric sau sursa electrică. Acestea sunt caracterizate de tensiunea electromotoare E.

Câmpul electric generat de sursă efectuează un lucru mecanic asupra purtătorilor de sarcină pentru a-i deplasa de-a lungul întregului circuit. Efectuarea respectivului lucru mecanic se face pe baza consumului de energie din sursă. Acoperirea acestui consum se face de către sursă prin transformarea de energie care se produce în interiorul său.

Tensiunea electromotoare este egală cu lucrul mecanic efectuat pentru a transporta unitatea de sarcină electrică pozitivă de-a lungul întregului circuit.

Fie W energia disponibilă în sursă. Presupunem că această energie se împarte astfel:

- W1 - energia necesară transportului purtătorilor de sarcină în circuitul exterior;

- W2 - energia necesară transportului purtătorilor de sarcină prin sursă.

W=W1+W2                                                                                             (1.2)

Fie Q sarcina electrică totală a purtătorilor de sarcină.

WQ=W1Q+W2Q                                                                                           (1.3)

Termenii expresiei (1.3) au semnificaţia unei tensiuni.

Conform definiţiei tensiunii electromotoare, termenul W/Q este tocmai tensiunea electromotoare a sursei, pe care o notăm E. Termenul W1/Q reprezintă energia necesară unităţii de sarcină pentru a fi transportată în circuitul exterior. Dar, cunoaştem că W1 = L1 = Q.U, unde U este tensiunea la borne. Ca urmare, W1/Q reprezintă căderea de tensiune pe circuitul exterior sursei.

Folosind acelaşi raţionament, W2 /Q = L2 /Q = Q. u/Q = u,  u fiind căderea de tensiune pe sursă (pe rezistenţa sa interioară). Ca urmare, putem scrie:

E = U + u                                                                                                  (1.4)

Căderea de tensiune pe consumator se măsoară cu voltmetrul, care se montează paralel pe consumator. Reamintim că ampermetrul se montează în serie cu consumatorul.

În fig. 1.7 se prezintă un circuit electric având drept consumator un bec B şi modul de conectare a aparatelor de măsurare.

A

V

+   -

E, r

I

Fig. 1.7 Conectarea aparatelor de

măsurare în circuit

B

1.2.2 Rezistenţă. Rezistivitate.

V

A

E

conductor

K

1

2

Fig. 1.8 Schema circuitului de

măsurare a rezistenţei

R

R

R

Fig. 1.9 Simboluri pentru

rezistoare

Se consideră circuitul din fig.1.8. Între bornele 1 şi 2 ale circuitului se conectează diferite conductoare. Măsurând valorile tensiunii U şi ale intensităţii curentului I, se observă că raportul U/I, în general, se modifică de la un conductor la altul. Mărimea fizică care descrie acest rezultat şi care evidenţiază o proprietate a fiecărui conductor se numeşte rezistenţă electrică şi se notează R. Unitatea de măsură a rezistenţei este ohmul (). Elementul fizic corespunzător rezistenţei electrice R se numeşte rezistor. Convenţional, rezistorul se reprezintă grafic ca în fig. 1.9.

Pentru diferite valori ale tensiunii U, măsurând intensităţile curenţilor şi calculând valorile rapoartelor U/I, se observă că aceste rapoarte sunt constante pentru un conductor dat. Prin definiţie:

R=UI	         		                                                                                     (1.5)

Folosim un circuit de tipul prezentat în fig. 1.8 pentru a studia proprietăţile rezistoarelor. Astfel, folosind fire conductoare din acelaşi material, aceeaşi secţiune, dar de lungimi diferite, calculând valorile rezistenţelor corespunzătoare diferitelor lungimi (pe baza raportului U/I), se constată o relaţie de directă proporţionalitate între rezistenţă şi lungimea firului conductor l:

R~l   		  				                                                                   (1.6)

După aceasta menţinem lungimea constantă a conductorului, folosim acelaşi material, dar modificăm secţiunea S. Se măsoară rezistenţele corespunzătoare diferitelor secţiuni (cu relaţia U/I) şi se constată o dependenţă de tip invers proporţional:

R~1S		                   			                    	                                     (1.7)

Folosim conductoare de aceeaşi lungime şi secţiune, dar din materiale diferite. Se observă că raportul U/I se modifică, punându-se în evidenţă o dependenţă între rezistenţa electrică şi natura materialului conductor.

Constanta de directă proporţionalitate care face legătura între natura mate-rialului conductor şi rezistenţa electrică se numeşte rezistivitate şi se notează cu :

R~ρ                                                                                                        (1.8)

Reunind relaţiile (1.6) … (1.8) într-o relaţie unică se obţine expresia pentru rezistenţă:

R=ρlS                                                                                                    (1.9)

Rezistivitatea este o mărime electrică derivată, care se exprimă dimensional astfel:

[]SI = .m                                                                                               (1.10)

Modificând temperatura materialului conductor cu ajutorul unei surse de căldură, se observă că rezistenţa electrică variază cu temperatura. În condiţiile date şi ţinând seama de relaţia (1.9), putem trage concluzia că variaţia rezistenţei provine din variaţia rezistivităţii. Modificările lungimii şi ale secţiunii în condiţiile date sunt foarte puţin semnificative pentru a putea fi luate în considerare. În limite de variaţie a temperaturii rezonabile, se constată că rezistivitatea electrică depinde de temperatură, conform expresiei:

ρ=ρ1+αt                                                                                          (1.11)

unde:

0 - rezistivitatea electrică la temperatura de 0 °C;

 - rezistivitatea electrică la temperatura relativă t °C;

 - coeficientul de temperatură al rezistivităţii

Se pot observa anumite particularităţi ale coeficientului de temperatură al rezistivităţii. La aliaje, valoarea acestui coeficient este mai mică decât la metale pure. Există aliaje la care coeficientul poate fi considerat nul. Unele aliaje sunt folosite pentru confecţionarea de rezistoare care au rezistenţă electrică aproape independentă de temperatură. Alte aliaje se folosesc la confecţionarea unor rezistoare cu rezistenţă mare. Există şi materiale la care rezistenţa scade cu temperatura. Acestea sunt din grupele IV, V şi VI ale tabelului lui Mendeleev şi se numesc semiconductoare (de exemplu, Si, Ge).

Dependenţa rezistivităţii de temperatură se foloseşte în construcţia unor componente speciale cum ar fi termorezistenţele şi termistorii. Unele se realizează într-o clasă de precizie suficient de ridicată pentru a putea fi utilizate ca traductoare de temperatură. În acest caz, se poate stabili cu o precizie suficientă o dependenţă de tip biunivoc între temperatură şi rezistenţă. Măsurând rezistenţa se poate determina temperatura.

1.2.3 Legea lui Ohm

Folosind un montaj experimental de tipul celui din fig. 1.8 şi efectuând o serie de experimente se poate deduce uşor dependenţa între I, U şi R. Relaţia respectivă este următoarea:

I=UR                                                                                                  (1.12)

Expresia este cunoscută sub denumirea de Legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit.

Legea se poate extinde şi pentru un circuit care conţine un generator de tensiune electromotoare (E) şi rezistenţa interioară (r), la care se înseriază un consumator de rezistenţă R.

T.e.m a generatorului determină mişcarea purtătorilor de sarcină atât în circuitul exterior, de rezistenţă R, cât şi în cel interior, de rezistenţă r. Aceasta determină căderile de tensiune U, respectiv u.

Sensul fizic al căderii de tensiune este energia corespunzătoare unităţii de sarcină electrică, disipată în sistem datorită ciocnirilor în reţea.

Conform legii lui Ohm pe o porţiune de circuit (1.12), putem scrie:

U = I.R    şi    u = I.r                                                                                (1.13)

Înlocuind această expresie în relaţia E = U + u,  obţinem:

E = I.R + I.r,    E = I(R +r)

I=ER+r                                                                                                (1.14)

Relaţia (1.14) este cunoscută sub denumirea de Legea lui Ohm pentru un circuit simplu:

Intensitatea curentului electric printr-un circuit este direct proporţională cu tensiunea electromotoare din circuit şi invers proporţională cu rezistenţa totală a circuitului.

1.2.4 Legile lui Kirchhoff

În tehnică, circuitele electrice utilizate sunt mai complicate, cu mai multe ramificaţii decât circuitele simple studiate anterior. Aceste circuite electrice cu mai multe ramificaţii sunt cunoscute sub numele de reţele electrice. O reţea poate fi descrisă pe baza următoarelor elemente:

- latura (ramura) reţelei;

- nodul de reţea;

- ochiul de reţea.

### Legea I

S

I3

I2

I1

I

I4

Fig. 1.10 Nod pentru legea lui Kirchhoff

Se consideră nodul din fig. 1.10. În acest nod intră curentul I şi ies curenţii I1, I2, I3 şi I4. Să înconjurăm nodul cu o suprafaţă S. Presupunem că în această suprafaţă, într-un timp t, intră o sarcină electrică Q.

Cum în interiorul suprafeţei S sarcina nu se acumulează şi nici nu dispare, trebuie ca în acelaşi interval de timp, prin ramurile 1 - 4 să iasă sarcina:

Q1 + Q2 + Q3 + Q4 = Q      (1.15)

Deci, în timpul t, variaţia sarcinii electrice este nulă:

Qt=Q1t+Q2t+Q3t+Q4t                                                                          (1.16)

De unde:

I = I1 + I2 + I3 + I4                                                                                   (1.17)

sau

I - (I1 + I2 + I3 + I4 )= 0                                                                           (1.18)

Stabilim prin convenţie că I > 0 pentru orice curent care intră în nod şi I < 0 pentru curenţii care ies din nod. Obţinem:

i=1nIi=0                                                                                                 (1.20)

Suma algebrică a intensităţii curenţilor electrici care se întâlnesc într-un nod de reţea este egală cu zero.

Legea I a lui Kirchhoff este o altă formă a legii de conservare a sarcinii electrice.

Pentru un circuit electric cu k noduri, putem aplica de k ori Legea I şi obţine în consecinţă k ecuaţii. Dintre    acestea,   numai k - 1 ecuaţii sunt independente; ecuaţia k decurge întotdeauna din celelalte.

Legea a II-a

În reţea se poate alege pe fiecare ramură câte un sens al curentului electric. Pentru fiecare ochi se poate fixa un sens arbitrar de parcurs, ca în fig. 1.11.

E2

R2

I2

E4

R4

I4

E6

R6

I6

E3

R3

I3

E7

R7

I7

I8

B

I5

F

C

A

D

R1

I1

Fig. 1.11 Reţea electrică. Aplicaţie pentru

legea a II a lui Kirchhoff

Dacă sensul ales pentru parcurgerea ochiului coincide cu sensul ales pentru curentul electric din ramură, atunci produsul I.R are semn '' + '', iar în caz contrar semn ''  ''.

T.e.m. este pozitivă dacă sensul de parcurs ales de noi pentru ochi parcurge sursa în sens direct (de la borna negativă la borna pozitivă). În caz contrar, semnul t.e.m. este ''  ''.

Legea a II-a a lui Kirchhoff se exprimă astfel:

Suma algebrică a tensiunilor electromotoare este egală cu suma algebrică a produselor dintre intensitatea curentului şi rezistenţa totală pentru fiecare ramură.

i=1nEi=j=1mIj⋅rj                                                                                    (1.20)

Cu ajutorul acestei legi se pot obţine ecuaţii independente numai pentru ochiurile independente (acele contururi poligonale formate din laturi în care cel puţin una nu aparţine şi altor ochiuri).

1.2.5 Gruparea rezistoarelor

O reţea electrică este formată dintr-o combinaţie de mai mulţi consumatori care pot fi conectaţi între ei în mai multe feluri.

Cele mai simple combinaţii care se pot realiza cu mai multe rezistoare, de valori cunoscute ale rezistenţelor, sunt gruparea în serie şi gruparea în paralel.

R2

A

R3

B

R1

I

Rs

I

U

U

Fig. 1.12 Conectarea în serie a rezistoarelor

a) Conexiunea serie este prezentată în fig. 1.12.

Curentul care parcurge rezistenţele R1, R2, R3 are aceeaşi valoare I. Căderile de tensiune pe cele trei rezistenţe sunt:

U1 = I1R1

U2 = I2R2                           (1.21)

U3 = I3R3

Dacă RS este rezistenţa echivalentă grupării serie, avem:

U = I.RS                                                                                                   (1.22)

Conform legii a II-a a lui Kirchhoff, putem scrie:

U = U1 + U2 + U3                                                                                    (1.23)

IRS = IR1 + IR2 + IR3                                                                               (1.24)

RS = R1 + R2 + R3                                                                                    (1.25)

Expresia (1.25) poate fi generalizată pentru un număr n de rezistoare, căpătând forma:

RS=i=1nRi                                                                                              (1.26)

b) Conexiunea paralel (derivaţie) este prezentată în fig. 1.13.

Fig. 1.13 Conectarea în paralel a rezistoarelor

R3

R1

R2

A

B

I

U

Rp

I

U

I1

I2

I3

Specific acestui mod de conectare este faptul că pe toate rezistoarele se dezvoltă aceeaşi cădere de tensiune (între bornele A şi B). Fiecare rezistor va fi parcurs de un curent specific, respectiv I1, I2, I3.

Dacă RP este rezistorul cu rezistenţă echivalentă a circuitului,

I=URP                     (1.27)

Aplicând legea I a lui Kirchhoff în nodul A, putem scrie:

I = I1 + I2 + I3                                                                                          (1.28)

Din legea lui Ohm pe fiecare ramură:

I1=UR1 ;     I2=UR2 ;     I3=UR3                                                          (1.29)

Rezultă:

URP=UR1+UR2+UR3                                                                                (1.30)

deci:	1RP=1R1+1R2+1R3	                                                                       (1.31)

Putem generaliza această relaţie pentru n rezistoare conectate în paralel:

1RP=i=1n1Ri                                                                                            (1.32)

ÎNTREBĂRI – PROBLEME

- Care este starea în care se găsesc electronii în interiorul unui conductor metalic?

- Cum se mişcă electronii printre ionii reţelei unui conductor metalic în lipsa câmpului electric?

- Care este ordinul de mărime al vitezei de deplasare a electronilor într-un conductor metalic parcurs de curent?

- Definiţi expresia curentului electric printr-o relaţie între Q – cantitatea de electricitate transportată, t – timpul şi S – secţiunea conductorului.

- Care este sensul convenţional al curentului electric?

- Ce reprezintă tensiunea electromotoare?

- Precizaţi unitatea de măsură a rezistivităţii ρ.

- Cum variază cu temperatura rezistivitatea la metale şi aliaje?

- Precizaţi ce relaţie există între intensitatea curentului electric printr-un circuit, în funcţie de tensiunea electromotoare şi rezistenţa totală a circuitului.

- Câte ecuaţii independente se pot scrie prin aplicarea legii I a lui Kirchhoff pentru un circuit electric cu k noduri?

- Care este condiţia ce trebuie îndeplinită pentru ca prin aplicarea legii a II-a a lui Kirchhoff pe un ochi de circuit să se obţină o ecuaţie independentă?

- Cum se alege sensul de parcurgere a unui ochi de circuit pentru a putea scrie legea a II-a a lui Kirchhoff?

- Stabiliţi expresia rezistenţei echivalente pentru conectarea în serie a n rezistoare.

- Se leagă în serie n rezistoare având fiecare rezistenţa R. Care este valoarea rezistenţei echivalente?

- Stabiliţi expresia rezistenţei echivalente pentru conectarea în paralel a n rezistoare.

- Se leagă în paralel n rezistoare având fiecare rezistenţa R. Care este valoarea rezistenţei echivalente?