2. SEMICONDUCTOARE

Tranzistorul bipolar

Tranzistorul ca element comandat prin semnal

Una din funcţiile esenţiale pe care le realizează tranzistorul este amplificarea semnalelor electrice. Un amplificator are structură de diport; la bornele de intrare se aplică un semnal, iar la bornele de ieşire, un receptor numit sarcină (rezistenţă sau în general impedanţă de sarcină) pe care se obţine semnalul amplificat (fig. 2.19 a).

a

b

c

Fig. 2.19  Funcţia de amplificare a tranzistorului. a) structura de diport a unui amplificator; b) schema echivalentă cu generator echivalent de tensiune sau curent; c) schema echivalentă cu sursă de alimentare

1

i2

i1

1’

R

u2

u1

2

2’

i2

x1

R

2

2’

G

E

i0+i2

x1

R

2

2’

G

Considerăm cazul simplu, în care amplificatorul are ca sarcină o rezistenţă R şi conţine un singur tranzistor. Analizând circuitul dinspre bornele de ieşire 2 – 2’ amplificatorul se poate reprezenta printr-un generator echivalent de tensiune sau de curent G, comandat prin semnalul de intrare, notat generic prin x1 (fig. 2.19 b).

Generatorul de semnal G reflectă în esenţă proprietăţile de amplificare ale tranzistorului, fără a specifica un aspect esenţial: amplificarea în putere se realizează pe seama consumului de energie de la o sursă de alimentare care asigură funcţionarea normală a tranzistorului. Această sursă este menţionată în fig. 2.19 c, ca având t.e.m. E. Este posibil ca sarcina să fie parcursă numai de curentul i2 produs de semnalul de intrare, nu şi de componenta continuă i0, care asigură funcţionarea normală a tranzistorului.

Ca urmare, cel mai simplu amplificator conţine: sarcina, pe care se obţine semnalul amplificat; tranzistorul, care se comportă ca un generator de tensiune sau de curent, comandat prin semnalul de intrare; elementele care asigură funcţionarea tranzistorului într-un regim, unde se obţin proprietăţile de amplificare (sursa E şi alte elemente).

Există două categorii de tranzistoare: bipolare şi unipolare.

În tranzistoarele bipolare, mecanismul conducţiei este determinat atât de purtătorii majoritari, cât şi de purtătorii minoritari din semiconductor. Semnalul xi prin care se comandă tranzistorul bipolar într-un etaj de amplificare este un curent electric iar generatorul echivalent G este un generator de curent.

Structura fizică şi funcţionarea tranzistorului bipolar

Tranzistoarele bipolare sunt dispozitive semiconductoare cu două joncţiuni formate printr-o succesiune de 3 zone pnp sau npn (fig. 2.20). Zona din mijloc a tranzistorului se numeşte bază (B) şi este realizată cu următoarele proprietăţi: este foarte îngustă (de ordinul micronilor sau chiar zecimi de micron) şi are o dopare cu impurităţi mult mai mică decât regiunile laterale. O zonă extremă, cu cea mai mare dopare cu impurităţi se numeşte emitor (E). Cealaltă zonă extremă se numeşte colector (C).

Fig. 2.20  Tranzistorul bipolar. a) structura pnp; b) structura npn

p

B

C

p

n

a

E

n

B

C

n

p

b

E

Cele două joncţiuni ale unui tranzistor se numesc joncţiunea emitorului, respectiv joncţiunea colectorului. La funcţionarea în regiunea activă (în care se manifestă proprietăţile de amplificare ale tranzistorului), joncţiunea emitorului este polarizată în sens direct, iar joncţiunea colectorului în sens invers. Pentru a urmări procesele fizice din tranzistor studiem tranzistorul pnp. Pentru structura npn funcţionarea este similară, inversându-se rolurile electronilor şi golurilor şi sensurile tensiunilor şi curenţilor.

Presupunem că se alimentează numai joncţiunea colectorului (EE = 0). Prin această joncţiune va circula în acest caz numai curentul invers, de purtători minoritari, notat cu ICB0 . Regiunea de trecere a joncţiunii are o lărgime mare, datorită prezenţei tensiunii de polarizare inversă EC . Ea se extinde mult în zona bazei, deoarece aceasta este mult mai slab dopată cu impurităţi decât în zona colectorului.

Dacă se consideră alimentarea normală a tranzistorului (fig. 2.21), cu joncţiunea emitorului polarizată în sens direct, va exista un curent de difuzie prin această joncţiune: golurile din emitor difuzează în bază, formând curentul ipE , iar electronii din bază difuzează în emitor, formând curentul inBE .

Deoarece concentraţia impurităţilor, deci şi a purtătorilor majoritari, este mult mai mare în emitor decât în bază, curentul de difuzie prin joncţiunea emitorului va fi, in cea mai mare parte, curent de goluri. Golurile injectate de emitor în bază, formând curentul ipE al joncţiunii emitorului devin în bază purtători minoritari. S-a precizat că lărgimea w a bazei este foarte mică iar regiunea de sarcină spaţială a joncţiunii colectorului se extinde mult în zona n a bazei. În consecinţă, golurile difuzate în bază vor fi preluate şi transportate în colector de către câmpul intern din regiunea de trecere a joncţiunii colectorului, formând curentul ipEC. Transferul aproape integral în colector al golurilor difuzate în bază se numeşte efect de tranzistor. El se produce datorită grosimii foarte reduse a bazei, precum şi datorită extinderii pronunţate, în zona bazei a regiunii de trecere a joncţiunii colectorului. O mică parte din golurile injectate în bază nu trec în colector, ci se recombină cu electronii din bază, formând curentul ipEB. Sursa EE asigura o circulaţie de electroni care iau locul celor recombinaţi cu golurile în bază.

Fig. 2.21  Tranzistorul pnp  a) diagrama curenţilor prin tranzistor; b) simbolul tranzistorului în circuitul de alimentare

+

a

+

-X

p

p

n

iE

iB

w

B

C

-X

E

iC

ICB0

inBE

ipE

ipEB

ipEC

EC

EE

B

E

+

b

iB

B

-X

EE

+

-X

EC

iE

iC

Având în vedere cele arătate, rezultă următoarele relaţii ale curenţilor pentru tranzistorul bipolar pnp:

iE = ipE + inBE

iC = ipEC + ICB0

iB = ipEB + inBE - ICB0

Însumând iC cu iB şi ţinând cont că:

ipE = ipEC + ipEB

rezultă:

iC + iB = ipEC + ICB0 + ipEB + inBE -ICB0 = ipE + inBE = iE

Raportul:

αN=ipECipE

se numeşte factor static de amplificare în curent şi are valori de 0,98, …, 0,998. Neglijând componenta inBE în raport cu ipE deoarece concentraţia purtătorilor majoritari în emitor este mult mai mare decât în bază, rezultă: iE = ipE . Cu această simplificare se obţin ecuaţiile uzuale ale curenţilor prin tranzistor:

iC = aN  iE + ICB0

iB = (1- aN ) iE - ICB0

În cazul tranzistorului npn (fig. 2.22), electronii majoritari din emitor difuzează în zona bazei. De aici, electronii difuzaţi, deveniţi purtători minoritari, trec prin efect de tranzistor în zona colectorului. Deci, circulaţia purtătorilor se face în mod analog tranzistorului pnp, cu deosebirea că sensul curentului de electroni este invers sensului de circulaţie a electronilor. Polarităţile tensiunilor aplicate tranzistorului npn se inversează faţă de tranzistorul pnp, însă în valori absolute, aceste tensiuni au acelaşi ordin de mărime.

Fig. 2.22  Tranzistorul npn  a) diagrama curenţilor prin tranzistor; b) simbolul tranzistorului în circuitul de alimentare

B

E

-X

b

iB

B

+

EE

-X

+

EC

iE

iC

-X

a

n

n

p

iE

iB

w

B

C

+

E

iC

ICB0

ipBE

EC

EE

-X

+

inE

inEB

inEC

În concluzie, se pot reţine următoarele aspecte importante privind funcţionarea tranzistorului bipolar, în regimul de lucru considerat  (pentru regiunea activă de funcţionare):

- tensiunea între emitor şi bază este mică (zecimi de volt), întrucât joncţiunea emitoare este polarizată în sens direct;

- tensiunea între colector şi bază are o valoare mare (volţi, zeci de volţi sau chiar sute de volţi), deoarece joncţiunea colectoare este polarizată invers, putând prelua tensiuni mari;

- curentul de colector este aproximativ egal cu curentul de emitor;

- întrucât curentul obţinut în ''circuitul de ieşire'' al tranzistorului (circuitul de colector) este practic egal cu curentul din ''circuitul de intrare'' (circuitul bază - emitor), iar tensiunea bază - colector este mult mai mare decât tensiunea bază - emitor, rezultă că puterea ce se poate obţine în circuitul de ieşire este mai mare decât puterea în circuitul de intrare, ceea ce permite realizarea funcţiei de amplificare în putere a unui semnal.

Caracteristicile statice ale tranzistorului bipolar

În schemele de amplificare, precum şi în alte circuite electronice, tranzistorul este tratat ca un cuadripol activ, având două borne de intrare şi două borne de ieşire. Dar tranzistorul are numai trei borne (terminale). Rezultă că, pentru a fi utilizat într-un anumit circuit, de exemplu de amplificare, este necesar ca o bornă a tranzistorului să fie comună atât circuitului de intrare cât şi circuitului de ieşire. În funcţie de electrodul folosit ca bornă comună, tranzistorul are trei conexiuni posibile (fig. 2.23): bază comună (BC), emitor comun (EC) şi colector comun (CC).

Fig. 2.23  Scheme fundamentale de conectare a tranzistorului. a) bază comună (BC); b) emitor comun (EC); c) colector comun (CC)

uEB

-X

a

iB

uCB

+

EE

-X

+

EC

iE

iC

uBE

-X

b

iB

uCE

+

EB

-X

+

EC

iE

iC

uBC

-X

c

iB

uEC

+

EB

-X

+

EC

iC

iE

Caracteristicile statice ale unui tranzistor exprimă legăturile dintre curenţii prin tranzistor şi tensiunile aplicate, în regim staţionar. Dependenţele se pot exprima analitic, însă cel mai frecvent se dau sub formă grafică.

Principalele caracteristici ale tranzistoarelor sunt:

- familia caracteristicilor de ieşire, care dă dependenţa curentului din circuitul de ieşire în funcţie de tensiunea la bornele de ieşire şi curentul din circuitul de intrare (ca parametru): iE = f(uE, ii);

- familia caracteristicilor de intrare reprezintă dependenţa curentului din circuitul de intrare ca funcţie de tensiunea de intrare şi tensiunea de la bornele de ieşire (ca parametru): ii = f'(ui, uE).

Evident, caracteristicile tranzistorului depind de schema de conectare. Pentru conexiunea bază comună (BC), cele două caracteristici reprezintă dependenţele:

iC = f1 (uCB ,iB)

iE = f2 (uEB ,uCB)

Un exemplu de caracteristici în conexiune BC este dat în fig. 2.24.

Fig. 2.24 Caracteristicile statice ale tranzistorului bipolar în conexiune BC.

a) caracteristici de ieşire; b) caracteristici de intrare

a

iC

[mA]

iE = 5mA

iE = 4mA

iE = 3mA

iE = 2mA

iE = 1mA

regiunea de blocare

5

4

3

2

1

5

10

regiunea de saturaţie

[V]

uCB npn

-uCB pnp

b

iE

[mA]

5

uCB=

0,4

uEB npn

-uEB pnp

0,2

2V npn

-2V pnp

8V npn

-8V pnp

uCB=

În planul caracteristicilor de ieşire se pot distinge următoarele regiuni:

- regiunea activă directă (normală), în care joncţiunea emitorului este polarizată în sens direct, iar joncţiunea colectorului este polarizată în sens invers, expresia curentului de colector fiind dată de relaţia:

iC = aN  iE + ICB0   (pentru iE > 0)

- regiunea de blocare (de tăiere), în care joncţiunea emitorului fie nu este polarizată (deci  iC = ICB0), fie este polarizată invers,

- regiunea de saturaţie, în care ambele joncţiuni sunt polarizate în sens direct,

- regiunea activă inversă, în care emitorul şi colectorul îşi inversează rolurile; joncţiunea colectorului are polarizare directă, iar cea a emitorului are polarizare inversă. Analog cu relaţia pentru regiunea activă normală, putem scrie:

iE = aI (- iC )+ IEB0

În această relaţie, sensurile de referinţă ale curenţilor s-au considerat cele de la regiunea activă normală, iar aI şi IEB0  au semnificaţii similare mărimilor aN şi ICB0.

În amplificatoarele obişnuite, tranzistorul funcţionează cel mai frecvent în regiunea activă directă (normală) a caracteristicilor statice. Aici caracteristicile sunt practic drepte echidistante, având o înclinare foarte mică faţă de orizontală, înclinare datorată creşterii factorului aN cu tensiunea de alimentare uCB . Efectul se datorează îngustării zonei neutre, ca urmare a lărgirii regiunii de sarcină spaţială a joncţiunii colectorului la creşterea tensiunii inverse uCB .

Intr-o serie de circuite electronice, cum sunt cele de comutaţie statică, tranzistorul funcţionează în regiunile de blocare, de saturaţie şi chiar cu alimentarea inversată.

Pentru reprezentarea completă a caracteristicilor tranzistorului bipolar, se dau uneori, într-o diagramă cu patru cadrane, patru familii de caracteristici. Pe lângă cele două familii deja prezentate (cele de ieşire şi cele de intrare) se mai dau şi două familii pentru caracteristici de transfer:

iC = f3 (iB , uCB )

uEB = f4 (uCB ,iB)

In circuitele electronice, cea mai utilizată schemă de conexiune a tranzistorului bipolar este EC. In această conexiune, familiile caracteristicilor de ieşire şi de intrare reprezintă dependenţele:

iC = f (uCE ,iB)

iB = g (uBE , uCE)

Familia caracteristicilor de ieşire este reprezentată în fig. 2.25.

Fig. 2.25 Caracteristicile de ieşire ale unui tranzistor în conexiune EC

uCE npn

-uCE pnp

iB = 100μA

iB = 60μA

iB = 40μA

iB = 20μA

8

6

4

2

[V]

iC

[mA]

10

20

5

15

10

iB = 80μA

iB = 0

Pentru a stabili dependenţa curentului de ieşire iC în funcţie de curentul de intrare iB , folosim relaţiile:

iC =aN  iE + ICB0

iB =(1 - aN ) iE - ICB0

Din cea de-a doua relaţie extragem iE şi înlocuim în prima relaţie:

iE=iB+ICB01−αN

iC=αN1−αNiB+ICB0+ICB0=αN1−αNiB+αN+1−αN⋅ICB01−αN

Rezultă:

iC=αN1−αN⋅iB+ICB01−αN=βN⋅iB+ICE0 ; ICE0=ICB01−α

în care  βN=αN1−αN  se numeşte factor de amplificare static în curent al tranzistorului, în conexiunea EC. Cum aN  este foarte apropiat ca valoare de 1 (aN = 0,98, …, 0,998), factorul bN  este relativ mare, între 30 şi 1000. Aşa cum s-a menţionat anterior, creşterea tensiunii aplicate invers în circuitul colectorului produce o uşoară creştere a factorului aN .Aceasta provoacă însă o modificare mult mai pronunţată a lui bN . Drept consecinţă, caracteristicile de ieşire au în regiunea activă o înclinare relativ mare, faţă de cazul conexiunii BC.

Regiunea de saturaţie a caracteristicii de ieşire este situată în cadranul I. In această regiune, caracteristicile de ieşire ale tranzistorului sunt foarte apropiate. Pentru scări obişnuite, regiunea de saturaţie se reduce practic la o dreaptă, cu înclinaţie apropiată de 90º, numită dreaptă de saturaţie.

Regiunea de blocare (tăiere), corespunde situaţiilor de polarizare inversă a joncţiunii emitor - bază. Riguros, regimul de tăiere se obţine pentru iB = - ICB0.

Dacă se consideră situaţia în care emitorul şi colectorul îşi inversează rolurile, caracteristicile se extind în cadranul III (tranzistor inversat). Apare regiunea activă inversă.

Familia caracteristicilor de intrare este prezentată în fig. 2.26.

Fig. 2.26 Caracteristici de intrare  ale  tranzistorului în conexiune EC

uBE npn

-uBE pnp

80

60

40

20

[V]

iB

[μA]

0,2

0,1

0,3

uCE =

5V npn

-5V pnp

1V npn

-1V pnp

uCE =

Şi pentru conexiunea EC se poate da o reprezentare în patru cadrane prin introducerea a două familii de caracteristici de transfer:

iC = f' (iB , uCE)

uEB = f'' (uCE , iB)

Caracteristicile tranzistoarelor bipolare se pot exprima şi sub formă analitică. Se consideră un tranzistor în conexiune BC. Folosind ecuaţia diodei ideale, se pot deduce ecuaţiile curenţilor iC  şi iE , pentru oricare regim de funcţionare.

Notând ICS şi IES curenţii de saturaţie ai joncţiunilor de colector respectiv de emitor, curenţii iC şi iE pot fi consideraţi ca rezultând din însumarea a câte doi curenţi, corespunzători celor două joncţiuni. Astfel, prin joncţiunea colectorului circulă componentele:

ICSexpe uCBkT−1 corespunzătoare tensiunii uCB  şi

αNIESexpe uEBkT−1 dată de joncţiunea emitorului ca urmare a efectului de tranzistor.

În mod similar, prin joncţiunea emitorului circulă:

IESexpe uEBkT−1, datorită tensiunii uEB aplicată şi

αIICSexpe uCBkT−1, datorită efectului de tranzistor în regiunea activă inversă.

Rezultă expresiile:

iC=−ICSexpe uCBkT−1+αNIESexpe uBEkT−1

iE=IESexpe uEBkT−1−αIICSexpe uCBkT−1

Cele două ecuaţii formează modelul Ebers - Moll al tranzistorului bipolar.

Influenţa temperaturii asupra caracteristicilor statice ale tranzistorului

Concentraţiile purtătorilor minoritari din cele trei regiuni ale tranzistorului bipolar depind exponenţial (T 3/2) de temperatura cristalului. Această particularitate determină o influenţă importantă a temperaturilor joncţiunilor asupra caracteristicilor statice ale tranzistorului. Dintre efectele cele mai importante menţionăm:

- creşterea curentului de colector iC cu temperatura, având ca efect deplasarea spre în sus a curbelor din familia caracteristicilor de ieşire (fig. 2.27). O influenţă deosebită o are creşterea substanţială cu temperatura a curentului de purtători minoritari ICB0 . La tranzistoarele cu Si, curentul rezidual este extrem de mic, de ordinul nA, astfel că ponderea sa, chiar la temperaturi ridicate, este mai mică decât la tranzistoarele cu Ge.

- micşorarea tensiunii emitor - bază (pentru iE = ct sau iB = ct), având ca efect modificarea caracteristicilor de intrare, atât în schema BC, cât şi în EC (fig. 2.28 a, b).

- creşterea coeficientului static de amplificare aN  şi implicit a coeficientului bN la majoritatea tranzistoarelor.

Fig. 2.28 Modificarea caracteristicilor de intrare cu temperatura

a) în conexiunea BC;

b) în conexiunea EC

a

iE

T1

uEB

T1>T2

T2

b

iB

T1

uBE

T1>T2

T2

Fig. 2.27 Modificarea cu temperatura a familiei caracteristicilor de ieşire la un tranzistor (conexiune EC)

iB = 200μA

iB = 150μA

iB = 100μA

iB = 50μA

8

6

4

2

[V]

iC

[mA]

10

20

uCE

5

15

20ºC

40ºC

Stabilirea punctului static de funcţionare al tranzistorului

Pentru funcţionarea corectă a tranzistorului bipolar într-un etaj de amplificare, aşa cum s-a văzut la începutul capitolului (când s-a discutat despre tranzistor ca element comandat prin semnal, fig. 2.19 c), tranzistorul trebuie să fie alimentat în serie cu rezistenţa de sarcină, astfel încât să fie asigurată funcţionarea în regiunea activă a caracteristicilor de ieşire.

Considerăm conexiunea EC, care este de fapt şi cel mai des folosită în circuitele electronice.

Asigurarea unui punct static de funcţionare în regiunea activă normală a caracteristicilor, caracterizat de curentul de bază iB0 , curentul de colector iC0 şi tensiunea colector - emitor uCE0 , necesită polarizarea în sens de conducţie a joncţiunii emitoare şi a joncţiunii colectorului în sens de blocare. Aceasta se poate realiza cu ajutorul a două surse EC şi EB (fig. 2.29). Rezistenţa RB din circuitul bazei se alege astfel ca pentru o rezistenţă de sarcină RS º RC şi o tensiune de colector EC date, să se impună un punct de funcţionare convenabil, în regiunea activă admisibilă a caracteristicii statice.

Fig. 2.30  Alimentarea unui tranzistor într-un etaj, folosind o singură sursă de alimentare.

a) tranzistor pnp; b) tranzistor npn

a

iB

-X

+

EC

iC

RC

RB

uCE

uBE

b

iB

+

-X

EC

iC

RC

RB

uCE

uBE

Fig. 2.29  Alimentarea unui tranzistor într-un etaj, folosind două surse de alimentare.

a) tranzistor pnp; b) tranzistor npn

-X

a

iB

+

EB

-X

+

EC

iC

RC

RB

+

b

iB

-X

EB

+

-X

EC

iC

RC

RB

Schemele din fig. 2.29 au dezavantajul că necesită două surse de alimentare care să asigure funcţionarea montajului, de aceea se foloseşte rar.

Pentru realizarea etajului de amplificare, se poate utiliza şi o singură sursă de alimentare, prin care se stabileşte atât polarizarea joncţiunii colectorului, cât şi polarizarea joncţiunii emitorului. Cea mai simplă situaţie constă în alimentarea bazei de la sursa de colector EC , printr-o rezistenţă RB care asigură valoarea iB0 a curentului de bază (fig. 2.30).

Presupunem că sunt date caracteristicile de ieşire ale tranzistorului (ca în fig. 2.31)

iC = f (uCE ,iB)

precum şi mărimile EC, RB şi rezistenţa de sarcină (de colector). Se pune problema determinării punctului static de funcţionare, definit prin mărimile iB0 , iC0 şi uCE0. În acest scop, se scrie legea a II-a a lui Kirchhoff pe circuitul de colector şi pe circuitul de alimentare a bazei.

Fig. 2.31 Stabilirea punctului static de funcţionare pentru tranzistorul alimentat de la o singură sursă

uCE [V]

iB = 150μA

iB = 100μA

iB = 50μA

8

6

4

2

iC

[mA]

10

20

5

15

10

iB = 200μA

iB = 0

25

iB = 350μA

iB = 250μA

iB = 300μA

iB = 400μA

α

tg α = RC

M’

M

uCE0

iC0

EC = RC  iC + uCE

EC = RB  iB + uBE

Deoarece ½uBE ½<< EC , putem scrie:

EC @ RB  iB

Pentru deducerea punctului static de funcţionare în schema din fig. 2.30, se rezolvă grafic sistemul:

iC = f (uCE ,iB)

EC = RC  iC + uCE

EC @ RB  iB

Din ultima ecuaţie a sistemului rezultă imediat:

iB0 @ EC  / RB

In planul caracteristicilor de ieşire se face reprezentarea grafică a dreptei statice de sarcină (ecuaţia EC = RC iC + uCE). Intersecţia dreptei statice de sarcină cu caracteristica corespunzătoare curentului iB0, determină punctul static de funcţionare M, de coordonate uCE0 , iC0 .

De asemenea, dacă se dă tensiunea EC şi punctul static de funcţionare, se pot calcula rezistenţele RC şi RB care să asigure punctul static de funcţionare dat.

S-a arătat că variaţia temperaturii produce modificarea caracteristicilor statice ale tranzistoarelor. Considerând modificarea temperaturii la o valoare mai ridicată, punctul static de funcţionare se modifică din M în M' (fig. 2.31). Curentul de colector creşte, iar ½uCE ½scade. O cerinţă importantă impusă circuitului de polarizare a tranzistorului, care nu este îndeplinită de schemele din fig. 2.30, este asigurarea stabilităţii punctului static de funcţionare la variaţia temperaturii.

Ţinând seama de influenţa temperaturii asupra curentului rezidual ICB0, tensiunii uEB (corespunzătoare unui curent iE = const.) şi asupra factorului bN , precum şi de efectul acestor mărimi asupra curentului de colector exprimat de relaţia:

iC = iC (ICB0 , UEB , bN),

se obţine variaţia totală a curentului de colector, prin diferenţierea relaţiei şi trecerea la diferenţe finite:

ΔiC=∂iC∂ICB0ΔICB0+∂iC∂UEBΔUEB+∂iC∂βNΔβN

sau:

ΔiC=SIΔICB0+SUΔUEB+SβΔβN,  unde

SI=∂iC∂ICB0;  SU=∂iC∂UEB;  Sβ=∂iC∂βN

sunt factorii de sensibilitate ai curentului de colector, în raport cu ICB0 , ½UEB½ şi bN. Micşorarea variaţiei DiC , la modificarea temperaturii, se realizează cu ajutorul unor scheme de polarizare a tranzistorului, care asigură stabilizarea termică a punctului static de funcţionare.

ÎNTREBĂRI – PROBLEME

- Ce regiune a tranzistorului bipolar este caracterizată de cel mai înalt nivel de dopare cu impurităţi?

- Ce regiune a tranzistorului bipolar este caracterizată de cel mai redus nivel de dopare cu impurităţi?

- Care este cea mai îngustă regiune într-un tranzistor bipolar?

- Cine asigură conducţia într-un tranzistor bipolar?

- Cum se defineşte pentru un tranzistor pnp, factorul de amplificare în curent αN?

- Cine asigură, în cea mai mare parte, pentru un tranzistor pnp curentul de difuzie prin joncţiunea emitorului?

- Ce se întâmplă cu golurile în baza unui tranzistor pnp?

- Cine determină, pentru un tranzistor pnp, transferul aproape integral al golurilor din regiunea de emitor în cea de colector?

- Care este, pentru un tranzistor bipolar în conexiune normală, valoarea tipică a factorului static de amplificare în curent αN ?

- În ce relaţie se află, pentru un tranzistor bipolar în conexiune normală, curentul de colector şi curentul de emitor?

- Cum sunt polarizate joncţiunile tranzistorului bipolar funcţionând în regiunea activă directă (normală)?

- Cum sunt polarizate joncţiunile tranzistorului bipolar funcţionând în regiunea activă inversă?

- Cum sunt polarizate joncţiunile tranzistorului bipolar funcţionând în regiunea de blocare?

- Cum sunt polarizate joncţiunile tranzistorului bipolar funcţionând în regiunea de saturaţie?

- Care este valoarea tipică a factorului de amplificare static în curent al tranzistorului în conexiunea emitor comun βN ?

- Cum variază, conform caracteristicilor de intrare ale tranzistorului în conexiunea emitor comun, pentru aceeaşi valoare a tensiunii uBE, iB în funcţie de uCE?

- Ce efect are creşterea temperaturii asupra curbelor din familia caracteristicilor de ieşire pentru un tranzistor bipolar funcţionând în conexiunea emitor comun?

- Ce efect are creşterea temperaturii asupra tensiunii emitor-bază pentru un tranzistor bipolar funcţionând în conexiunea emitor comun?