# 5. STABILIZATOARE ELECTRONICE

5.1 Generalităţi

Stabilizatorul electronic este un circuit care are rolul de a menţine între anumite limite, strânse, valoarea tensiunii sau curentului de alimentare a unei instalaţii sau aparat. În lipsa stabilizatorului pot fi depăşite limitele admise şi pot apare dereglări în funcţionarea instalaţiilor şi erori de măsurare nepermise.

In prezent există un  număr relativ mare de categorii şi tipuri de stabilizatoare electronice. Funcţie de mărimea electrică stabilizată, întâlnim stabilizatoare de tensiune şi de curent, iar funcţie de metoda de stabilizare există stabilizatoare electromecanice (pentru tensiuni alternative şi continue la consumatori de mare putere, electromagnetice (cu miezuri magnetice saturate), parametrice (cu elemente neliniare, montate în serie sau paralel cu sarcina) şi cu reacţie (funcţionând pe principiul sistemelor de reglare automată cu reacţie negativă).

Fig. 5.1 Schema bloc de conectare a unui stabilizator electronic

Redresor

Reţea

Stabilizator

U2

Filtru

Sarcină

Schema de conectare a unui stabilizator electronic este prezentată în fig. 5.1.

Schema de cuadripol a stabilizatorului este prezentată în fig. 5.2.

Fig. 5.2 Schema de cuadripol a

unui stabilizator

i1

RS

Stabilizator

u1

i2

u2

Pentru stabilizatoarele de tensiune se poate scrie relaţia:

u2 = u2 (u1 ,i2 ,  )                      (5.1)

unde: u2 - tensiunea de ieşire a stabilizatorului (de intrare în sarcină), i2 - curentul de ieşire din stabilizator (care depinde de rezistenţa de sarcină RS) iar  - temperatura mediului ambiant. În afară de u1 ,i2 ,  mai sunt şi alţi factori perturbatori neimportanţi. Dacă toţi factorii (u1 , i2 ,) sunt variabili, diferenţiala expresiei (5.1) este:

du2=∂u2∂u1⋅du1+∂u2∂i2⋅di2+∂u2∂θ⋅dθ                                                           (5.2)

Dacă este variabil un singur factor, se pot deduce parametrii stabilizatoarelor de tensiune (prin trecere la variaţii finite):

- factorul de stabilizare absolut (în tensiune):

S0=Δu1Δu2| θ, i2 = ct.                                                                                             (5.3)

- factorul de stabilizare relativ în tensiune:

F0=Δu1u1Δu2u2| θ, i2 = ct.                                                                                       (5.4)

- factorul de temperatură al stabilizatorului de tensiune:

kθ=Δu2Δθ|u1, i1= ct.                                                                                            (5.5)

sau relativ

krθ=1u2⋅Δu2Δθ | u1, i2 = ct.													  (5.6)

- rezistenţa internă a stabilizatorului de tensiune (în modul):

Ri=Δu2Δi2 | θ,u1 = ct.														        (5.7)

5.2 Stabilizatoare parametrice

Fig. 5.3 Principiul stabilizatorului parametric cu diodă Zener.

a ) Schema de principiu; b) caracteristica tensiune-curent a diodei Zener

Redresor

Reţea

U2

Filtru

RS

U2

IZ

UZ



+

R

B

A

M

UZ

IZmin

IZ

IZmax

UZmin

UZmax

a

b

Majoritatea stabilizatoarelor parametrice folosesc ca element stabilizator dioda Zener (fig. 5.3 a) a cărei proprietate principală este de a prelua variaţii importante ale curentului (IS), cu variaţii reduse ale tensiunii (US) la bornele sale.

Pentru RS = ∞, punctul de funcţionare al diodei se găseşte în A. Pe măsură ce RS scade, creşte curentul i0 din RS, iar punctul de funcţionare se deplasează spre B şi în continuare spre O. Practic, pentru a nu ajunge în zona neliniară a caracteristicii, rezistenţa de sarcină se limitează astfel încât punctul de funcţionare M să se situeze la mijlocul segmentului AB (liniar) al caracteristicii. În cazul mersului în gol (RS = ∞) se alege o valoare pentru rezistenţa R (de ,,balast'') care să asigure valoarea maximă admisă a curentului prin dioda Zener. În mod similar, funcţionează stabilizatorul şi în cazul variaţiei tensiunii de reţea: dacă tensiunea reţelei creşte, cresc atât i2 ( în mică măsură) cât şi iz (într-o măsură mult mai mare). Punctul de funcţionare se mută din M înspre A. Invers, dacă tensiunea reţelei scade, punctul M se deplasează spre B.

Pentru o funcţionare normală, trebuie ca rezistenţa de balast R să îndeplinească condiţia:

Rmin < R < Rmax															  (5.8)

unde:

Rmin=Ei max−uz−rzIz max−Iz0Iz maxRS max+rz+uz⋅R−ri								  (5.9)

Rmax=Ei min−uz−rzIz0−Iz minIz minRS min+rz+uz⋅R−ri								(5.10)

rz = 2,5 … 25  este rezistenţa internă dinamică a diodei Zener, echivalentă cu o sursă de t.e.m. de valoare uz, iar ri este rezistenţa internă a sursei de alimentare Ei .

Relaţia pentru rezistenţa R  este echivalentă cu:

IZ min < iZ < IZ max															(5.11)

Parametrii stabilizatorului, la mersul în gol se pot deduce şi au expresiile:

S0=ΔEiΔuz| θ, iz = ct.=ri+R+rzrzRrz										      (5.12)

Ri=− ΔuzΔiz| θ, u1 = ct.=rzri+Rrz+R+rirz									      (5.13)

kθ=ΔuzΔθ| u1, i2 = ct.=R+rzri+R +rzΔuzΔθΔuzΔθ								      (5.14)

La funcţionarea în sarcină a stabilizatorului rezultă următoarele expresii pentru factorii de stabilizare absolut şi relativ:

S0=R1rz+1RS+1													      (5.15)

F0=U2U1R1rz+1RS+1												      (5.16)

Fig. 5.4 Dioda  stabilizatoare

termocompensată

Rezultă că factorul de stabilizare S0 este cu atât mai mare cu cât rezistenţa de balast R este mai mare. Trebuie ţinut seama că R are o valoare maximă Rmax  exprimată anterior.

Rezistenţa internă Ri a stabilizatorului, egală cu rezistenţa dinamică rz a diodei, creşte la creşterea temperaturii, ceea ce duce la scăderea factorului S0. În acelaşi timp creşte şi factorul de temperatură k.

Factorul k se poate micşora prin folosirea unei diode stabilizatoare termocompensată (fig. 5.4), realizată dintr-o diodă Zener k > 0 şi o diodă cu siliciu polarizată direct, având k < 0.

5.3 Stabilizatoare cu element de control paralel

În multe aplicaţii, valoarea maximă a curentului din circuitul de sarcină poate fi mai mare decât IZ max. Deci, la dimensionarea rezistenţei de balast R s-ar obţine valori reduse, ceea ce pe o parte ar diminua valoarea factorului de stabilizare S0, iar pe de altă parte ar putea pune în pericol dioda Zener. Într-adevăr, la deconectarea sarcinii RS (stabilizatorul în gol), ar apărea un curent iz > IZ max şi dioda s-ar distruge. Prin urmare, trebuie găsite soluţii de circuit care să permită stabilizarea tensiunii în condiţiile unui curent furnizat sarcinii mult mai mare decât IZ max. Soluţiile fac apel la utilizarea tranzistoarelor bipolare, având în vedere proprietatea acestora de a putea amplifica curenţii. Pentru un anumit curent de bază, în R.A.N. se găsesc valori amplificate ale curenţilor de emitor şi de colector.

Un astfel de stabilizator este cel cu element de control paralel, de tipul precizat în fig. 5.5. Denumirea provine din aceea că elementul activ introdus în circuit (tranzistorul) care realizează funcţia de control a curentului în circuit, este plasat în paralel cu rezistenţa de sarcină RS.

U1

R

i1

U2

RB

DZ

iZ

UZ

UBE

T

iC

RS

i2

Fig. 5.5 Stabilizator cu element de control paralel (derivaţie)

În această schemă, variaţiile de tensiune din stabilizatorul parametric R - DZ - RB se transmit bazei tranzistorului T : dacă U1 creşte, creşte tensiunea UBE, ceea ce duce la creşterea curentului de colector (în acest timp uz rămâne constantă, fiind tensiunea de referinţă din circuit). Putem scrie:

i1 = iz + ic +i2 														             (5.17)

Creşterea lui ic duce la creşterea lui i1 şi prin urmare creşte şi căderea de tensiune R.i1 pe rezistenţa R. De asemenea, putem observa:

U2 = U1 -R.i1 = UCE = UZ +UBE										      (5.18)

Cum această creştere s-a datorat creşterii tensiunii U1, rezultă că U2 se menţine (în limitele factorului de stabilizare) la aceeaşi valoare. Se obţine deci un efect de stabilizare, în condiţiile în care:

i2 > IZ max  sau chiar i2 >> IZ max											      (5.19)

5.4 Stabilizatoare cu element de control serie

Fig. 5.6 Stabilizator cu element de control serie (ECS).

a) simplu;  b) cu tranzistor compus

a

b

R

U1

i1

U2

DZ

ir

UZ

UBE

T

iC

RS

i2

U1

T2

U2

DZ

UZ

R1

R

RS

T1

R2

În fig. 5.6 se prezintă două scheme de stabilizatoare cu element de control serie. Fig. 5.6 a se referă la un circuit simplu, în timp ce în fig. 5.6 b se foloseşte un tranzistor compus. Denumirea de schemă cu ,,element de control serie'' provine din conectarea tranzistorului cu această funcţie de control în serie cu sarcina stabilizatorului. Şi în acest caz, tranzistorul permite creşterea curentului debitat de stabilizator peste valoarea maximă permisă de dioda Zener (Iz max).

Pentru schema din fig. 5.6 a, tranzistorul T funcţionează în conexiunea colector comun. Curentul de emitor (i2) se închide prin rezistenţa de sarcină care se conectează la bornele de ieşire. R şi DZ formează un stabilizator parametric. În acest fel, în bază apare tensiunea stabilizată VZ de pe dioda Zener. Pe sarcină apare tensiunea:

U2 = VZ - UBE															      (5.20)

Cum joncţiunea B-E este polarizată în sens direct, căderea de tensiune UBE este de ordinul 0,4 … 0,6 V. O valoare mai mare pentru UBE duce la o valoare mai mare a curentului de emitor iE = i2 . Curentul de emitor iE = ( + 1) iB . Curentul iB este preluat din stabilizatorul parametric R - DZ, curentul de bază al tranzistorului constituind sarcina stabilizatorului. Curentul de sarcină va fi astfel mult mai mare (de  ori, tipic de 50 … 100 ori).

Să presupunem că U1 are tendinţa să crească. UZ variază cu mult mai puţin, prin efectul de stabilizare al diodei Zener. Din expresia tensiunii de ieşire U2 = VZ - VBE rezultă că şi tensiunea U2 de pe rezistenţa de sarcină variază mult mai puţin decât U1 (U2 << U1). În acelaşi mod putem judeca şi situaţia în care tensiunea de intrare U1 scade. Diferenţa de tensiune este preluată de tranzistor prin intermediul variaţiei corespunzătoare a UCE.

O altă situaţie care trebuie avută în vedere se referă la variaţia rezistenţei de sarcină. Să presupunem că RS scade, ceea ce determină necesitatea creşterii curentului iz. Acest lucru este posibil prin creşterea în aceeaşi proporţie a curentului de bază iB al tranzistorului. Acest curent este însă de ( + 1) ori mai mic decât curentul de emitor şi este absorbit din circuitul stabilizatorului parametric R - DZ, care poate prelua în aceste condiţii variaţia rezistenţei de sarcină. În mod identic se poate analiza şi situaţia în care RS creşte.

Pentru schema din fig. 5.6 b funcţionarea este identică, numai că în locul tranzistorului T se foloseşte un tranzistor compus, format din două tranzistoare, T1 şi T2. Această structură permite o amplificare în curent mult mai mare. Dacă ar lipsi rezistenţa R1 s-ar putea scrie:

iB1 = iE2 = (2 + 1)iB2  şi

iE1 = (2 + 1)iB1 = ( + 1)( + 2)iB2 									      (5.21)

Acest lucru arată că valoarea curentului i2 poate fi făcută mult mai mare decât valoarea maximă iz max din circuitul amplificatorului parametric R - DZ. Tensiunea stabilizată are în acest caz valoarea:

U2 = VZ - UBE2 - UBE1 													      (5.22)

Circuitul mai poate fi analizat şi astfel: R - DZ formează un stabilizator parametric ce fixează un potenţial constant în baza lui T2. Apoi, R - DZ - T2 -R1 formează un stabilizator cu element de control serie, permiţând un curent de ieşire teoretic de (2 +1) ori mai mare. În acest mod, în baza lui T1 se fixează un potenţial constant (VZ - VBE2). Tranzistorul T2 permite încă o treaptă de amplificare a curentului (de 1 + 1 ori), astfel că pe rezistenţa de sarcină poate apărea un curent mult mai mare decât cel permis de stabilizatorul parametric R - DZ.

În aceste scheme s-a evidenţiat proprietatea tranzistorului bipolar de a funcţiona ca amplificator de curent.

ÎNTREBĂRI – PROBLEME

- Cum se defineşte factorul de stabilizare absolut al unui stabilizator de tensiune?

- Cum se alege punctul de funcţionare al diodei Zener dintr-un stabilizator parametric de tensiune, raportat la valorile IZ  max şi IZ min?

- Ce asigură într-un stabilizator de tensiune rezistenţa de balast?

- Faţă de un stabilizator parametric de tensiune numai cu diodă Zener, ce factor de stabilizare are stabilizatorul cu element de control paralel?

- În ce conexiune funcţionează tranzistorul cu rol de element de control serie dintr-un stabilizator?

- În ce conexiune funcţionează tranzistorul cu rol de element de control paralel dintr-un stabilizator?

- Cunoscând tensiunea Zener VZ şi tensiunea bază-emitor UBE, ce valoare are tensiunea stabilizată de un stabilizator cu element de control paralel?

- Cunoscând tensiunea Zener VZ şi tensiunea bază-emitor UBE, ce valoare are tensiunea stabilizată de un stabilizator cu element de control serie?