# 6. ACUMULATORUL ELECTRIC

6.1 Noţiuni de bază

6.1.1 Conversia electrochimică. Sursă chimică de curent

Conversia electrochimică este un proces de transformare directă a energiei chimice libere entalpia liberă) înmagazinată în anumite materiale (numite active), în energie electrică.

Entropia S a unui sistem este definită în funcţie de numărul stărilor accesibile Ω prin relaţia:

S = k lnΩ                                                                                                        (6.1)

şi reprezintă prin urmare o măsură logaritmică a gradului de dezordine din sistem.

La nivel macroscopic se poate pune în evidenţă variaţia entropiei dS în funcţie de variaţia cantităţii de căldură dQ şi de temperatura absolută T prin relaţia:

dS=dQT																        (6.2)

Pentru un sistem la presiune constantă ( p0), entalpia H este definită cu relaţia:

H = E + p0V																  (6.3)

unde E reprezintă energia medie a sistemului.

Relaţia lui Gibbs precizează că dacă transformarea se efectuează la temperatură constantă şi fără modificări de presiune sau volum:

G = - NFE                                                                                                    (6.4)

unde:

G - variaţia energiei libere a lui Gibbs, [J/mol];

n - numărul de electroni din ecuaţia stoichiometrică a reacţiei;

F - constanta lui Faraday, [96487 C/Mol];

E - tensiunea electromotoare [V].

În orice proces de conversie electrochimică participă un număr de reactanţi (R1, R2, …, Rn) şi rezultă nişte produse de reacţie (P1, P2, …, Pn). Variaţia entalpică a sistemului este diferenţa dintre entalpia produselor şi cea a reactanţilor:

H = HP - HR                                                                                                 (6.5)

Variaţia entropiei sistemului este:

S = SP - SR                                                                                                    (6.6)

Variaţia energiei libere (G) este:

G = H - (TS)                                                                                            (6.7)

În cazul în care toţi reactanţii şi respectiv toate produsele de reacţie au o concentraţie de valoare unitară, variaţia totală a energiei libere se notează cu G°, iar H° şi S° reprezintă entalpia şi entropia standard. Relaţia (6.7) se scrie în acest caz sub forma:

G° = H° - (TS°)                                                                                       (6.8)

Pentru T = const.:

G = H - TS                                                                                              (6.9)

G° = H° - TS°                                                                                       (6.10)

unde:

ΔH=j=1nβjHPj−i=1nαiHRi                                                               (6.11)

ΔS=j=1nβjSPj−i=1nαiSRi−Rlnj=1nCjβji=1nCiαi                                           (6.12)

In aceste relaţii, i şi j sunt coeficienţii stoichiometrici ai reactanţilor, respectiv ai produselor de reacţie, iar ultimul termen reprezintă entropia de amestec. Cu Ci, Cj s-au notat concentraţiile reactanţilor, respectiv ale produselor rezultate din reacţie, iar R = 8,314 J/mol.K este constanta universală a gazelor perfecte.

În soluţii ideale (cu concentraţii mici la care se pot neglija interacţiunile ion - ion), energia utilă maximă care s-ar putea obţine dintr-un proces de conversie este:

ΔG=ΔG °+RTlnj=1nCjβji=1nCiαi                                                                         (6.13)

Dacă reacţia are loc în soluţii de concentraţii reale (medii sau mari), atunci intervin şi interacţiunile ion - ion şi trebuie să se ţină seama de coeficientul de activitate, respectiv de activitatea soluţiilor, iar relaţia (6.13) devine:

ΔG=ΔG °+RTlnj=1najβji=1naiαi                                                                         (6.14)

unde ai şi aj reprezintă activităţile soluţiilor de o anumită concentraţie şi ai = i Ci , aj = j Cj . Coeficienţii i , j exprimă efectul interacţiunii ion - ion şi se numesc coeficienţi de activitate.

În majoritatea cazurilor, într-un proces de conversie intervin un număr limitat de reactanţi şi produse de reacţie, iar calculele se simplifică, cu atât mai mult cu cât valorile pentru entalpia liberă şi entropie se găsesc în tabele.

Toate procesele de conversie electrochimică au o caracteristică comună: se produc reacţii de oxido - reducere, cu variaţia energiei libere, care stă la baza genezei energiei electrice, respectiv la baza surselor chimice de curent.

Sursa chimică de curent este un generator de energie electrică provenită din variaţia energiei libere într-o reacţie de oxido - reducere.

Sursele chimice de curent se pot clasifica în:

- surse primare, în care energia chimică se transformă în energie electrică într-un singur ciclu funcţional, adică o singură descărcare;

- surse secundare, sau reversibile, în care energia chimică transformată în energie electrică (la descărcare) se poate reface printr-un proces invers de transformare a energiei electrice în energie chimică potenţială (la încărcare). Sursele secundare se caracterizează prin numărul de cicluri funcţionale (încărcare - descărcare) şi prin randamentul de transformare a energiei.

6.2 Conductoare electrice. Electrozi şi electroliţi.

6.2.1 Conductoare electrice

Un sistem material prin care se pot vehicula sarcini electrice se numeşte conductor electric. Conductoarele electrice sunt:

- de ordinul întâi, în care transportul de electricitate se realizează prin saltul electronilor liberi din reţeaua cristalină, fără transport de materiale sau transformări chimice; ele se numesc conductoare electronice (metale, aliaje, sulfuri, carburi);

- de ordinul doi, în care transportul electricităţii se face cu ajutorul particulelor materiale (ioni), de unde şi denumirea de conductoare ionice, ele constituind electroliţii surselor chimice de curent;

- mixte, în care conducţia se face parţial electronic şi parţial ionic (betasulfura de argint, betaalumina ş. a.).

6.2.2 Electrozi şi electroliţi

Electrodul este un sistem compus dintr-un conductor electronic în contact direct cu un conductor ionic (electrolit). Pentru că în marea lor majoritate conductoarele electronice sunt metale, el se notează: M/electrolit.

La interfaţa metal / electrolit, sarcinile electrice din electrod atrag sarcini electrice de semn contrar din electrolit. Se creează astfel două faze superficiale încărcate cu sarcini egale şi de semn contrar, una în electrod, cealaltă în electrolit, regiunea de interfaţă rămânând neutră din punct de vedere electric. Astfel apare dublul strat electrochimic (fig. 6.1).

Fig. 6.1 Reprezentarea schematică a unui

acumulator. 1 – anod; 2 – catod;

3 – electrolit; 4 – vas (cuvă)

1

2

4

3

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Electrodul spre care se dirijează anionii (ioni negativi) din electrolit se numeşte anod. La anod au loc reacţiile de oxidare din cadrul procesului de transformare a energiei chimice în energie electrică; se notează simbolic cu semnul ( - ) şi este electrodul donor de electroni.

Electrodul spre care se dirijează cationii (ionii pozitivi) se numeşte catod şi este receptor de electroni. Aici au loc reacţiile de reducere. Se notează cu simbolul ( + ).

Electrolitul este un conductor de ordinul doi care asigură transportul sarcinilor electrice prin deplasarea ionilor. Prin acest conductor are loc un transport de materie, însoţit în majoritatea cazurilor şi de reacţii chimice.

Şi în cazul electroliţilor, fiind vorba de conducţie electrică, se poate defini noţiunea de rezistenţă specifică  şi conductibilitate specifică ( = 1/).

Rezistenţa specifică se exprimă în . cm şi este numeric egală cu rezistenţa (măsurată în ) unui volum de soluţie cu lungimea de 1 cm şi secţiunea de 1 cm2. Inversul acestei mărimi se numeşte conductibilitate specifică (sau conductivitate) şi se măsoară în -1.cm-1.

Dacă la conductoarele electronice conductivitatea scade cu temperatura, la electroliţi conductivitatea acestora creşte când creşte temperatura, deoarece mobilitatea ionilor se măreşte. Mobilitatea ionilor depinde de natura lor, de concentraţie şi creşte cu temperatura.

Conductivitatea unui electrolit scade cu micşorarea concentraţiei, soluţiile mai diluate având un număr mai redus de ioni pentru vehicularea sarcinilor electrice. Creşterea conductivităţii cu concentraţia atinge un maxim, după care scade, deşi concentraţia continuă să crească, datorită faptului că peste o anumită concentraţie, interacţiunea ion - ion frânează deplasarea ionilor. Poziţia valorii maxime a conductivităţii depinde de natura electrolitului şi de temperatură. Din acest motiv, compararea electroliţilor se face prin conductivitatea echivalentă. Aceasta este conductivitatea unui electrolit în care s-a disociat un echivalent gram de substanţă într-un volum V de solvent. Volumul poate fi exprimat în cm3 sau în l.

Conductivitatea echivalentă este definită prin relaţia lui F. Kohlrausch:

Λ=λ⋅V=λC [-1.cm2]                                                                              (6.15)

Dacă conductibilitatea specifică (  ) creşte cu concentraţia, din relaţia (6.15) se observă că valoarea conductivităţii echivalente scade cu concentraţia.

Conductivitatea echivalentă face posibilă împărţirea electroliţilor în:

- electroliţi tari, care au valori ridicate pentru conductivitatea echivalentă, chiar şi în soluţii relativ concentrate şi valoarea conductivităţii echivalente variază foarte puţin cu concentraţia;

Dintre electroliţii tari se menţionează şirurile (K2SO4 , PbSO4 , NaCl, KNO3 , KBr ş.a), bazele tari (KOH, NaOH etc.) şi acizii minerali (HCl, H2SO4 , H3PO4 , HNO3 , HI ş.a.).

- electroliţi slabi, la care conductivitatea echivalentă este foarte mică în soluţia concentrată şi creşte mult cu diluţia, cum ar fi: acizii organici, unii acizi anorganici (HCO3 , HS, H2Se ş.a.), amoniacul şi derivaţii săi organici.

6.2.3 Activitatea ionică

Într-o diluţie infinită, ionii de semn contrar nu se influenţează reciproc şi contribuie în totalitate la conducţie. Această stare este o stare limită ideală. În realitate, electroliţii utilizaţi curent au concentraţii finite. Din cauza interacţiunii ion - ion, numai o fracţiune din totalul ionilor este disponibilă pentru transportul sarcinilor electrice. Această fracţiune notată cu ,,'' se numeşte coeficient de activitate. Activitatea ionică notată cu a reprezintă fracţiunea din concentraţia electrolitului care participă la acest transport de electricitate. Rezultă:

a =  . c                                                                                                         (6.16)

Numai pentru situaţiile ideale  = 1 sau a = c şi toţi ionii vehiculează sarcini electrice.

În afară de concentraţia electrolitului de care depinde coeficientul de activitate şi prin aceasta activitatea ionică, solventul influenţează de asemenea conductibilitatea electroliţilor. Legea lui Coulomb arată că forţa de atracţie dintre două sarcini electrice de semn contrar este invers proporţională cu constanta dielectrică a mediului. Solvenţii cu constante dielectrice mari izolează ionii de semn contrar iar cei cu constante dielectrice mici favorizează formarea perechilor de ioni sau a moleculelor neionizate. Se cunosc solvenţi care deşi au constante dielectrice mici nu dizolvă bine electroliţii, sau dacă îi dizolvă, au o conductibilitate slabă (HCl dizolvat în benzen). Rezultă că pentru formarea şi transportul ionilor în soluţie, constanta dielectrică a solvenţilor este un factor important, dacă nu hotărâtor.

6.2.4 Potenţialul de electrod

La suprafaţa de contact dintre electrod şi electrolit, la echilibru, se creează un dublu strat electrochimic. Între cele două faze superficiale se stabileşte o diferenţă de potenţial. Între metalul încărcat cu sarcini de o anumită polaritate şi stratul superficial din soluţie, care conţine ioni de semn contrar, diferenţa de potenţial care ia naştere se numeşte potenţial de electrod. Valoarea acestui potenţial este dată de relaţia lui Nernst:

E=E0 +RTnFlnaoxared                                                                                   (6.17)

Electrodul fiind considerat din metal pur şi prin definiţie ared = 1, rezultă:

E=E0+RTnFlnaox                                                                                     (6.18)

Potenţialul de electrod E este o funcţie de potenţialul de oxidare standard E0 şi activitatea sa. E = E0 când aox = 1.

Măsurarea sau determinarea valorii absolute a potenţialului de electrod nu se poate face. Se poate face o determinare relativă, alegându-se ca potenţial de referinţă (nivel zero) un potenţial constant şi cunoscut. Prin convenţie, s-a ales ca potenţial de referinţă potenţialul standard de hidrogen Pt/H2/H+ (cu aH+ = 1, la o presiune şi temperatură normală).

Electrodul de hidrogen fiind mai greu de preparat şi de menţinut în condiţii standard, în practică se folosesc electrozi de referinţă mult mai comozi: electrodul de clorură de argint, electrodul de calomel saturat sau electrodul de sulfat de mercur. Pentru măsurători industriale se foloseşte electrodul de cadmiu sau de zinc uşor amalgamat.

Potenţialul de oxidare standard este o caracteristică a substanţelor. În tabele se prezintă potenţialele de oxidare raportate la electrodul de hidrogen şi temperatura de 250C (2980K).

6.2.5 Tensiunea electromotoare

În condiţii de echilibru electrochimic tensiunea electromotoare a unei surse este numeric egală cu tensiunea la borne în circuit deschis (I = 0).

Cunoscând însă potenţialele standard ale electrozilor se poate calcula prin simpla diferenţă algebrică, tensiunea electromotoare standard. Scriind odată (6.17) pentru cei doi electrozi ai unei surse:

E1ox=E10−RTnFlnaox

E2red=E20−RTnFlnared

E=E2−E1=E20−E10+RTnFlnaox−lnared,  sau

E=E0+RTnFlnaoxared                                                                                   (6.19)

La echilibru E = 0 şi rezultă:

E0=−RTnFlnaoxared−RTnFlnk                                                                       (6.20)

Raportul aoxared se numeşte constanta de echilibru a reacţiei la temperatura T.

Cunoscând tensiunea electromotoare standard a unui cuplu E0 , constanta de echilibru se poate calcula:

lnk=−nFE0RT                                                                                              (6.21)

sau

k=exp−nFE0RT                                                                                       (6.22)

6.2.6 Tensiunea nominală şi tensiunea în sarcină

Fiecare sursă chimică de curent are o valoare caracteristică a tensiunii ce se numeşte tensiune nominală a sistemului. Tensiunea nominală este dată de diferenţa de potenţial dintre electrozi (bornele elementului) la începutul descărcării în regimul definitoriu (regim de descărcare sub curent constant timp de N ore).

Tensiunea nominală (măsurată pentru o rezistenţă de sarcină corespunzătoare regimului definitoriu) este mai mică decât tensiunea U0 măsurată la borne, în circuit deschis.

U0 = E (tensiunea electromotoare a sistemului);

Ui – tensiunea  iniţială, într-un regim de descărcare dat;

Uf – tensiunea finală, respectiv tensiunea de prag inferior (tensiunea de oprire a procesului de descărcare util);

Um – tensiunea medie, într-un regim de descărcare, este tensiunea care ar conduce la aceeaşi capacitate funcţională în perioada de timp parcursă de la Ui la Uf.

Într-o descărcare liniară (fig. 6.2) avem:

Um=U1+U22                                                                                             (6.23)

Într-o descărcare neliniară (fig. 6.3) tensiunea medie are valoarea:

Um=1tf−t0t0tfUdt                                                                                      (6.24)

u

U2

U1

Um

t1

t2

t

Fig. 6.2 Variaţia tensiunii într-o

descărcare liniară

u

Uf

Ui

Um

t0

tf

t

Fig. 6.3 Variaţia tensiunii într-o

descărcare neliniară

Tensiunea în sarcină, pentru un regim dat, depinde de variaţia rezistenţei interne în timpul procesului de descărcare.

6.2.7 Rezistenţa internă

La un acumulator, rezistenţa internă nu are o valoare constantă în tot timpul procesului de descărcare, respectiv de încărcare. Rezistenţa internă, ri , are mai multe componente:

- componenta ohmică (r0) reprezintă o sumă de rezistenţe: rezistenţa plăcilor electrod (care variază cu starea de încărcare); rezistenţa electrolitului care variază cu concentraţia şi cu temperatura; rezistenţa membranelor separatoare şi rezistenţa conexiunilor (care se pot considera constante). Produsul r0I reprezintă o cădere de tensiune de natura ohmică.

- componenta de polarizare, care se compune din:

- Polarizarea de activare, care modifică potenţialul de electrod, respectiv scade potenţialul catodului (EC = EC0 - ac) şi creşte potenţialul anodului  (Ea = Ea0 + aa).

În acest fel, tensiunea la borne se poate scrie:

U = E - r0I = EC - Ea - r0I =EC0 - ac - Ea0 - aa - r0I =

= E0 - (ac +aa + r0I)                                                                                  (6.25)

Mărimile:

ac = - (EC - EC0)  – potenţialul de activare catod,

aa = Ea - Ea0  – potenţialul de activare anod,

se pot determina din relaţia lui Tafel:

a = a +b.lnj                                                                                                (6.26)

unde:	j – [A/m2] – densitatea de curent, iar a şi b două constante a căror valoare rezultă din relaţiile:

a=RTnFlnj0                                                                                                (6.27)

b=RTnF                                                                                                        (6.28)

unde j0 este densitatea curentului în reacţia reversibilă de electrod (la echilibru). Se obţine:

ηa=RTnFlnj+lnj0                                                                                  (6.29)

Din relaţia (6.26) rezultă că polarizarea de activare variază liniar cu logaritmul densităţii de curent.

Polarizarea de concentraţie apare în special în regimuri rapide de funcţionare. Ionii ajung la suprafaţa electrodului printr-un proces de migrare (datorită unui gradient de tensiune) sau datorită unui proces de difuzie (consecinţa unui gradient de concentraţie).

Când valoarea curentului creşte foarte mult trebuie înlocuiţi, prin difuzie, ionii consumaţi în reacţie. Concentraţia electrolitului în vecinătatea electrodului scade foarte mult, tinzând către zero. Se creează astfel o pronunţată diferenţă de concentraţie, în opoziţie cu potenţialul electrodului, respectiv o polarizaţie de concentraţie C. Tensiunea la borne devine:

U=E0−(ηac+ηaa+roI)−ηc=E0−(ηa+ηc)−r0I=E0−Ep−r0I     (6.30)

unde s-a notat:

ac + aa = a  – polarizarea de activare

a + c = Ep  – tensiunea de polarizare, care se scade din E0.

Fig. 6.4 Variaţia tensiunii în funcţie

de curentul de sarcină.

U – tensiunea disponibilă; ΔUp –

căderea de tensiune (polarizarea)

u

U

U0

ΔUp

i

Notând E0 = U0 iar EP + r0I = UP , rezultă:

U = U0 - UP                                  (6.31)

În fig. 6.4 se prezintă variaţia tensiunii la borne în funcţie de intensitatea curentului debitat.

UP reprezintă căderea de tensiune datorită celor trei componente ale polarizării.

În fiecare sistem electrochimic se întâlnesc toate cele trei tipuri de polarizare, fiecare contribuind determinant în anumite regimuri de funcţionare. Astfel, în regimuri de descărcare rapide, polarizarea de concentraţie este predominantă; în regim de descărcare lentă primează polarizarea de activare, iar la temperaturi foarte scăzute devine esenţială polarizarea chimică.

Folosind relaţia lui Tafel (6.26) se poate determina suprafaţa efectivă a unui electrod poros. Fie A0 suprafaţa geometrică (plană) a unui electrod de aceeaşi mărime, neporos.

Dacă a este polarizarea de activare pentru electrodul poros (calculată din (6.26)) şi a0 polarizarea de activare pentru electrodul plan, neporos, rezultă:

A=A0expηa−ηa0b , 														(6.32)

unde b are valoarea RTnF, conform relaţiei (6.28).

6.2.8 Capacitatea

Capacitatea C a unui acumulator (respectiv a unei surse chimice de curent) măsurată în [Ah] reprezintă cantitatea de electricitate pe care o poate debita până la un prag limită (tensiunea de oprire); măsurată în Wh reprezintă energia pe care o poate debita până la pragul de oprire.

Capacitatea depinde de următorii factori:

- starea de încărcare;

- intensitatea regimului de descărcare;

- temperatura la care se face descărcarea;

- vechimea funcţionării;

- modul de descărcare (continuu sau intermitent).

Un acumulator incomplet încărcat sau parţial descărcat va avea o capacitate deficitară, iar într-o descărcare intermitentă, prin depolarizarea electrozilor în perioadele de repaus se obţine un spor de capacitate faţă de situaţia descărcării continue în acelaşi regim.

La temperaturi joase, conductivitatea electroliţilor scade foarte mult, în special în jurul temperaturii de îngheţ şi, ca urmare, rezistenţa internă (în special componenta ohmică) creşte în aceeaşi proporţie. Se atinge foarte repede limita de oprire şi capacitatea disponibilă acumulatorului este sensibil redusă.

În fig. 6.5 se prezintă variaţia capacităţii în funcţie de regimul de descărcare.

Fig. 6.5 Variaţia capacităţii în funcţie

de regimul de descărcare.

D – durata nominală de descărcare

100%

50%

100%

80%

½ D

D

[h]

¼ D

Fig. 6.6 Evoluţia în timp a capacităţii

nominale (acumulator acid

cu plumb)

[%]

30

120

90

1/5 D

½ D

[ani]

D

60

115%

105%

80%

Un acumulator se poate utiliza practic, până când prin degradarea electrozilor, capacitatea sa atinge 80% din capacitatea la regim nominal. Variaţia capacităţii nu este liniar descrescătoare. În prima parte (respectiv în primul sfert al perioadei de viaţă), prin angajarea tot mai profundă a masei active în procesul de conversie, capacitatea creşte, apoi scade progresiv, ca în fig. 6.6.

Dacă descărcarea se face sub curent constant, valoarea capacităţii este dată de:

Cd = I1td      [A.h]                                                                                         (6.31)

Pentru o descărcare sub un curent variabil în timp:

Cd=0tdiddt       [A.h]                                                                                   (6.32)

Cum valoarea capacităţii variază cu temperatura, se poate afla valoarea ei nominală pentru temperatura de referinţă (Tn) dacă s-a determinat experimental capacitatea la o temperatură T1 , conform relaţiei:

Cn=C11+αT1−Tn    [A.h]                                                                         (6.33)

unde  este coeficientul de variaţie cu temperatura, specific fiecărui cuplu electrochimic.

La acumulatoare, cantitatea de electricitate consumată la încărcare este mai mare decât cea pe care acumulatorul o poate restitui în procesul de descărcare. Notând Ci cantitatea de electricitate consumată pentru încărcare, valoarea, sub curent constant este:

Ci = I.ti  [A.h]                                                                                               (6.34)

În cazul unei încărcări sub curent variabil:

Ci=0tiIidt  [A.h]                                                                                         (6.35)

Se reţine că Cd << Ci . De regulă, Ci = (1,15 … 1,3)Cd . Adesea, se exprimă capacitatea prin energia electrică debitată la descărcare, respectiv consumată la încărcare:

Wd=0tdU⋅i⋅dt  [W.h]                                                                                 (6.36)

Wi=0tiUi⋅ii⋅dt [W.h]

Pentru i = I = const. rezultă:

Wd=I⋅0tiU⋅i⋅dt [W.h]                                                                          (6.37)

Wi=I⋅0tiUi⋅dt

ti şi td reprezintă, în ore, durata de încărcare, respectiv descărcare.

Energia consumată la încărcare are aceeaşi expresie matematică, dar valoarea sa este mai mare.

Se numeşte capacitate specifică, respectiv energie specifică, valoarea capacităţii, respectiv a energiei unei surse, raportată la masa totală [Ah/Kg] sau [W/h/Kg] sau la volumul sursei respective [Ah/dm3] sau [W/h/dm3].

Pentru surse miniaturizate sau microminiaturizate, raportarea se face la gramul de masă sau la cm3.

Parametrii amintiţi caracterizează sursele electrochimice, iar dinamica lor ilustrează progresul realizat.

6.2.9 Randamentul

Este o caracteristică a acumulatorului şi reprezintă raportul dintre cantitatea de electricitate (sau de energie electrică) debitată şi cantitatea de electricitate (respectiv de energie) consumată la încărcare.

Randamentul, cu valoare subunitară, reprezintă gradul de valorificare a energiei consumate la o încărcare completă:

μc%=0tdiddt0tiiidt100%                                                                                   (6.38)

μw%=0tdid⋅Uddt0tiiiuidt100%                                                                           (6.39)

6.2.10 Puterea

Multe din sursele chimice de curent sunt destinate demarajului motoarelor cu ardere internă (la autovehicule sau aeronave) şi li se cere o putere cât mai ridicată, respectiv o energie debitată în unitatea de timp cât mai mare.

P=1td0tdUd⋅iddt                                                                                         (6.40)

Pentru Ud şi id constante, se obţine:

P = U.I = RS . I2, unde I=URS+Ri

Cu RS s-a notat rezistenţa sarcinii exterioare şi rezultă:

P=RSU2RS+Ri2                                                                                            (6.41)

Pentru a determina condiţia de putere maximă ce poate fi debitată, ca o funcţie de valoarea rezistenţei RS , punem condiţia:

dPdRS=0 ; dPdRS=U2RS+Ri2−2U2RSRS+RiRS+Ri4=0                             (6.42)

Rezultă, din anularea numărătorului:

U2(RS + RI)2 - 2U2RS(RS + RI) = 0

RS + Ri  0,  U 2  0  RS + Ri - 2RS = 0,  rezultă

RS = Ri

Deci, pentru a obţine în circuitul exterior o putere maximă se impune ca rezistenţa de sarcină să fie egală cu rezistenţa interioară a sursei.

6.2.11 Durata de viaţă şi durata de conservare

Încărcarea deplină, urmată de o descărcare completă, constituie la acumulatorul electric un ciclu funcţional.

Durata de viată se estimează adeseori prin numărul de cicluri funcţionale pe care le asigura un acumulator până ce capacitatea acestuia atinge pragul inferior prescris.

Pentru acumulatoarele care nu lucrează ciclic, durata de viaţă se exprimă în număr de ani de activitate, până la atingerea pragului limită de capacitate.

Un acumulator complet încărcat nu-şi păstrează la nesfârşit cantitatea de electricitate, respectiv de energie electrică depozitată în el, chiar când circuitul exterior este deschis. În funcţie de specificul constructiv (electrozi, electroliţi, membrană separatoare) şi de puritatea materialelor folosite, apar reacţii parazite de oxidare - reducere în care se consumă inutil o parte din capacitate, adică acumulatorul se autodescarcă.

Autodescărcarea se exprimă în procente de capacitate pierdută într-o unitate de timp determinată (24 h, 30 zile, 1 an).

C%=C1−C2C1⋅100                                                                                   (6.43)

unde:

C1 – valoarea iniţială a capacităţii;

C2 – valoarea capacităţii după perioada de timp specificată.

Dacă durata de depozitare în condiţii standard este de z zile, valoarea medie zilnică a autodescărcării se calculează după formula:

C%=C1−C2z⋅C1⋅100                                                                                   (6.44)

Pentru acumulatoarele de capacitate mare, autodescărcarea este însoţită de importante degajări de gaz (amestec de hidrogen şi oxigen).

Fie V volumul gazului degajat în perioada de z zile (în condiţii normale de presiune şi temperatură). Valoarea autodescărcării se poate calcula astfel:

C%=VC1⋅z10,209+0,418⋅10000                                                        (6.45)

Numerele 0,209 şi 0,418 reprezintă volumul de oxigen, respectiv de hidrogen (exprimate în dm3) pentru o descărcare de 1 Ah.

Cu cât durata de viaţă a unui acumulator este mai mare, cu atât costurile de fabricaţie pe unitatea de energie sunt mai reduse, în timp ce o autodescărcare redusă micşorează sensibil costurile de iniţiere.

6.3 Cupluri electrochimice

Transformarea energiei chimice în energie electrică implică un cuplu electrochimic, doi electrozi plasaţi într-un electrolit corespunzător, cu o valoare cât mai mare a diferenţei de potenţial, valoare care să se păstreze cât mai constantă în tot intervalul de măsurare.

Un cuplu electrochimic se caracterizează prin:

- tensiunea la borne, în circuit deschis şi în sarcină;

- energia disponibilă (valoare teoretică şi valoare practică obtenabilă);

- numărul de cicluri de încărcare - descărcare (la acumulatoare) şi randamentul sub care se restituie energia electrică ce a fost consumată în procesul de încărcare;

- puterea şi energia specifică, respectiv puterea sau energia raportată la unitatea de masă sau la unitatea de volum [W sau Wh/Kg; W sau Wh/dm3];

- durata de conservare a energiei potenţiale în stare încărcată, respectiv prin valoarea cât mai redusă a autodescărcării.

De asemenea, se mai caracterizează prin:

- domeniul de temperatură (-t0C … +t0C) în care poate fi utilizat fără risc şi cu eficienţă acceptabilă;

- registrul de capacitate sub care poate fi diversificat în  realizările curente (de la fracţiuni de Ah, până la mii de Ah), pentru o gamă cât mai variată de utilizări;

- siguranţa funcţională, lipsa scurgerilor de electrolit (construcţii etanşe), întreţinere redusă sau totală lipsă de întreţinere;

- complexitatea tehnologiilor de fabricaţie şi costurile de fabricaţie pe unitatea de produs, pe ciclu funcţional sau pe unitate de energie electrică;

- rezerva de materii prime şi materiale necesare unei producţii de masă cât mai economice;

- posibilitatea de recuperare şi reutilizare a materialelor de bază, deficitare.

Datorită acestor deficienţe multiple, din multitudinea de combinaţii posibile între electrozi cu diferenţe de potenţial satisfăcătoare, în practică s-a impus şi s-a menţinut un număr redus de cupluri electrochimice, denumite generic ''sisteme convenţionale'' (vezi tabelul6.1).

Dintre aceste sisteme, preponderent ca volum de fabricaţie şi diversificare, este sistemul de electrozi de plumb şi electrolit acid. Sistemul Ni-Cd şi Ni-Fe urmează în ordine. Primul s-a impus prin funcţionalitate într-un domeniu larg de temperaturi (-40°C … +70°C) şi prin realizări etanşe, respectiv siguranţă funcţională.

#### Tabelul  6.1

| Sistem | Electrolit |
| --- | --- |
| PbO2 Pb | soluţie H2SO4 |
| Ni  Cd | soluţie KOH |
| Ni  Fe | soluţie KOH |
| Ni  Zn | soluţie KOH |
| Ag2O3  Zn | soluţie KOH |
| Ag2O  Zn | soluţie KOH |
| Ag2O3  Cd | soluţie KOH |
| Ag2O  Cd | soluţie KOH |

Sistemul Ag-Zn are energia specifică cea mai mare (teoretic, Ag2O3 - Zn, 434 Wh/Kg, fată de PbO2 - Pb cu 175 Wh/Kg). Se utilizează în aviaţie, nave spaţiale, echipamente miniaturizate.

Cercetarea s-a îndreptat către alte cupluri decât cele devenite tradiţionale. A ieşit în evidenţă că obţinerea unor energii specifice ridicate este limitată de utilizarea apei ca solvent pentru electrolit. Apa are o tensiune de descompunere relativ redusă (1,23 V) şi nu poate fi folosită ca solvent pentru surse cu electrozi din metale foarte active, cum ar fi metalele alcaline sau alcalino - pământoase din care s-ar putea realiza anozi uşori şi puternic reducători.

Înlocuirea apei cu un solvent organic (carbonat de propilenă) conduce la realizarea unor surse cu energii specifice mult superioare faţă de sistemele convenţionale (dintre care se detaşează în practică cuplul Ag - Zn).

Dintre materialele testate în cercetare pentru materializarea anodului (Li, Na, K, Ca, Mg), cele mai bune rezultate s-au obţinut cu litiu. Cuplurile Li - CuCl2 sau Li - NiCl2, folosind un electrolit cu soluţie de LiAlCl4 în carbonat de propilenă, constituie elemente cu energii specifice de ordinul a 800 - 1000 Wh/Kg şi asigură funcţionarea într-un domeniu de temperatură extrem de larg (-500C … +750C). Catozii ce pot fi realizaţi practic avantajos sunt cu săruri de cupru şi fluoruri asociate cu electroliţi pe bază de solvenţi organici: carbonatul de propilenă, dimetilsulfoxidul, nitrometanul, butirlactona.

S-au dezvoltat şi surse electrochimice neconvenţionale: acumulatori zinc - aer, fier - aer, aluminiu - aer sau electrozi pe bază de polimeri. Acestea pot fi soluţii de perspectivă interesante.

6.4 Domenii de utilizare

Utilizarea acumulatorului electric s-a impus în anumite domenii, cu un specific funcţional foarte bine determinat. În raport cu acest specific, construcţia acumulatorului în toate părţile componente, ca şi în ansamblu are caracteristici bine definite.

- Acumulatoare pentru demaraj, iluminat şi pentru aprinderea motoarelor cu ardere internă, denumite pe scurt SLI (Starting - Lighting - Ignition). Acestea au cea mai mare pondere în producţia de acumulatoare. Pot debita curenţi de ordinul sute sau chiar mii de amperi, pe durate de la 3 s la 3 min. Se realizează cu capacităţi (relativ mici) de 20 - 150 Ah pentru a nu fi prea grele. În utilizare nu se înregistrează cicluri complete de încărcare - descărcare, demarajul angajând maxim 20 % din capacitate. La temperaturi joase solicitarea este mai puternică, pentru situaţii speciale luându-se o serie de măsuri suplimentare specifice.

- Acumulatoarele de tracţiune sunt folosite ca surse autonome pentru alimentarea motoarelor de curent continuu, pentru tracţiune electrică, la electrocare, electrostivuitoare, trenuri de subteran etc. Sunt solicitate în cicluri zilnice de încărcare – descărcare. Descărcarea se face timp de 5  8 ore sub curenţi de ordinul 10  100 amperi, iar încărcarea la curent sau tensiune constantă, timp de 7  14 ore. Durata  de viată este de ordinul 500  2500 cicluri (5  12 ani). Se impune în primul rând o construcţie robustă.

- Acumulatoare destinate unor utilizări staţionare, se realizează într-o gamă largă de capacităţi (27 Ah  12000 Ah). Au o construcţie robustă pentru a putea acoperi o durată de exploatare de 15  30 ani. În general constituie unităţi de rezervă, care lucrează la tensiunea reţelei şi intervin în cazul întreruperilor de curent pentru alimentarea unor consumatori speciali, cum ar fi centralele telefonice, iluminatul de siguranţă în sălile de operaţie, de spectacole, circuite de comandă şi de manevră din centralele electrice sau din punctele de transformare, centre de calcul, sistemele de comandă şi de răcire din centralele electrice. Se impun soluţii care să confere o fiabilitate ridicată.

- Mini şi microacumulatoarele pentru aparatura portabilă, au construcţie etanşă şi înlocuiesc eficient şi cu fiabilitate mărită elementele primare. Gama de capacităţi este cuprinsă între 0,5 Ah şi 15 Ah, iar forma lor este cilindrică, cu electrozi pastilă sau spiralaţi, pentru interschimbabilitatea cu elementele primare, sau prismatică (cu electrozi placă) pentru elementele cu grad de utilizare mărit al volumului disponibil la aparatura pe care o alimentează. Au costuri iniţiale mult superioare surselor primare, dar devin competitive prin numărul mare de cicluri funcţionale (200  2000)

- Acumulatoare pentru electromobil, ridică probleme deosebite pentru a putea asigura vitezele obişnuite şi un parcurs mediu satisfăcător între două încărcări. Ar fi necesare valori practice ale capacităţii de 75  80 Wh/kg, faţă de 45 Wh/kg, pentru a satisface cerinţele electromobilului de oraş.

##### ÎNTREBĂRI – PROBLEME

- Ce reprezintă din punct de vedere al transformării energiei conversia electrochimică?

- De cine depinde, în soluţii ideale, energia utilă maximă care se poate obţine dintr-un proces de conversie electrochimică?

- De cine depinde, în soluţii reale, energia utilă maximă care se poate obţine dintr-un proces de conversie electrochimică?

- Ce tip de reacţii chimice se produc în toate procesele de conversie electrochimică?

- Cine asigură la conductoarele electrice de ordinul doi transportul de electricitate?

- Cum se prezintă din punct de vedere al încărcării cu electricitate regiunea de interfaţă electrod/electrolit

- Ce tip de conductor electric reprezintă electrolitul unei surse electrochimice?

- Cum variază cu temperatura conductivitatea electroliţilor surselor electrochimice?

- Cum depinde conductivitatea echivalentă a electroliţilor tari de concentraţia soluţiilor?

- Ce valoare are coeficientul de activitate ionică   pentru soluţii ideale?

- Ce efect are asupra transportului ionilor în soluţie o constantă dielectrică a solvenţilor de valoare mai mare pentru electroliţi?

- De cine depinde potenţialul de electrod?

- Cum se poate determina tensiunea electromotoare standard cunoscând potenţialele standard ale electrozilor unei surse electrochimice?

- Ce reprezintă constanta de echilibru k a reacţiei electrochimice la echilibru, la temperatura T?

- Scrieţi relaţia din care se poate calcula expresia constantei de echilibru k a reacţiei electrochimice la echilibru.

- Ce reprezintă tensiunea nominală a unei surse chimice de curent?

- De cine este dată rezistenţa internă a unui acumulator?

- Cum depinde polarizarea de activare de densitatea de curent, conform relaţiei lui Tafel?

- Din ce cauză apare polarizarea de concentraţie?

- Cine are rolul predominant într-un proces de descărcare rapidă a unui sistem electrochimic?

- Cine are rolul predominant într-un proces de descărcare lentă a unui sistem electrochimic?

- Cine are rolul predominant într-un proces de descărcare la temperatură scăzută a unui sistem electrochimic?

- Ce relaţie se foloseşte pentru a determina suprafaţa activă a unui electrod?

- Până la ce procent din capacitate, rezultat din degradarea electrozilor, se poate utiliza practic un acumulator?

- Ce relaţie există între capacitatea de descărcare Cd şi capacitatea de încărcare Ci a unui acumulator?

- Ce relaţie trebuie să fie îndeplinită pentru a putea transfera putere maximă în circuitul exterior al unui acumulator de rezistenţă internă Ri , pe o rezistenţă de sarcină Rs?

- Dintre sistemele convenţionale, care acumulator are cel mai mare volum de fabricaţie?

- Dintre sistemele convenţionale, care acumulator are cea mai mare energie specifică?

- Dintre metalele cercetate pentru materializarea anodului la acumulatori, cu care s-au obţinut cele mai bune rezultate?

- Ce relaţie dă expresia potenţialului de electrod?

- În electrochimie, la ce valoare se referă relaţia lui Gibbs?

- Cum variază conductivitatea electroliţilor cu creşterea concentraţiei?

- Ce fenomen se produce la echilibru, între cele două faze superficiale de la suprafaţa de contact dintre electrod şi electrolit:

- Cum se determină şi se indică în tabelele universale de electrochimie potenţialul de electrod?

- Ce efect are la un acumulator polarizarea de activare?

- Ce efect are la un acumulator o descărcare intermitentă, raportată la situaţia descărcării continue?

- Cum variază în timp capacitatea unui acumulator?