4. REDRESOARE

4.1 Introducere

Redresoarele fac parte din familia mai mare de circuite a mutatoarelor. Mutatoarele sunt circuite electronice care transformă parametrii energiei electrice, folosind dispozitive cu conducţie unidirecţională (diode, tiristoare). Mutatorul este legat între două reţele cu parametri diferiţi, între care există un transfer de putere, fără transformarea energiei electrice într-o energie de altă natură.

Principalul criteriu de clasificare a mutatoarelor îl reprezintă funcţiile realizate de acestea, după cum urmează:

Redresorul converteşte curentul alternativ (c. a.) în curent continuu (c. c.) (fig. 4.1 a).

Invertorul transformă curentul continuu în curent alternativ. Frecvenţa f2 a curentului alternativ poate fi variabilă (invertor autonom) sau fixată la o anumită valoare (de regulă 50Hz - invertor neautonom) (fig. 4.1 b).

a

Redresor

≈

=

Invertor

=

≈

Redresor

invertor

neautonom

=

≈

Fig. 4.1 Mutatoare a) redresor; b) invertor;

c) mutator reversibil (redresor-invertor)

b

c

În schemele din fig. 4.1 a şi b, transferul de energie se face într-un singur sens. Există şi posibilitatea ca aceeaşi schemă de mutator să funcţioneze - în funcţie de condiţiile de lucru (comanda primită, polaritatea tensiunii continue, etc.) - fie în regim de redresor, fie în regim de invertor (neautonom). Transferul energetic se face în acest caz în ambele sensuri. Mutatoarele din această categorie stau la baza sistemelor de acţionări recuperative cu maşini de curent continuu. La comanda mutatorului în regim de redresor, maşina funcţionează ca motor şi transferul se face de la reţeaua de c. a. la reţeaua de c. c. În regim de frânare, când maşina lucrează ca generator de c. c., comanda mutatorului poate asigura funcţionarea acestuia în regim de invertor (neautonom), obţinându-se transferul energetic (recuperarea) de la reţeaua de c. c. la reţeaua de c. a. (fig. 4.1 c).

Convertorul de c. a. converteşte frecvenţa sau amplitudinea curentului alternativ. În primul caz, mutatorul se mai numeşte convertor static de frecvenţă şi poate fi realizat în două variante: cu circuit intermediar de curent continuu (fig. 4.2 a) şi sub formă de convertor direct sau cicloconvertor (fig. 4.2 b). Convertorul care modifică amplitudinea c. a. se mai numeşte şi variator de curent alternativ.

≈

Invertor

Redresor

f1

≈

f2

≈

C

f1

≈

f2

≈

C

U1;f1

≈

U2;f2

a

Fig. 4.2 Convertoare statice de c.a. a) cu circuit intermediar de c.c;

b) cicloconvertor; c) variator

b

c

a

Fig. 4.3 Convertor de c.c.  a) cu circuit intermediar de c.a.; b) variator

Redresor

=

Invertor

=

≈

Transformator

≈

=

C

U1

=

U2

b

Convertorul de c. c. furnizează la ieşire o tensiune continuă diferită de cea de la intrare. El poate fi cu circuit intermediar de c. a. (fig. 4.3 a), sau direct, numit şi variator de curent continuu (fig. 4.3 b).

4.2 Redresoare monofazate

4.2.1 Schema bloc a unui redresor de mică putere

Redresoarele monofazate se utilizează de regulă la puteri mici. Scopul este de a obţine o tensiune continuă U0, de valoare impusă, la bornele sarcinii RS, cu valoare de asemenea impusă, în condiţiile cunoaşterii tensiunii de alimentare u1.

În fig. 4.4 se prezintă schema bloc a unei surse de alimentare cu redresor monofazat de mică putere. Transformatorul aduce tensiunea alternativă din secundar la valoarea necesară obţinerii tensiunii U0. Redresorul este elementul esenţial al schemei; la ieşirea lui se obţine tensiunea redresată Ur care are o componentă continuă, utilă, şi o componentă alternativă. Filtrul are rolul de a diminua componenta alternativă din tensiunea redresată. Tensiunea continuă U0 de la ieşirea filtrului se poate modifica, fie din cauza variaţiei tensiunii de alimentare u1, fie din cauza modificării rezistenţei de sarcină RS. Stabilizatorul de tensiune continuă, conectat între filtru şi sarcină, are rolul de a menţine constantă tensiunea U0.

Fig. 4.4 Schema bloc a unui circuit de alimentare

cu redresor monofazat de mică putere

Rs

Redresor

U2

Transformator

Stabilizator de tensiune continuă

Ur

U0

Filtru

U1

4.2.2 Redresoare monofazate monoalternanţă cu sarcină rezistivă

Schema redresorului monofazat monoalternanţă este prezentată în fig. 4.5 a. În timpul semialternanţei pozitive a tensiunii u2=2U2sinωt, dioda este polarizată în sens direct şi conduce. În timpul semialternanţei negative, datorită polarizării inverse, dioda este blocată. Diagramele tensiunilor u2, ur şi a curentului prin sarcină sunt prezentate în fig. 4.5 b.

Tensiunea pulsatorie ur are o componentă continuă U0, egală cu valoarea medie a tensiunii ur şi o componentă alternativă u~ astfel încât:

R

Tr

RS

U2

U1

Ur

ur, ir

U2

T=2π

U0

ωt

ωt


U2

U2

u2

b

a

Fig. 4.5 Redresor monofazat monoalternanţă

a – schema de principiu; b – diagrama tensiunilor

u2 , ur şi a curentului prin sarcină

ur=U0+u~                                                                                                  (4.1)

urωt=U0+n=1∞2Unsinnωt+ϕn                                                          (4.2)

unde Un este valoarea eficace a armonicii de ordinul n, iar n este faza iniţială a armonicii de ordinul n. Relaţia (4.2) se poate scrie sub forma unei serii Fourier:

urωt=b0+n=1∞ansinnωt+n=1∞bnsinnωt                                                 (4.3)

În această expresie intervin coeficienţii dezvoltării în serie Fourier, care se definesc astfel:

b0=U0=1T0Turωtdωt=12π0πurωtdωt+π2πurωtdωt=

=12π0π2U2sinωtdωt=2U22π[−cosωt]|0π=2U22π1+1=

=2πU2≃0,45 U2                                                                                        (4.4)

an=1π02Turωtsinnωtdωt=2U2π0πsinωtsinnωtdωt=

=2U2π0πcosωt−nωt−cosωt+nωt2dωt=

=2U22π0πcos1−nωt−cos1+nωtdωt=

=22πsin1−nωt1−n−sin1+nωt1+n |0π                                                            (4.5)

Se observă că pentru n = 2, 3, 4, … an =0

Pentru n = 1 calculăm a1:

a1=1π02Turωtsinωtdωt=1π0π2U2sinωtsinωtdωt=

=2U2π0πsin2ωtdωt=2U22π0π1−cos2ωt2dωt=

=22π0π1−cos2ωtdωt=2U22πωt−12sin2ωt |0π=

=2U22ππ−0−0+0=22U2=U22

bn=1π02Turωtcosnωtdωt=1π0π2U2sinωtcosnωtdωt=

=2U2π0πsinωtcosnωtdωt=

=2U22π0πsinωt+nωt+sinωt−nωt2dωt=

=22π0πsin1+nωt+sin1−nωtdωt=

=2U22π−cos1+nωt1+n−cos1−nωt1−n |0π

Pentru n  1 şi n = 2, 4, 6, … = 2k unde k  0

bn=2U22π−cos2k+1π2k+1+12k+1−cos1−2kπ1−2k+11−2k=

=2U22π12k+1+12k+1+11−2k+11−2k=2U22π22k+1−22k−1=

=2U2π12k+1−12k−1=2U2π2k−1−2k−12k2−1=2U2π−22k2−1

bn=2U2π−2n2−1=2U2π−2n+1n−1;   (n = 2, 4, 6, …)                          (4.6)

Pentru n = 3, 5, 7, … = 2k +1 unde k  0

bn=2U22π−cos2k+2nπ2k+2+12k+2−cos−2kπ−2k+12k=

=2U22π−12k+2+12k+2+12k−12k=0

b1=1π02Turωtcosωtdωt=1π0π2U2sinωtcosωtdωt=

=2U2π0πsin2ωt2dωt=2U22π−cos2ωt2 |0π =2U22π−1+1=0

Putem deci scrie dezvoltarea în serie Fourier, înlocuind coeficienţii calculaţi în relaţia (4.3):

urωt=2U2π+U22sinωt−2U2π⋅21⋅3cos2ωt−2U2π⋅23⋅5cos4ωt−...=	=2U2π1+π2sinωt−21⋅3cos2ωt−23⋅5cos4ωt−...                               (4.7)

Raportul între tensiunea continuă pe sarcină şi valoarea eficace a tensiunii din secundar se numeşte coeficient de redresare kr.

Tensiunea continuă este tocmai U0=2U2π, deci:

kr=U0U2=2U2πU2=2π=0,45                                                                    (4.8)

Ponderea componentei alternative în tensiunea redresată se poate evalua prin factorul de formă, F şi factorul de ondulaţie, γ. Factorul de formă este raportul dintre valoarea eficace a tensiunii redresate Ur şi componenta continuă U0.

F=UrU0                                                                                                          (4.9)

Valoarea eficace se calculează (conform definiţiei) din relaţia:

Ur=1T0Tur2ωtdωt=12π0π2U22sin2ωtdωt=	=U22π0π1−cos2ωt2dωt=U22πωt2−sin2ωt4 |0π=

=U22ππ2−02−sin2π4+sin04=U22π⋅π2=U22=22U2                    (4.10)

Factorul de formă are deci valoarea:

F=UrU0=22U22πU2=π2=1,57                                                                      (4.11)

Cu cât F este mai apropiat de 1, cu atât ponderea componentei alternative în tensiunea redresată este mai mică.

Factorul de ondulaţie , se defineşte ca fiind raportul dintre valoarea eficace a componentei alternative U~ şi componenta continuă. Cunoscând valorile eficace Un ale armonicilor de ordin n = 1, 2, 3, …, valoarea eficace U~ este:

U~ =U12+U22+...                                                                                 (4.12)

sau

U~ =Ur2−U02                                                                                         (4.13)

Rezultă:

γ=U~U0=U12+U22+...U0=Ur2−U02U0=UrU02−1=F2−1            (4.14)

In cazul redresorului monoalternanţă, γ = 1,211.

γ=1,572−1=1,211

Puterea în curent continuu:

P0=U0I0=U02Rs						                                                        (4.15)

determină o anumită putere aparentă, necesară pentru transformator. Pentru calculul puterii aparente în secundar şi în primar, este necesar să se stabilească valorile eficace I1 şi I2 ale curenţilor secundar, respectiv primar. Ţinem seama că:

i2≡ia=urRs  şi  i1=ia−I0n

unde n este raportul de transformare al transformatorului n = U1/U2. Rezultă:

I2=1T0Ti22ωtdωt=12π0πia2ωtdωt=12π0πur2(ωt)Rs2 dωt=

=1Rs12π0πur2(ωt) dωt=1Rs Ur=2U22Rs

Din kr=U0U2, rezultă U2=U0kr, iar kr=2π şi deci U2=πU02. Obţinem:

I2=22U2Rs=22π2U0Rs; I2=π2U0Rs=π2I0                                        (4.16)

I1=1T0ti12(ωt) dωt=12π02πia(ωt)−I0n2 dωt

Calculăm:

I12=12π02πiaωt−I0n2dωt=12πn202πur2ωtRS2−2urωtRS⋅I0+I02 dωt=

=12πn20π2U22RS2⋅sin2ωtdωt−0π22U2RS⋅I0sinωtdωt+02πI02dωt=

=12πn22π2U022RS20πsin2ωtdωt−22πU0I02RS0πsinωtdωt+I0202πdωt=

=12πn2π2I020π1−cos2ωt2dωt−2πI02−cosωt |0π+I02ωt |02π=

=I022πn2π2ωt2−sin2ωt4 |0π−2π1+1+2π−0=

=I022πn2π2π2−0−0+0−4π+2π=πI022πn2π22−2=I022n2π2−42

Deci:

I12=I022n2π2−42 ;

I1=I02nπ2−42=I02nπ2−4

Dacă se efectuează calculele, se obţine:

I1=1,21nI0                                                                                                   (4.17)

Rezultă puterile aparente din secundar şi primar:

S2=U2⋅I2=π2U0⋅π2I0=π222U0I0=3,49 P0                                   (4.18)

S1=U1⋅I1=nU2I1=nπ2U0⋅12nπ2−4⋅I0=

=π22π2−4 ⋅U0I0=2,69 P0                                                                  (4.19)

Puterea de calcul a transformatorului ST, se defineşte ca fiind media aritmetică a puterilor S1 şi S2 :

ST=12S1+S2=3,09 P0                                                                           (4.20)

Relaţia (4.20) permite determinarea puterii aparente a transformatorului pentru obţinerea unei puteri P0 (de curent continuu) în sarcină.

4.2.3 Redresarea monofazată dublă alternanţă cu sarcină rezistivă

Redresoarele dublă alternanţă se realizează după două scheme: un transformator cu priză mediană în secundar şi în punte.

Schema redresorului cu transformator cu priză mediană este dată în fig. 4.6 a. Cele două înfăşurări ale secundarului transformatorului sunt identice şi deci u2' = u2''. Diodele D1 şi D2 conduc în mod alternativ astfel încât tensiunea redresată şi curentul prin sarcină au forma din fig. 4.6 c.

Fig. 4.6 Redresor dublă alternanţă cu transformator cu priză mediană

schema de principiu; b) diagrama tensiunilor din secundar;

c) diagrama tensiunii şi a curentului redresat

ur, ir

U2

T=2π

U0

ωt

ωt


U2

U2

u’2

u”2

D1

+

RS

U’2

U1

Ur

D2

U”2



+



c

b

a

Fig. 4.7 Redresor monofazat dublă

alternaţă în punte

Tr

RS

U2

U1

Ur

D1

D3

D2

D4

 (+)

+ ()

Redresorul în punte are schema din fig. 4.7. In timpul alternanţei pozitive a tensiunii u2 conduc diodele D1 şi D3 iar D2 şi D4 sunt blocate. În alternanţa negativă conduc diodele D2 şi D4 iar D1 şi D3 sunt blocate. Ca şi în cazul redresorului monoalternanţă, tensiunea şi curentul prin sarcină au două componente: o componentă continuă (U0, respectiv I0) şi o componentă alternativă. Expresia analitică a tensiunii redresate într-o perioadă a tensiunii u2 este:

ur = 2U2sinωt, pentru t∈0,T2 , ωt∈0,π                                (4.21)

Reluându-se calculele pentru dezvoltarea în serie Fourier, determinăm coeficienţii:

b0=U0=12π02πurωtdωt=22πU2=0,9 U2                                          (4.22)

an=2U2π0πsinωt⋅sinnωtdωt−π2πsinωtsinnωtdωt=0, n = 1, 2, 3, ..(4.23)

bn=2U2π0πsinωt⋅cosnωtdωt−π2πsinωtcosnωtdωt=2U2π⋅−4n2−1

pentru n = 2, 4, 6, …, b1, b3, b5, … = 0                                                        (4.24)

Rezultă în final expresia dezvoltării în serie Fourier:

ur=2U2π2−43cos2ωt−415cos4ωt−435cos6ωt−...                          (4.25)

Coeficientul de redresare kr devine:

kr=U0U2=22π=0,9, deci are o valoare dublă faţă de cazul redresorului monoalternanţă.

Şi factorul de formă şi coeficientul de ondulaţie se îmbunătăţesc: F = 1,11 (faţă de 1,57),  = 0,482 (faţă de 1,211). De asemenea, pentru o putere P0 dată, puterile aparente ale secundarului şi primarului se micşorează. Astfel, pentru o schemă cu priză mediană, puterea de calcul a transformatorului este ST = 1,48 P0 , iar la redresorul în punte, ST = 1,23 P0 . Putem compara aceste valori cu puterea de calcul a transformatorului din cazul redresorului monoalternanţă, la care ST = 3,09 P0.

Comparând cele două scheme de redresare dublă alternanţă cu transformatorul cu punct median şi în punte, se pot trage următoarele concluzii:

- pentru aceeaşi putere P0 în sarcină, puterea aparentă necesară a transformatorului este mai mare în cazul schemei cu punct median;

- la schema în punte, datorită conducţiei în permanenţă a două diode, rezultă o cădere de tensiune pe diode dublă faţă de schema cu punct median;

- tensiunea redresată obţinută cu ajutorul schemei în punte pentru aceeaşi tensiune secundară a transformatorului este de două ori mai mare;

- tensiunea inversă maximă pe diode, pentru aceeaşi tensiune redresată este de două ori mai mare la schema cu punct median.

4.3 Filtrarea tensiunii redresate

Filtrele cele mai des întrebuinţate la redresoarele de puteri mici au schemele din fig. 4.8.

Obţinerea la bornele rezistenţei de sarcină a unei tensiuni cu factor de ondulaţie mic necesită diminuarea componentei alternative din tensiunea redresată, cu ajutorul filtrelor. Funcţionarea filtrelor se bazează pe proprietatea bobinelor de a avea o rezistenţă neglijabilă pentru componenta continuă a curentului şi o reactanţă mare pentru componenta alternativă din curentul redresat şi pe proprietatea condensatoarelor de capacităţi mari, conectate în paralel cu sarcina, de a şunta armonicele de ordin superior.

Fig. 4.8  Filtre. a) capacitiv; b) inductiv; c) tip L-C; d) tip π CLC; e) tip π CRC

e

d

a

b

1

L

1’

2

2’

L

2

2’

1

1’

C

2

2’

1

1’

C

L

2

2’

1

1’

C

C

R

2

2’

1

1’

C

C

c

4.3.1 Funcţionarea redresorului cu filtru capacitiv

Schema unui redresor monofazat, cu filtru capacitiv este prezentată în fig. 4.9 a. Funcţionarea circuitului rezultă din diagrama de semnal din fig. 4.9 b.

a

b

ua

Tr

u2

u1

RS

uS

2

2’

1

1’

C

ur

iC

uC

ia

u2,uC

U0

ωt

uC

ψ

β

α

ia

ωt1

ωt3

ωt2

u2

ia

ia

Fig. 4.9 Redresor monoalternanţă cu filtru capacitiv

a) schema de principiu; b) diagrama curenţilor şi tensiunilor

Aplicând teorema a doua a lui Kirchhoff în circuitul secundarului transforma-torului obţinem:

u2=ua+uc

uc este tensiunea la bornele condensatorului şi în acelaşi timp tensiunea us la bornele rezistenţei de sarcină şi tensiunea ur de după elementul redresor. Tensiunea pe diodă este:

ua=u2−uc

Presupunem că în momentul aplicării tensiunii de alimentare, condensatorul C este descărcat. În intervalul 0 … t1 se obţine u2 > uc şi deci ua > 0. Dioda conduce şi condensatorul se încarcă prin secundarul transformatorului şi diodă. Rezistenţa de încărcare Ri este foarte mică, incluzând rezistenţa echivalentă serie a transformatorului rTr şi rezistenţa în sens direct a diodei rd, deci:  Ri = rTr + rd . Constanta de timp de încărcare a condensatorului, i = Ri · C, este foarte mică şi deci condensatorul se încarcă rapid. În momentul când se obţine egalitatea uc = u2 şi ua = 0. În continuare, u2 scade şi ua < 0. Dioda se blochează si condensatorul se descarcă prin rezistenţa de sarcină RS. Constanta de timp de descărcare a condensatorului este d = RS · C şi fiind foarte mare, tensiunea uc scade relativ lent, până în momentul t2 . În continuare, dioda conduce în intervalul t2 … t3. Tensiunea condensatorului are mici oscilaţii în jurul valorii U0, care reprezintă componenta continuă a tensiunii la bornele sarcinii.

Valoarea tensiunii continue U0, precum şi amplitudinea componentei alternative depind mult de valoarea rezistenţei de sarcină. Cu micşorarea lui RS scade U0 , iar componenta alternativă creşte.

În fig. 4.9 b s-a notat cu  unghiul de la care începe intervalul de conducţie, cu  intervalul cât durează încărcarea, numit şi unghi de conducţie. Unghiul de la care încetează încărcarea condensatorului se notează cu  =  +  şi se numeşte unghi de blocare. La funcţionarea fără filtru capacitiv, dioda conduce pe întreaga semiperioadă a tensiunii aplicate, adică  = . Filtrul capacitiv reduce perioada de conducţie a diodei în intervalul 0 <  < .

Parametrii redresorului depind de unghiurile de conducţie şi de blocare, care la rândul lor sunt dependente de mărimile C şi RS. Astfel, coeficientul de redresare kr depinde de factorul  RS C, la fel şi factorul de ondulaţie .

4.3.2 Funcţionarea redresorului cu filtru inductiv

Schema unui redresor cu filtru inductiv este prezentată în fig. 4.10.

ua

Tr

u2

u1

RS

uS

2

2’

1

1’

D

ur

L

uL

Fig. 4.10 Redresor monoalternanţă cu filtru inductiv

În fig. 4.11 sunt prezentate variaţiile curentului prin sarcină, tensiunii pe sarcină, tensiunii la ieşirea elementului redresor, ur şi a tensiunii anodice ua. Datorită tensiunii electromotoare de autoinducţie în bobină, conducţia se prelungeşte într-un interval  > .

Calculăm tensiunea continuă la bornele sarcinii:

U0=b0=1T0Turωtdωt=12π02πurωtdωt=12π0β2U2sinωtdωt=

=2U22π[−cosωt]|0β=2U22π1−cosβ                                                    (4.26)

Valoarea curentului continuu mediu I0 este:

I0=2U22πRS1−cosβ                                                                                 (4.27)

Unghiul  este o funcţie de tipul

β=fωLRS                                                                                                 (4.28)

şi este dat de obicei sub formă grafică.

Fig. 4.11 Diagrama tensiunilor şi a curentului la un redresor cu filtru inductiv

a) tensiunea din secundarul transformatorului şi curentului prin sarcină;

b) tensiunea la ieşirea elementului redresor; c) tensiunea anodică a diodei

a

b

π

ωt

iS

u2

β

0

u2

ia

ωt

ωt

2π

ur

0

ua

0

π

2π

β

c

Dacă se dau U2, RS şi L, calculul tensiunii U0 se face pe baza dependenţei   de L/RS şi a expresiei tensiunii U0 .

4.4 Redresoare cu multiplicarea tensiunii

Aceste redresoare permit obţinerea unor tensiuni continue U0 mari în raport cu valoarea eficace U2 . Se folosesc atunci când rezistenţa de sarcină RS este foarte mare, deci la curenţi I0 mici.

În fig. 4.12 se prezintă un redresor ,,cu dublarea tensiunii''. În timpul alternanţei pozitive a tensiunii u2 conduce dioda D1 şi condensatorul C1 se încarcă cu polaritatea din fig. 4.12 a, la o tensiune apropiată de amplitudinea U2m=2U2. În timpul alternanţei negative conduce dioda D2 şi condensatorul C2 se încarcă cu polaritatea din fig. 4.12 a, la o tensiune apropiată de U2m .

Fig. 4.12 Redresor “cu dublarea tensiunii”. a) schema de principiu;

b) diagrama tensiunilor din redresor

Tr

RS

u2

u1

uS

D1

C2

C1

D2

 (+)

+ ()

+



+



+U0

ωt

U0,u2

-U0

uC1

u2

uC2

b

a

Întrucât rezistenţa de sarcină R3 este foarte mare şi descărcarea condensatoarelor este foarte lentă, tensiunea continuă la bornele sarcinii este apropiată de 2U2m .

O schemă mai generală, pentru ,,multiplicarea tensiunii'' este dată în fig. 4.13.

Fig. 4.13 Schemă de redresor cu

“multiplicarea tensiunii”

Tr

U2

U1

 (+)

+ ()

2U2m

U02

D1

C3

C1

D2

+



D3

D4

C4

C2

+



+



+



2U2m

2U2m

U2m

U01

Se presupune, ca şi în cazul anterior, că descărcarea condensatoarelor în intervalele de blocare ale diodelor, este neglijabilă (rezistenţă de sarcină mare). În alternanţa pozitivă, condensatorul C1 se încarcă prin dioda D1 cu polaritatea din figură, la o tensiune apropiată de U2m . În alternanţa negativă următoare conduce dioda D2 iar condensatorul C2 se încarcă până aproape de valoarea maximă a tensiunii aplicate: u2 în serie cu tensiunea pe C1, deci la 2U2m . În următoarea alternanţă pozitivă, condensatorul C3 se încarcă prin D3 până aproape de valoarea maximă a tensiunii aplicate: u2 plus 2 U2m de la bornele lui C2, minus tensiunea U2m de la bornele lui C1, rezultând deci 2U2m . În mod similar, se poate arăta că şi celelalte condensatoare se încarcă cu tensiuni apropiate de 2U2m .

În consecinţă, pe ramura superioară, grupajul condensatoarelor furnizează tensiunea U01 = (2k - 1)U2m iar pe ramura inferioară U02 = kU2m , unde k este numărul condensatoarelor din schemă de pe respectiva ramură.

4.5 Parametrii redresoarelor de mică putere

Parametrii şi caracteristicile mai importante ale redresoarelor de mică putere sunt:

- puterea nominală a redresorului, Pn , egală cu puterea pe care o poate debita în sarcină, în regimul nominal de funcţionare;

- tensiunea nominală, U0n , egală cu tensiunea la bornele de ieşire, atunci când redresorul funcţionează la puterea nominală; curentul nominal, I0n , rezultă din parametrii precedenţi: I0n = Pn/U0n;

- factorul de ondulaţie , când redresorul funcţionează la puterea nominală;

- caracteristica externă, reprezentând dependenţa U0 = f(I0), pentru 0  I0  In (fig. 4.14). Este de dorit ca această caracteristică să fie orizontală. însă, influenţa rezistenţei de sarcină RS asupra tensiunii U0 la redresoarele cu filtru, în special la cele cu filtru capacitiv, este importantă, ceea ce face ca alura caracteristicii externe să fie scăzătoare. Un parametru care determină panta caracteristicii externe este rezistenţa internă a redresorului:

Ri=−ΔU0ΔI0                                                                                                 (4.29)

Este de dorit ca Ri să fie cât mai mică.

Fig. 4.14  Caracteristici externe ale redresoarelor de mică putere

1 – fără filtru; 2 – cu filtru capacitiv; 3 – cu filtru CLC

U0

I0n

I0

2

1

3

ÎNTREBĂRI – PROBLEME

- Care este sensul transferului de energie într-un redresor?

- Se consideră un redresor monofazat monoalternanţă, pentru care valoarea efectivă a tensiunii din secundar U2 = 10 V. Calculaţi componenta continuă obţinută în urma redresării.

- Se consideră un redresor monofazat monoalternanţă, pentru care valoarea efectivă a tensiunii din secundar U2 = 10 V. Frecvenţa reţelei de alimentare este  = 50 Hz. Determinaţi expresia componentei în sin t din dezvoltarea în serie Fourier.

- Se consideră un redresor monofazat monoalternanţă, pentru care valoarea efectivă a tensiunii din secundar U2 = 10 V. Frecvenţa reţelei de alimentare este  = 50 Hz. Determinaţi expresia componentei în sin 2t din dezvoltarea în serie Fourier.

- Se consideră un redresor monofazat monoalternanţă, pentru care valoarea efectivă a tensiunii din secundar U2 = 10 V. Frecvenţa reţelei de alimentare este  = 50 Hz. Determinaţi expresia componentei în cos t din dezvoltarea în serie Fourier.

- Se consideră un redresor monofazat monoalternanţă, pentru care valoarea efectivă a tensiunii din secundar U2 = 10 V. Frecvenţa reţelei de alimentare este  = 50 Hz. Determinaţi expresia componentei în cos 2t din dezvoltarea în serie Fourier.

- Se consideră un redresor monofazat dublă alternanţă, pentru care valoarea efectivă a tensiunii din secundar U2 = 10 V. Frecvenţa reţelei de alimentare este  = 50 Hz. Determinaţi expresia componentei în sin t din dezvoltarea în serie Fourier.

- Se consideră un redresor monofazat dublă alternanţă, pentru care valoarea efectivă a tensiunii din secundar U2 = 10 V. Frecvenţa reţelei de alimentare este  = 50 Hz. Determinaţi expresia componentei în sin 2t din dezvoltarea în serie Fourier.

- Se consideră un redresor monofazat dublă alternanţă, pentru care valoarea efectivă a tensiunii din secundar U2 = 10 V. Frecvenţa reţelei de alimentare este  = 50 Hz. Determinaţi expresia componentei în cos t din dezvoltarea în serie Fourier.

- Se consideră un redresor monofazat dublă alternanţă, pentru care valoarea efectivă a tensiunii din secundar U2 = 10 V. Frecvenţa reţelei de alimentare este  = 50 Hz. Determinaţi expresia componentei în cos 2t din dezvoltarea în serie Fourier.

- Se consideră un redresor monofazat dublă alternanţă, pentru care valoarea efectivă a tensiunii din secundar U2 = 10 V. Calculaţi componenta continuă obţinută în urma redresării.

- Determinaţi valoarea coeficientului de redresare kr pentru un redresor monofazat monoalternanţă.

- Ce reprezintă factorul de formă F a unui redresor?

- Ce reprezintă factorul de ondulaţie  a unui redresor?

- Ce reprezintă coeficientul de redresare kr al unui redresor?

- Precizaţi pentru ce valoare a factorului de formă F un redresor are o calitate mai bună.

- Precizaţi pentru ce valoare a factorului de ondulaţie γ un redresor are o calitate mai bună.

- Determinaţi pentru un redresor monofazat monoalternanţă valoarea factorului de formă F.

- Determinaţi puterea de calcul ST a transformatorului pentru un redresor monofazat monoalternanţă.

- Cum sunt solicitate în tensiune inversă la un redresor dublă alternanţă cu transformator cu punct median fiecare din cele două diode, prin comparaţie cu dioda din redresorul monofazat monoalternanţă?

- Cum sunt solicitate în tensiune inversă la un redresor ideal dublă alternanţă în punte fiecare diodă, prin comparaţie cu dioda din redresorul monofazat monoalternanţă?

- Ce valoare are coeficientul de redresare kr pentru un redresor monofazat dublă alternanţă?

- Pentru aceeaşi putere P0 în sarcină, cum este puterea aparentă necesară a transformatorului pentru redresorul monofazat dublă alternanţă cu punct median, faţă de puterea aparentă a transformatorului pentru redresorul în punte?

- Ce valoare are unghiul de conducţie a diodei β pentru un redresor monofazat funcţionând cu filtru capacitiv?

- Ce valoare are unghiul de blocare a diodei ψ pentru un redresor monofazat funcţionând cu filtru capacitiv?

- Cum este constanta de timp de încărcare a condensatorului de filtrare i la un redresor funcţionând cu filtru capacitiv?

- Cum depind de valoarea rezistenţei de sarcină valoarea tensiunii continue U0 şi amplitudinea componentei alternative la un redresor cu filtru capacitiv?

- Pentru ce unghi conduce dioda la funcţionarea fără filtru a redresorului monoalternanţă?

- Ce valoare are unghiul de conducţie al diodei β pentru un redresor monofazat funcţionând cu filtru inductiv?

- Precizaţi expresia tensiunii continue la bornele sarcinii unui redresor monoalternanţă funcţionând cu filtru inductiv, ca o funcţie de unghiul de conducţie a curentului anodic β şi de valoarea efectivă  a tensiunii din secundarul transformatorului U2.

- Cum trebuie să fie, pentru o bună funcţionare, valoarea rezistenţei de sarcină la un redresor cu multiplicarea tensiunii?

- La ce valoare se încarcă condensatoarele, în condiţii de funcţionare corecte, la un redresor cu multiplicarea tensiunii?

- Cum este de dorit să fie reprezentată grafic caracteristica externă a unui redresor de mică putere?