# 3. TRANSFORMATORUL

3.1 Principiul transformatorului

N1

N2

I1

I2

U1

U2

Φ

RS

Transformatorul este un aparat electrotehnic static, bazat pe fenomenul inducţiei electromagnetice, construit pentru a primi putere electrică, în curent alternativ, sub o tensiune U1 şi o intensitate I1 aplicată unui circuit primar şi a o reda, cu aceeaşi frecvenţă, sub o tensiune U2 şi o intensitate I2 la bornele unui circuit secundar, ca în figura 3.1.

Fig. 3.1 Transformatorul

Transformatorul permite, deci, transformarea unei tensiuni în altă tensiune, transformare necesară pentru transportul (transferul) şi distribuţia cu pierderi minime de energie electrică în curent alternativ.

3.2 Construcţia şi funcţionarea transformatorului monofazat

Transformatorul monofazat se compune dintr-un miez (cadru) din fier ce realizează un circuit magnetic închis, format din tole cu grosimea de 0,3, …, 0,5 mm, izolate între ele cu lac sau cu hârtie pentru a împiedica formarea curenţilor Foucault de mare intensitate. Materialul utilizat pentru realizarea tolelor este un aliaj de fier cu 1,5, …, 4% Si, numit ferosiliciu, în care pierderile de energie sunt minime, atunci când, la inversarea magnetizării, energia electrică se transformă în căldură (fenomenul de histerezis). Pe miez se bobinează două înfăşurări (bobine) din sârmă de cupru. Miezul magnetic realizează un cuplaj magnetic strâns între aceste înfăşurări prin concentrarea liniilor câmpului de inducţie magnetică şi măreşte fluxul de inducţie magnetică (pentru fier r >> 1) prin spirele celor două circuite. Circuitul căruia i se aplică tensiunea generatorului de alimentare se numeşte primar. Al doilea circuit se numeşte secundar. Acesta este generatorul de tensiune pe linia de întrebuinţare.

Presupunem că ambele circuite ale transformatorului au spirele înfăşurate în acelaşi sens şi că fiecare are N1 respectiv N2 spire. Transformatorul se consideră că funcţionează în gol (i2 =0, adică circuitul secundar este fără consumator). Dacă se aplică transformatorului tensiunea alternativă u1 de valoare efectivă U1 în primar apare curentul de intensitate i1 şi valoare efectivă I1. Acesta dă naştere fluxului magnetic alternativ, având valoarea instantanee  = mcos t. Acest flux variabil care străbate spirele ambelor înfăşurări face să apară în cele N1 spire ale primarului o t.e.m. de autoinducţie:

e1=−N1dΦdt=N1ωΦmsinωt

iar în secundar, t.e.m. este:

e2=−N2dΦdt=N2ωΦmsinωt

Facem raportul celor două relaţii:

e1e2=N1N2

Conform legii lui Ohm, în circuitul primar suma dintre tensiunea de alimentare u1 şi t.e.m. de autoinducţie e1 trebuie să fie egală cu căderea de tensiune din primar:

u+e1=R1i1

unde R1 este rezistenţa primarului.

De obicei, valoarea lui R1 este mică şi produsul R1i1 se poate neglija, astfel încât:

e1≈−u1

Semnul ''  '' arată că t.e.m. de autoinducţie este în opoziţie de fază cu tensiunea reţelei de alimentare a transformatorului, u1.

La funcţionarea în gol a transformatorului, t.e.m. e2 este egală cu tensiunea u2 de la bornele secundarului:

e2=u2

Rezultă deci, că:

e1e2≃U1U2

T.e.m. e1 şi e2 sunt în fază, iar tensiunile u1 şi u2 sunt în opoziţie de fază (semnul '' - '' din faţa raportului u1 / u2 indică această defazare, de  radiani).

În valoare absolută, rezultă o relaţie şi între valorile efective ale mărimilor alternative:

U1U2≈E1E2=N1N2=k

Raportul tensiunilor la bornele înfăşurărilor, la mersul în gol al transfor-matorului, notat cu k, se numeşte raportul de transformare al transformatorului.

Dacă k < 1, u2 > u1, transformatorul poartă denumirea de transformator ridicător de tensiune, iar dacă k > 1, u2 < u1, se numeşte transformator coborâtor de tensiune. Când k = 1, u2 = u1, transformatorul serveşte la separarea electrică a circuitelor, ele rămânând cuplate prin câmp magnetic, adică cuplate inductiv. Transformatoarele cu raport de transformare apropiat de unitate sunt folosite în unele montaje din electronică.

Dacă la bornele transformatorului se conectează un consumator rezistiv de rezistenţă RS, prin circuitul secundar va apărea curentul de intensitate i2. În acest caz, u2  e2 deoarece apare căderea de tensiune pe sarcină RS i2. În condiţii normale (nominale) de funcţionare, diferenţa e2 - u2 este mică, deoarece şi pierderile Joule în secundarul transformatorului sunt mici. Se poate deci considera că practic, puterea P1 din primar şi cea din secundar P2 sunt egale: P1 = P2 sau U1I1 = U2I2 , de unde:

U1U2=I2I1≈N1N2=k

Pentru cazul transformatorului care funcţionează în sarcină, în sensul că la bornele primarului se aplică tensiunea u1 de la o reţea de alimentare, iar la bornele înfăşurării secundare este conectat un receptor (consumator) de curent alternativ, procesele fizice sunt, în principal, următoarele: circuitul secundar fiind închis printr-un consumator oarecare, rezistiv sau rezistiv - reactiv, t.e.m. produce în el un curent de intensitate i2. Acest curent produce la rândul său un flux 2 care conform legii lui Lenz este de sens contrar fluxului creat de curentul primar, denumit flux de regim 1. Având în vedere faptul că transferul de putere din primar în secundar (realizat prin cuplaj magnetic) face să apară o serie de pierderi de natură electrică şi magnetică (prin efect Joule în înfăşurări şi pierderi prin curenţi turbionari şi histerezis în miezul de fier) valoarea maximă a fluxului 2 este mai mică decât valoarea maximă a lui 1 . Diferenţa celor două fluxuri constituie fluxul principal prin transformator şi este practic egal cu fluxul  = m cos t produs de curentul primar la mersul în gol al transformatorului:  = 1 - 2 = m cos t. La o creştere a sarcinii, valoarea maximă a lui 2 creşte şi are ca efect tendinţa de scădere a fluxului principal  . Ca efect, din relaţia:

i1=u1−N1dΦdtR1 , din u1+e1=R1i1 , e1=−N1dΦdt

rezultă că valoarea efectivă I1 creşte. Creşterea lui I1 implică creşterea valorii maxime a fluxului 1. Ca urmare, m rămâne practic constant în raport cu variaţia sarcinii.

Aşadar, când creşte sarcina transformatorului, adică creşte I2, creşte şi intensitatea curentului I1 prin circuitul primar, deoarece puterea furnizată în secundar creşte şi deci trebuie să crească şi puterea absorbită de primar de la reţeaua de alimentare. Invers, la scăderea puterii în secundar, scade şi puterea absorbită de primar.

Pentru transformatoarele de înaltă frecvenţă din aparatura electronică se folosesc miezuri din ferită (amestec sinterizat din oxizi de fier şi alţi oxizi) care au permitivitate relativă mare şi conductivitate redusă.

Randamentul transformatorului se defineşte ca fiind raportul dintre puterea activă P2 furnizată de secundar şi puterea activă P1 primită de către primar de la reţeaua de alimentare.

Diferenţa P2 - P1 reprezintă puterea pierdută de transformator, care se compune din pierderile prin efect Joule în înfăşurările transformatorului numite pierderi în cupru PCu = R1I12 + R2I22 şi pierderile prin histerezis şi curenţi turbionari, numite pierderi în fier, PFe. Deci, expresia randamentului este:

η=P2P1

sau:

η=P2P2+PCu+PFe

Randamentul atinge un maxim când PCu = PFe. Cum transformatorul nu are piese în mişcare, ele nu au pierderi de energie prin frecări şi funcţionează cu randamente mai mari decât ale maşinilor electrice rotative, atingând chiar valori de 99% la transformatoarele de putere mare. În fig. 3.2 se prezintă bilanţul puterilor active într-un transformator lucrând în sarcină.

P1

P2

PCu2

PCu1

PFe

RS

U2

U1

I1

I2

Fig. 3.2 Bilanţul puterilor active într-un

transformator lucrând în sarcină

### ÎNTREBĂRI – PROBLEME

- Ce valori poate căpăta tensiunea de ieşire dintr-un transformator în raport cu tensiunea de intrare?

- Care este rolul straturilor izolatoare (lac sau hârtie) dintre tolele miezului unui transformator?

- Pentru situaţia în care ambele circuite ale transformatorului au spirele înfăşurate în acelaşi sens, precizaţi faza între tensiunea electromotoare de autoinducţie din primarul transformatorului şi tensiunea electromotoare indusă în secundar.

- Pentru situaţia în care ambele circuite ale transformatorului au spirele înfăşurate în acelaşi sens, precizaţi faza între tensiunea U1 din primarul transformatorului şi tensiunea U2  din secundar

- Pentru cazul transformatorului care funcţionează în sarcină, t.e.m. din secundar produce un curent de intensitate i2 . Acest curent determină apariţia unui flux magnetic 2. Care este sensul acestui flux faţă de fluxul magnetic 1?

- Cum este ca valoare, pentru un transformator ridicător de tensiune, fluxul magnetic secundar 2 faţă de fluxul magnetic 1 din primar?

- Ce se constată pentru un transformator funcţionând în sarcină, la o creştere a sarcinii, pentru valoarea maximă a fluxului 2m?

- Ce reprezintă fluxul principal pentru un transformator funcţionând în sarcină?

- Ce se întâmplă la creşterea sarcinii unui transformator cu valoarea maximă a fluxului principal m?