2. SEMICONDUCTOARE

Purtători de sarcină în semiconductoare

Conductoare, izolatoare, semiconductoare

Din punctul de vedere al proprietăţii corpurilor solide de a fi străbătute de curent electric sub acţiunea unei tensiuni electrice continue aplicate din exterior, acestea se împart în trei mari categorii:

- conductoare (metalele);

- semiconductoare;

- izolatoare.

După cum s-a arătat anterior, în metale întâlnim o structură cristalină, unde în nodurile reţelei cristaline se găsesc plasaţi ioni pozitivi, în timp ce printre noduri se mişcă liber şi haotic electroni. Apariţia electronilor liberi se explică prin forţa de legătură foarte slabă a electronilor de valenţă. Concentraţia electronilor liberi este de ordinul 1028 m-3 şi nu depinde practic de temperatură. Rezistenţa electrică a metalelor este determinată de frecvenţa ciocnirilor electronilor liberi cu ionii pozitivi din nodurile reţelei. Ionii sunt într-o permanentă vibraţie termică în jurul unei poziţii de echilibru. Cu creşterea temperaturii, amplitudinea oscilaţiilor creşte, ceea ce frânează mişcarea de ansamblu a electronilor liberi sub acţiunea unui câmp electric exterior. Aşa se explică creşterea rezistenţei (rezistivităţii) metalelor cu temperatura.

Din punct de vedere al conductivităţii  ( = 1/), metalele înregistrează valori foarte mari, m [106, 108] -1m-1. Există şi o categorie de materiale, numite izolatoare, pentru care conductivitatea este extrem de mică, i [10-12,10-20] -1m-1. Electronii de valenţă ai atomilor acestor materiale sunt foarte puternic legaţi de atomi. Izolatoarele nu conduc curentul electric deoarece în interiorul lor, practic, nu există purtători liberi de sarcină electrică. Aceste materiale, cum ar fi mica, materiale plastice, sticla, ceramica, marmura, hârtia, cauciucul etc. sunt foarte folosite în electrotehnică în general pentru a realiza diferite izolaţii electrice.

Între metale şi izolatoare, din punct de vedere al conductivităţii, se plasează semiconductoarele, pentru care s [104, 10-8] -1m-1. Spre deosebire de metale, la semiconductoare, conductivitatea creşte puternic cu temperatura (absolută), aşa cum se indică în fig. 2.1.



T

Fig. 2.1 Variaţia cu temperatura a conductivităţii semiconductoarelor

La temperaturi foarte coborâte, semiconductoarele sunt izolatoare, iar la temperaturi ridicate sunt conductoare destul de bune. În categoria semiconductoarelor intră o mare varietate de substanţe: oxizi, compuşi, elemente chimice ca siliciul, germaniul, seleniul, etc. În dispozitivele electronice semiconductoare, cele mai utilizate materiale sunt cristalele elementelor tetravalente Ge şi Si şi a unor compuşi intermetalici, îndeosebi GaAs (arseniură de galiu).

În cazul semiconductoarelor, electronii de valenţă sunt legaţi de atom mai slab decât la materialele izolatoare. Aceste legături pot fi rupte dacă electronii primesc o energie suficientă devenind astfel electroni liberi. Pentru trecerea electronilor din stadiul de electroni legaţi de atom în starea de electroni liberi, trebuie transmisă o energie minimă W, numită energie de activare. Pentru semiconductoare, energia de activare se plasează în domeniul 0,025 … 3 eV. Fiecare material semiconductor în parte este caracterizat de o anumită valoare a energiei de activare. Astfel, pentru Ge avem W = 0,72 eV, pentru Si, W = 1,1 eV, etc. Folosind acelaşi criteriu, al energiei de activare, putem constata că la metale, W = 0, iar la izolatori, W = 3 … 10 eV. Energia de activare la metale fiind nulă, la orice temperatură numărul electronilor liberi este acelaşi. În cazul izolatoarelor, energia de activare fiind foarte mare, prin încălzire, practic nu apar purtători liberi.

Datorită valorilor mici, energia de activare poate fi transmisă electronilor de valenţă din materialele semiconductoare de energia de agitaţie termică a ionilor reţelei cristaline. Spre deosebire de metale, cu creşterea temperaturii în semiconductoare creşte numărul electronilor liberi. De exemplu, la Si pur, concentraţia electronilor liberi creşte de la 1017 m-3 (la temperatura camerei) până la 1024 m-3, la temperatura de 700 ˚C (legea 3/2).

Purtători de sarcină în semiconductoare. Semiconductoare intrinseci

La semiconductoare este caracteristic faptul că la conducţie participă pe lângă electronii liberi (de conducţie) şi electronii de valenţă, rămaşi legaţi de atomii din reţeaua cristalină. Pentru înţelegerea acestui tip de conducţie analizăm comportarea electronilor dintr-un cristal de germaniu. Atomul de germaniu are patru electroni de valenţă. În reţeaua cristalului de germaniu, fiecare atom este înconjurat echidistant de patru atomi. Fiecare electron de valenţă al unui atom formează o pereche cu un electron de valenţă din atomul vecin. Electronii devin comuni ambilor atomi. Acest tip de legătură, caracterizată prin punerea în comun a electronilor de valenţă între atomii vecini, se numeşte legătură covalentă. În fig. 2.2 a se reprezintă modelul spaţial al legăturilor unui atom de germaniu din reţeaua cristalină, iar în fig. 2.2 b modelul plan (simplificat) al legăturilor covalente dintre atomii de germaniu.

+

+

+

+

+

Fig. 2.2 a) Modelul spaţial al legăturilor unui atom dintr-un cristal

de germaniu pur; b) Legăturile covalente ale cristalului de germaniu pur (reprezentare simplificată în plan a modelului spaţial)

a

b

Starea legăturilor din fig. 2.2 corespunde temperaturilor foarte scăzute, când cristalul se comportă ca un izolator aproape perfect. La temperaturi mai înalte, datorită caracterului fluctuant al energiei de agitaţie termică, o parte din electronii din legăturile covalente pot deveni electroni liberi, primind o energie (cel puţin) egală cu energia de activare. Electronii eliberaţi din atomii neutri lasă în locurile pe care le părăsesc ''goluri'', adică legături covalente nesatisfăcute. Sub acţiunea unui câmp electric exterior, electronii din unele legături covalente ale atomilor vecini pot ''umple'' aceste ''goluri''. Ca urmare, în atomii de unde au plecat rămân alte ''goluri''. După apariţia unui ''gol'', un electron dintr-un atom vecin îl umple, lăsând în urma lui alt gol. Prin urmare, are loc o deplasare a electronului legat (de valenţă) într-un sens şi a golului în sens contrar. În acest fel, golurile se comportă ca nişte particule fictive, cu sarcină pozitivă +e şi masă mp , care se deplasează prin cristal şi contribuie, alături de electronii liberi, la conducţia electrică.

Mişcarea electronilor liberi, eliberaţi din legăturile covalente, se poate reprezenta printr-o mişcare clasică, supusă legilor mecanicii newtoniene, sub acţiunea forţelor externe (câmpuri electrice exterioare), a unei particule fictive, numită electron de conducţie. Acesta are sarcina electrică -e şi o masă mn. În mn se include efectul câmpului electric periodic, datorat ionilor reţelei cristaline, electronul fiind supus doar forţelor externe, macroscopice.

In concluzie, în semiconductoare participă la conducţie două tipuri de purtători de sarcină mobilă: electronii (negativi) şi golurile (pozitive).

Într-un semiconductor pur, la echilibru termic, purtătorii mobili apar numai  prin generarea termică a perechilor electron-gol. În acest fel, vor rezulta tot atâţia electroni de conducţie câte goluri.

Semiconductorul în care concentraţia de electroni este egală cu cea de goluri se numeşte semiconductor intrinsec, iar concentraţia respectivă ni , concentraţia intrinsecă:

n0 = p0 = ni                                                                               				  (2.1)

unde n0 şi p0 reprezintă concentraţiile de electroni, respectiv de goluri, în semiconductorul pur, la echilibru termic. Pentru o temperatură dată, n0 şi  p0 sunt mărimi constante care depind de natura semiconductorului pur respectiv.

Semiconductoare cu impurităţi. Conductivitatea electrică a unui semiconductor cu impurităţi

Semiconductoare cu impurităţi

Tipul conducţiei electrice intr-un semiconductor poate fi determinat şi de prezenţa şi de natura atomilor străini (impurităţi) în reţeaua sa cristalină. Procesul (tehnologic) de impurificare a unui semiconductor se numeşte dopare (sau dotare). Nivelele normale de dopare sunt foarte mici, de ordinul un atom de impuritate la 104 … 107 atomi de semiconductor din cristal.

În reţeaua cristalină se pot introduce două tipuri de impurităţi:

Fig. 2.3  Legăturile covalente în cristalul de germaniu, în care un atom de germaniu a fost înlocuit cu un atom de impuritate pentavalent (arseniu)

As

Ge

Ge

Ge

Ge

electron

liber

a) dacă în cristalul de germaniu se introduc atomi pentavalenţi (de exemplu, arseniu), numai 4 din cei 5 electroni de valenţă se leagă covalent cu atomii vecini de germaniu, iar cel de-al cincilea se desprinde de atomul de impuritate şi devine electron liber (fig. 2.3). Pentru ca el să devină electron de conducţie, este suficientă o energie în jur de 0,01 eV, la Ge, respectiv 0,05 eV, la Si, capabilă să-l desprindă de atom. La temperatura camerei, practic toţi aceşti ai 5-lea electroni devin electroni de conducţie. Electronul cedat nu lasă însă o legătură nesatisfăcută; atomul de arseniu (As) devine ion pozitiv (devenind purtător de sarcină imobil). Impurităţile pentavalente creează deci, în reţeaua cristalină a germaniului un singur fel de purtători mobili de sarcină: electroni. Impurităţile care permit astfel de cedări de electroni liberi se numesc donori, iar semiconductorul cu atomi de impuritate donori se numeşte semiconductor extrinsec de tip n (negativ).

În semiconductorul extrinsec de tip n, nn0 reprezintă concentraţia totală de electroni liberi la echilibru termic, proveniţi atât de la atomii de impuritate, cât şi datorită agitaţiei termice a reţelei, care generează perechi electron-gol. În acest caz, nn0 >>p0 şi semiconductorul are conductivitatea electrică mult mai mare decât conductivitatea aceluiaşi semiconductor în stare pură. Deoarece conducţia în acest caz se face în principal cu electroni, ea se numeşte conducţie de tip n. În semiconductorul de tip n, electronii sunt purtători majoritari, iar golurile sunt purtători minoritari. De exemplu, la 20 ºC, pentru Ge pur conductivitatea are valoarea  = 2,2 -1m-1, iar Ge de tip n are  = 102 -1m-1. Conductivitatea semiconductorului este cu atât mai mare cu cât concentraţia purtătorilor de sarcină liberi este mai mare.

b) În cristalul de germaniu se pot introduce impurităţi formate din atomi trivalenţi (indiu, galiu, bor, aluminiu). Şi în acest caz atomii de impuritate vor ocupa în reţea locul unor atomi de germaniu, având însă fiecare câte o legătură covalentă nesatisfăcută. Atomul trivalent de bor - de exemplu, are lipsă un electron de legătură (fig. 2.4). Atomul de bor poate accepta un electron provenind de la o legătură Ge - Ge a unui atom vecin.

Fig. 2.4  Formarea golurilor în cristalul de germaniu extrinsec dotat cu atomi de bor

B

Ge

Ge

Ge

Ge

electron “împrumutat”

de la atom de Ge vecin

gol

Apare un gol care tinde să se completeze prin atragerea unui electron de valenţă de la un alt atom de germaniu vecin. Astfel, în reţeaua semiconductorului se formează un număr de goluri egal cu numărul atomilor de impuritate. Atomii de impuritate devin ioni negativi (ficşi) şi poartă denumirea de acceptori. Purtătorii de sarcină mobili majoritari sunt în acest caz golurile iar purtătorii mobili de sarcină minoritari sunt electronii liberi proveniţi din generarea de perechi electron-gol, pe seama fluctuaţiei energiei de agitaţie termică a reţelei. Deci, np0 >> n0 şi avem conducţie de tip p.

Conductibilitatea semiconductoarelor şi structura benzilor energetice

Conform teoriei cuantice, atât în stratul de valenţă cât şi în cel de conducţie, electronii sunt caracterizaţi de valori cuantificate (discontinue) ale energiei. Nivelele energetice (posibile) ale electronilor de valenţă se grupează în banda de valenţă, iar a electronilor liberi în banda de conducţie. Cele două benzi sunt separate de banda interzisă. Se cunoaşte că pentru semiconductorul intrinsec, pur din punct de vedere chimic, la o anumită energie primită din exterior, un număr de electroni din stratul de valenţă părăsesc atomii respectivi, devenind electroni liberi ce participă la procese de conducţie. Aportul energetic exterior necesar este egal cu înălţimea W a benzii interzise.

În fig. 2.5 se prezintă structura benzilor energetice în cazul unui semiconductor intrinsec.

Atunci când un electron de valenţă primeşte energie din exterior, el poate rupe legătura covalentă, devenind electron liber. Prin acest proces apare şi golul, care participă la conducţie ca purtător de sarcină pozitivă. Ca urmare, electronul liber este un purtător al cărui nivel energetic corespunde benzii de conducţie, pe când golul este un purtător pozitiv, al cărui nivel energetic corespunde benzii de valenţă.

Banda

interzisă

Banda de

conducţie

Banda de

valenţă

ΔW

W

Fig. 2.5  Structura benzilor energetice la

un semiconductor intrinsec

Când un electron părăseşte atomul, devenind electron liber, spunem că se generează o pereche electron - gol. Într-un semiconductor intrinsec are loc un proces continuu de generare a perechilor electron - gol, a cărui intensitate depinde de energia primită de semiconductor, din exterior. Simultan, are loc şi un proces invers, de recombinare electron - gol, rezultând atomi neutri.

Un semiconductor asupra căruia nu acţionează agenţi exteriori cum ar fi: câmp electromagnetic, radiaţii cu particule sau electromagnetice, se spune că se află la echilibru termic. În acest caz, concentraţiile de electroni şi goluri generaţi prin mecanism intrinsec, depind de temperatura absolută:

ni=pi=A⋅T32exp−ΔW2kT                                                                      (2.2)

unde ni , pi sunt concentraţiile de electroni şi goluri în semiconductorul intrinsec, T - temperatura absolută, k - constanta lui Boltzmann, W - lăţimea benzii interzise, A - constantă, i - indice care arată că procesul se referă la semiconductor intrinsec.

Dacă în semiconductor apare un câmp electric, electronii se vor mişca în sens invers câmpului, iar golurile în sensul liniilor de câmp. Se formează un curent de electroni ini , respectiv de goluri ipi , ambii în acelaşi sens (al liniilor de câmp). Curentul total de conducţie prin semiconductor este egal cu suma celor doi curenţi. Componentele curentului de conducţie nu sunt egale (ini > ipi), deoarece mobilităţile celor două tipuri de purtători nu sunt egale.

x

x

x

x

x

x

x

n

p

Na

nn

pp

Nd

Ei

ρ

c

V

U0

a

e

d

f

b

+

-

Fig. 2.8  Joncţiunea p-n. a) structura joncţiunii; b) distribuţia concentraţiei de impurităţi; c) distribuţia concentra-ţiei purtătorilor majoritari; d) distribu-ţia sarcinii spaţiale;  e) distribuţia intensităţii câmpului electric intern al regiunii de trecere; f) distribuţia potenţialului

Fig. 2.6  Structura benzilor energetice la un semiconductor extrinsec cu impurităţi donoare

Nivel

donor

Banda de

conducţie

Banda de

valenţă

ΔWd

W

Fig. 2.7  Structura benzilor energetice la un semiconductor extrinsec cu impurităţi acceptoare

Nivel

acceptor

Banda de

conducţie

Banda de

valenţă

ΔWa

W

Analiza folosind structura de benzi se aplică şi la semiconductoarele extrinseci. În cazul semiconductoarelor dopate cu impurităţi pentavalente (donoare), impurităţile introduc un nivel energetic în banda interzisă a semiconductorului, numit nivel donor, situat foarte aproape de banda de conducţie, ca în fig. 2.6.

Cum valoarea Wd este foarte mică (0,01 … 0,05) eV la temperaturile ambiante obişnuite, practic toţi atomii donori furnizează câte un electron liber, electronii devenind astfel purtători majoritari.

În cazul semiconductorului dopat cu impurităţi trivalente, acestea introduc în banda interzisă un nivel acceptor, foarte aproape de banda de valenţă, ca în fig. 2.7. Ca urmare, la temperatura ambiantă, practic toţi atomii acceptori captează câte un electron, care a primit o energie Wa << Wd, formându-se un număr de goluri egal cu numărul de atomi acceptori. Deci, golurile devin în acest caz purtători majoritari, iar electronii devin purtători minoritari.

Joncţiunea p – n

Procese fizice în joncţiunea p-n

Dacă într-un semiconductor se realizează, prin procedee speciale, o zonă p şi o zonă n, astfel ca trecerea de la o zonă la cealaltă să se facă pe o distanţă foarte mică (de regulă, sub 10-5 mm), se obţine o joncţiune p - n (fig. 2.8).

Notând cu Na concentraţia atomilor acceptori şi cu Nd concentraţia atomilor donori, în fig. 2.8 b se prezintă distribuţia concentraţiei impurităţilor, în cazul ideal, când trecerea de la regiunea p la regiunea n se face brusc (joncţiune abruptă). De obicei, concentraţiile impurităţilor în cele două zone nu sunt egale (Na > Nd), joncţiunea numindu-se în acest caz asimetrică.

Procesele fizice care au loc în joncţiunea p - n au o importanţă deosebită în funcţionarea celor mai multe dispozitive semiconductoare. În cel mai simplu caz, joncţiunea p - n poate fi utilizată la realizarea diodelor semiconductoare.

În vecinătatea suprafeţei de separaţie a zonelor p şi n există o variaţie puternică a concentraţiei purtătorilor majoritari. Diferenţele de concentraţii ale golurilor şi electronilor determină difuzia purtătorilor majoritari dintr-o zonă în alta: golurile tind să difuzeze din zona n iar electronii în zona p. Datorită procesului de difuzie, cât şi datorită recombinării purtătorilor majoritari cu cei difuzaţi, în vecinătatea suprafeţei de separaţie are loc o micşorare substanţială a concentraţiei purtătorilor majoritari (fig. 2.8 c). În consecinţă, sarcina ionilor imobili ai impurităţilor rămâne necompensată de sarcina purtătorilor majoritari, conducând la apariţia în vecinătatea suprafeţei de separaţie, a unei sarcini spaţiale fixată în reţeaua cristalină. Sarcina spaţială este formată din ioni negativi de impurităţi acceptoare, în zona p şi de ioni pozitivi de impurităţi donoare, în regiunea n (fig. 2.8 d). Regiunea în care apare sarcina spaţială, din vecinătatea suprafeţei de separare se numeşte regiune de trecere. Celelalte zone, fără sarcină spaţială, se numesc regiuni neutre.

Sarcina spaţială produce un câmp electric intern al regiunii de trecere, care se opune difuziei purtătorilor majoritari (fig. 2.8 e). Prezenţa câmpului electric duce la apariţia unui potenţial, a cărui distribuţie este precizată în fig. 2.8 f. Se constată apariţia unei bariere de potenţial în regiunea de trecere care se va opune difuziei purtătorilor majoritari. in acest caz va exista totuşi un curent de difuzie id = ipM + inM , unde ipM şi inM sunt componentele curenţilor de goluri, respectiv de electroni, produşi de acei purtători majoritari care au o energie suficient de mare pentru a învinge bariera de potenţial U0 din regiunea de trecere. Cum bariera de potenţial este mare, curentul de difuzie id este foarte mic.

Fig. 2.9 Polarizarea joncţiunii p – n; a) joncţiunea p – n nepolarizată; b) joncţiunea p – n polarizată direct; c) joncţiunea p – n polarizată invers

ipM

inM

ipm

inm

n

p

U0

V

+  ua  -

→

ipM

inM

ipm

inm

n

p

ua

V

ua>0

-  ua  +

←

ipM

inM

ipm

inm

n

p

ua

V

ua<0

a

b

c

U0

U0

Câmpul intern al joncţiunii antrenează dintr-o zonă în alta purtătorii minoritari, formând un curent de conducţie, ic = ipm + inm , unde ipm şi  inm sunt componentele curenţilor de goluri, respectiv de electroni (purtători minoritari). În regimul de echilibru termic al unei joncţiuni nepolarizate, curentul de difuzie id este egal şi de sens contrar cu curentul de conducţie ic , astfel încât curentul rezultant prin joncţiune este nul (fig. 2.9 a).

Presupunem că joncţiunea p-n este prevăzută cu două contacte laterale metalice (fig. 2.9), care permit conectarea dispozitivului în circuit. Cu toate că există o diferenţă de potenţial între zonele p şi n, reprezentând bariera de potenţial U0, tensiunea la bornele dispozitivului, în gol, este egală cu zero. Aceasta se explică prin existenţa în circuit a două contacte metal - semiconductor, care produc potenţiale de contact, astfel încât tensiunea rezultantă între terminale este egală cu zero.

Dacă se aplică la bornele joncţiunii p-n o tensiune ua cu polaritatea din fig. 2.9 b, câmpul electric exterior diminuează intensitatea câmpului electric din regiunea de trecere şi ca urmare bariera de potenţial scade de la valoarea U0 la valoarea U0 -ua. Curentul de difuzie creşte şi poate atinge valori foarte mari, în timp ce curentul de conducţie se modifică puţin. Curentul prin joncţiune este egal cu curentul de difuzie, format din purtătorii majoritari, reprezentând curentul direct al joncţiunii.

Fig. 2.10  Model simplificat al joncţiu-nii p-n. a) structura joncţiunii;

b) distribuţia sarcinii spaţiale;

c) distribuţia intensităţii câmpului electric; d) distribuţia potenţialului

x

x

x

n

p

Em

ρ

V

U0

a

c

b

d

+

-

E

Ln

-Lp

Aplicând o tensiune ua < 0, adică cu polaritatea plus pe borna n, câmpul electric din regiunea de trecere este întărit de câmpul electric aplicat din exterior. Bariera de potenţial creşte de la U0 la U0 + ua. Curentul de difuzie scade practic la zero. Prin joncţiune va circula curentul de purtători minoritari (de conducţie) ic . Ca valoare, acest curent este foarte mic şi reprezintă curentul invers al joncţiunii p-n.

Pentru stabilirea unor proprietăţi ale regiunii de trecere, esenţiale pentru înţelegerea funcţionării dispozitivelor semiconductoare, se foloseşte un model simplificat al joncţiunii, obţinut în ipoteza că densităţile de sarcină spaţială, din regiunea de trecere, sunt constante în cele două zone (fig. 2.10).

În fig. 2.10 s-a notat cu Ln lăţimea regiunii de trecere în zona n şi cu Lp lăţimea regiunii de trecere în zona p.

Se poate deduce lărgimea regiunii de trecere a joncţiunii, conform relaţiei:

L=Lp=Ln=2εU0e1Na+1Nd      (2.3)

unde:

 - permitivitatea materialului;

e - sarcina electrică elementară;

U0 - bariera de potenţial;

Na , Nd - concentraţiile de impurităţi acceptoare, respectiv donoare.

În cazul în care joncţiunii i se aplică o tensiune ua , lăţimea regiunii de trecere devine:

L=Lp=Ln=2ε0U0−uae1Na+1Nd                                                 (2.4)

Pe baza acestui model se pot deduce următoarele proprietăţi importante ale regiunii de trecere:

- regiunea de trecere se comportă ca un dielectric datorită concentraţiei scăzute a purtătorilor;

- extinderea regiunii de trecere în zonele p şi n este invers proporţională cu concentraţia impurităţilor în zonele respective;

- lărgimea regiunii de trecere creşte odată cu tensiunea inversă aplicată joncţiunii.

Caracteristica statică a joncţiunii p-n. Punctul static de funcţionare

p

n

A

C

a

b

Fig. 2.11  Dioda semiconductoare

a) structură; b) simbolizare

200

ia [mA]

Ustr

ia [μA]

100

ua [V]

0,8

1,2

0,4

0,1

0,2

0,3

30

20

10

Fig. 2.12  Caracteristica statică a diodei semiconductoare

Fie o joncţiune p-n utilizată ca diodă semiconductoare (fig. 2.11). Electrodul cu potenţial pozitiv în timpul conducţiei se numeşte anod, iar celălalt electrod se numeşte catod.

Caracteristica statică a diodei semiconductoare reprezintă dependenţa curentului prin diodă, numit curent anodic de tensiunea dintre anod şi catod, numită tensiune anodică.

În fig. 2.12 se prezintă caracteristica statică a diodei semiconductoare, pentru care s-au adoptat scări diferite pe semiaxe. În cadranul I se prezintă caracteristica directă, unde tensiunea anodică are valori foarte mici (0,2, …, 0,5V) la Ge şi (0,6, …, 0,9V) la Si, iar curentul poate avea valori mari. În cadranul III se reprezintă ramura de polarizare inversă, în care tensiunile aplicate diodei pot avea valori mari, dar curentul prin diodă este practic constant şi foarte mic. Caracteristica teoretică a unei diode este de forma:

ia=ISexpeuakT−1                                                                                    (2.5)

unde:

ua - tensiunea aplicată la borne;

e - sarcina electrică elementară;

k - constanta lui Boltzmann;

T - temperatura absolută;

IS - curent de saturaţie, dependent de concentraţiile purtătorilor minoritari.

Factorul eT=kTe se exprimă dimensional în volţi şi se numeşte tensiune termică (eT = 26 mV la T = 300 K). Pentru tensiuni inverse mari (faţă de eT), expe Uak T << 1 şi ia  IS. La polarizări directe, dacă Ua > eT  şi  expe Uak T >> 1, se obţine ecuaţia:

ia≃ISexpeuakT                                                                                       (2.6)

La tensiuni inverse mari se constată o creştere importantă a curentului invers prin diodă, datorat multiplicării în avalanşă a purtătorilor de sarcină. Sub acţiunea câmpului electric rezultat prin aplicarea tensiunii la borne, purtătorii de sarcină sunt acceleraţi, putând produce ionizări, respectiv generări de perechi electron - gol, datorită ciocnirilor neelastice. Purtătorii rezultaţi sunt la rândul lor acceleraţi şi pot genera noi perechi electron - gol prin alte ciocniri neelastice.

Temperatura joncţiunii p-n influenţează substanţial curentul prin diodă, în sensul creşterii, atât la conducţia directă, dar în special la polarizarea inversă (fig. 2.13).

Se consideră un circuit electric format dintr-o diodă înseriată cu o rezistenţă R şi cu o sursă de t.e.m E (fig. 2.14). Dându-se valorile E şi R şi caracteristica statică a diodei  ia = ia (ua), se cere să se determine curentul prin diodă şi tensiunea la borne.

Pentru rezolvarea problemei, se utilizează caracteristica statică a diodei şi relaţia obţinută prin aplicarea legii a II-a a lui Kirchhoff pe circuitul considerat.

ia = ia (ua)

Ria + ua = E

Fig. 2.13 Influenţa temperaturii asupra caracteristicii statice a  diodei semiconductoare

200

ia [A]

Ustr

[μA]

100

ua [V]

0,8

1,2

0,4

0,1

0,2

0,3

30

20

10

20º C

40º C

30º C

ia

ua

R

E



+

a

D

ia

ua

ua0

M

ia0

ia

R

α

E

b

tg α = R

Fig. 2.14 Dioda semiconductoare în circuit. a) circuitul de alimentare;

b) determinarea punctului static de funcţionare

Soluţia sistemului constituie curentul prin diodă şi tensiunea la bornele sale. Cum relaţia ia = ia (ua) este dată sub formă grafică, soluţia sistemului se obţine pe cale grafică (metoda grafo - analitică). Reprezentarea celei de-a doua ecuaţii din sistem în planul ia - ua poartă denumirea de dreaptă statică de sarcină. Intersecţia dreptei statice de sarcină cu caracteristica diodei se numeşte punct static de funcţionare. Coordonatele acestui punct (ia ,, ua0) reprezintă soluţia problemei.

Comportarea joncţiunii p-n în regim variabil, la semnal mic

Fie o diodă semiconductoare funcţionând într-un punct static de funcţionare M, de coordonate ua0 , ia0  (fig. 2.15). Dacă tensiunea anodică are variaţii de joasă frecvenţă în jurul valorii ua0 (mici în comparaţie cu tensiunea termică eT), de forma:

Fig. 2.15 Regimul dinamic al

joncţiunii p – n

ia

ua

ia0

Δia

φ

tg φ = Δia/Δua

= 1/R

Δua

M

ua0

ua(t)=ua0+Δua(t),

curentul prin diodă este:

ia(t)=ia0+Δia(t)

Variaţia ia(t) este determinată în funcţie de ua , prin intermediul pantei la caracteristica statică în punctul M, adică:

1Ri=diadua |ua0  , Δia=1Ri⋅Δua

unde: 	Ri=diadua |ua0−1

se numeşte rezistenţă internă a diodei. Folosind ecuaţia diodei ideale:

ia=ISexpeuakT−1, rezultă:

diadua=ISekTexpeuakT=ekTISexpeuakT−1+IS=ekTia+IS

Ri=diadua |ua0−1=kTe1IS+ia |ua0=kTq1IS+ia0

Ri=eTIS+ia0

Atunci când variaţia ua(t) a tensiunii la bornele diodei este de frecvenţă ridicată, curentul prin diodă este determinat şi de capacităţile proprii ale joncţiunii p-n: capacitatea de barieră Cb  şi capacitatea de difuzie Cd. Schema echivalentă a diodei la variaţii mici, de frecvenţă ridicată, în jurul unui punct static de funcţionare este prezentată în fig. 2.16.

Cb

Cd

Ri

a

b

Ri

Cb

c

Ri

Fig. 2.16 Schema echivalentă de semnal mic a diodei semiconductoare

a) schema echivalentă generală; b) schema echivalentă la polarizare directă; c) schema echivalentă la polarizare inversă

Fig. 2.17 Variţia capacităţilor diodei cu tensiunea aplicată

a) capacitatea de barieră; b) capacitatea de barieră şi

de difuzie la polarizarea directă

b

Cb, Cd

Ua

Cd

Cb

Cb[pF]

Uinv [V]

a

10

20

Ua

0

Capacitatea de barieră corespunde sarcinii spaţiale acumulate în regiunea de trecere şi depinde de tensiunea ua , conform relaţiei:

Cb'=Cb01−uaU0

unde Cb0 este capacitatea de barieră a joncţiunii nepolarizate.

În fig. 2.17 se prezintă variaţia capacităţii Cb cu tensiunea aplicată.

Capacitatea de difuzie corespunde efectului acumulării de sarcină datorită procesului de difuzie a purtătorilor de sarcină în regiunile neutre ale semiconductorului. Valoarea capacităţii de difuzie Cd depinde de punctul de funcţionare a diodei, fiind extrem de mică atunci când joncţiunea este polarizată invers (fig. 2.17).

La polarizarea în sens direct, rezistenţa internă a diodei Ri este foarte mică, astfel că efectul capacităţilor Cb şi Cd poate fi neglijat. Schema echivalentă a diodei la semnal mic este ca în fig. 2.16 b. La polarizarea inversă, rezistenţa Ri este foarte mare, deci capacitatea joncţiunii, egală practic cu Cb , are un efect de şuntare care poate fi neglijat. În acest caz, schema echivalentă de semnal mic a diodei rezultă ca în fig. 2.16 c.

## Tipuri de diode semiconductoare

În industrie se folosesc mai multe tipuri de diode semiconductoare, dintre care amintim: dioda redresoare, dioda de comutaţie, dioda cu contact punctiform, dioda stabilizatoare (Zener), dioda varicap, dioda tunel, fotodioda, dioda electroluminiscentă, dioda laser.

Diodele redresoare se construiesc (sau s-au construit) cu germaniu, siliciu, iar la puteri mici, cu seleniu. Diodele de putere medie şi mare au o construcţie care permite montarea lor pe radiatoare, pentru a creşte suprafaţa de disipare a căldurii.

Principalii parametri ai diodelor redresoare sunt: curentul mediu redresat, I0; curentul direct de vârf repetitiv, IFRM; tensiunea inversă de vârf repetitivă, URRM; temperatura maximă a joncţiunii, Tj max; rezistenţa termică, Rth care determină transferul de căldură în exterior.

La diodele cu siliciu, curentul mediu redresat poate atinge valori de sute sau chiar mii de amperi, cu tensiuni inverse de vârf repetitive de mii de volţi, temperatura de lucru maximă a joncţiunii fiind de 150 ºC. La diodele cu germaniu, valorile de curent şi tensiune sunt mai mici şi temperatura maximă de lucru a joncţiunii este de 80 ºC.

Diodele redresoare se folosesc până la frecvenţe de cca. 10…20 kHz, deoarece la frecvenţe înalte, capacitatea de barieră produce un puternic efect de şuntare a rezistenţei inverse şi proprietăţile de redresare sunt diminuate (sau chiar dispar).

Dioda stabilizatoare (Zener). Sunt diode cu siliciu, care utilizează ramura caracteristicii curent - tensiune, corespunzătoare polarizării inverse. La o anumită tensiune inversă se produce generarea prin multiplicare în avalanşă şi - într-o oarecare măsură - prin efect Zener, a perechilor electron - gol. Efectul Zener constă din ruperea unor legături covalente şi formarea perechilor electron - gol datorită trecerii prin efect tunel a electronilor din banda de valenţă în banda de conducţie. În consecinţă, curentul invers prin joncţiune începe să crească brusc, tensiunea la bornele diodei fiind aproape constantă. Diodele Zener sunt construite pentru a funcţiona în mod normal pe caracteristica inversă de străpungere nedistructivă. Caracteristicile diodei Zener sunt prezentate în fig. 2.18.

a

b

Fig. 2.18  Dioda Zener. a) cazul sensului adoptat ca la diodele redresoare; b) cazul sensului de referinţă inversat

ia

UZ

IZ

ua

ia

UZ

IZ

ua

+



Principalii parametri ai diodei Zener sunt: puterea nominală, tensiunea nominală de străpungere, UZ (pentru o valoare specifică a curentului în regiunea de străpungere, IZ), rezistenţa internă (dinamică) în porţiunea de funcţionare a caracteristicii, coeficientul de variaţie cu temperatura a tensiunii stabilizate:

αZ=1UZ⋅ΔUZΔT⋅100%/0C

Puterile diodelor stabilizatoare ating zeci de W şi tensiuni UZ cuprinse de la 2 până la sute de volţi.

ÎNTREBĂRI – PROBLEME

- Cum se comportă semiconductoarele din punct de vedere al conductivităţii la temperaturi foarte joase?

- Care este energia de activare a electronilor de valenţă ΔW dintr-un semiconductor (exprimată în eV)?

- Cine participă la conducţie într-un semiconductor intrinsec?

- Ce efect are creşterea temperaturii asupra numărului de electroni liberi din materialele semiconductoare?

- Cine asigură conducţia electrică în semiconductoarele intrinseci?

- Ce relaţie este între masa electronului de conducţie mn şi  masa electronului me?

- Care este sarcina electronului de conducţie, faţă de sarcina electrică elementară e?

- Ce relaţie respectă, pentru un semiconductor pur, la echilibru termic la o temperatură dată, concentraţiile de electroni n0 şi de goluri p0?

- Ce valenţă au impurităţile folosite pentru a realiza un semiconductor extrinsec de tip n?

- Ce valenţă au impurităţile folosite pentru a realiza un semiconductor extrinsec de tip p?

- Ce valoare poate avea din punct de vedere al energiei un electron liber dintr-un material semiconductor?

- Ce valoare poate avea din punct de vedere al energiei un gol dintr-un material semiconductor?

- Cum depinde de temperatura absolută T concentraţia de electroni şi de goluri generaţi prin mecanism intrinsec într-un semiconductor la echilibru termic?

- Unde este plasat nivelul energetic donor introdus într-un semiconductor extrinsec de tip n de impurităţile donoare?

- Unde este plasat nivelul energetic acceptor introdus într-un semiconductor extrinsec de tip p de impurităţile acceptoare?

- Ce se constată din punctul de vedere al concentraţiei purtătorilor majoritari în vecinătatea suprafeţei de separaţie a unei joncţiuni  p – n ?

- Ce efect are câmpul intern al regiunii de trecere creat de sarcina spaţială a unei joncţiuni  p-n asupra difuziei purtătorilor majoritari?

- Cine formează sarcina spaţială a unei joncţiuni p – n ?

- În ce relaţie se află, la regimul de echilibru termic al unei joncţiuni p-n nepolarizate, curentul de difuzie id şi curentul de conducţie ic ?

- În ce relaţie se află, pentru o joncţiune p-n polarizată în sens direct, curentul de difuzie id şi curentul de conducţie ic?

- În ce relaţie se află, pentru o joncţiune p-n polarizată în sens invers, curentul de difuzie id şi curentul de conducţie ic?

- Cum variază la o joncţiune p-n, la aplicarea unei tensiuni inverse, lăţimea regiunii de trecere în funcţie de concentraţiile de impurităţi din zonele respective?

- Cum se comportă, din punct de vedere al conducţiei electrice, regiunea de trecere a joncţiunii p –n?

- Ce efect are asupra lărgimii regiunii de trecere a unei joncţiuni p – n tensiunea inversă aplicată joncţiunii?

- Ce reprezintă caracteristica statică a diodei semiconductoare?

- Ce se constată la aplicarea pe dioda semiconductoare a unor tensiuni inverse mari?

- Cum depinde din punct de vedere al legii matematice, în expresia caracteristicii teoretice a unei diode semiconductoare, curentul de tensiunea aplicată joncţiunii?

- Ce efect are creşterea temperaturii joncţiunii unei diode semiconductoare asupra valorii curentului prin diodă?

- Cum se defineşte riguros rezistenţa internă a unei diode semiconductoare  funcţionând în punctul static M(Ua0 , Ia0), cu variaţii de semnal mic Δua , Δia ?

- Cine determină apariţia capacităţii de barieră Cb a unei joncţiuni p-n?

- Ce efect are asupra capacităţii de barieră creşterea tensiunii aplicate pe joncţiunea  p-n?

- Ce se întâmplă cu valoarea rezistenţei interne a diodei la o valoare mai mare a curentului de punct static al diodei semiconductoare?

- Unde se plasează în mod normal punctul de funcţionare la o diodă Zener?