Tehnici de procesare a imaginilor – urmarirea conturului

Urmarirea conturului este o metoda de prelucrare a imaginilor digitale prin care se doreste extragerea marginilor obiectelor prezente in acestea. Una din principalele utilizari ale acestei metode consta in recunoasterea automata si clasificarea obiectelor. O data ce conturul unui obiect este extras, din acesta se poate obtine un set de atribute esentiale (eng. “features”), utilizate in clasificare. Totodata, folosing conturul obiectelor pentru determinarea atributelor, si nu intregul “pattern” al obiectului, puterea computationala necesara clasificarii se reduce semnificativ.

Algoritmul de implementat este denumit generic “mersul orbului” si are la baza o imagine binara (care contine doar pixeli negri si albi).

Tipuri de preprocesare implementate:

Codul sursa este realizat in C++, in mediul de dezvoltare Eclipse CDT. Programul dezvoltat utilizeaza operatii de citire si scriere in fisier, pentru a obtine informatia dintr-un fisier de tip BMP si a o rescrie in urma preprocesarilor selectate de utilizator.

Fisierele de tip BMP contin un header de 54 de bytes cu informatii (dimensiune, rezolutie imagine, numar de biti pe pixel etc.) si date utile despre culoarea fiecarui pixel in parte. In proiectul de fata am utilziat imagini cu adancimea culorii de 24 biti pe pixel (cate un byte pentru fiecare componanta de culoare, rosu, verde si galben).

Matricea de pixeli este stocata intr-un array bidimensional de structuri, fiecare structura continant 3 bytes, cate unul pentru fiecare pixel:

typedef struct{

BYTE blue;

BYTE green;

BYTE red;

} RGB_pixel;

Programul este de tip consola. Utilizatorul are posibilitatea de a vizualiza infromatii despre dimensiunea fisierului, rezolutia imaginii, si de a selecta diverse tipuri de preprocesare, accesand un meniu din linia de comanda:

- Inversia culorii

Se parcurge matricea de pixeli, si pentru fiecare pixel in parte, se scade din 255 valoarea componentei fiecarei culori. Se obtine o imagine in negativ.

- Inlaturarea componentelor de ROSU, VERDE si ALBASTRU:

Se parcurge matricea de pixeli, si pentru fiecare pixel in parte, se zerorizeaza componenta culorii dorite.

- Grayscale:

Pentru fiecare pixel din matrice, se realizeaza media aritmetica a valorilor componentelor fiecarei culori.

Apoi, aceasta medie se atribuie fiecarei componente de culoare, in egala masura.

- Imbunatatirea contrastului:

Fiecarui pixel in parte i se reduc toate componentele de culoare cu o valoare de offset, daca valoarea respectivei componente se gaseste sub un anumit prag.

- Insertie de zgomot:

Unul din patru pixeli primeste componente random de culoare.

- Binarizare:

Se calculeaza media aritmetica a componentelor de culoare. Daca media respectiva depaseste un anumit prag, toate cele trei componente primesc valoarea 255 (alb), altfel, componentele primesc valoarea 0 (negru).

- Urmarirea conturului:

(1) Matricea de pixeli este scanata din coltul de stanga sus pana cand se gaseste un pixel de culoare neagra. Pixelul de start, P0, este introdus intr-un vector, ce va contine informatii despre linia si coloana corespunzatoare fiecarui pixel gasit pe contur.

In prealabil, am definit o variabila “dir” in care retinem directia mutarii anterioare de-a lungul conturului, de la elementul anterior spre elementul curent. Intrucat utilizam vecinatate de 8 pixeli, dir e initializat cu 7.

(2) Parcurgem vecinatatea de 3x3 a pixelului curent in sens invers acelor de ceasornic, incepand cu pixelul corespunzator pozitiei:

- (dir + 7) % 8 daca dir este par

- (dir + 6) % 8 daca dir este impar

Primul pixel gasit care are aceeasi valoare cu pixelul curent este considerat noul element Pn, si introdus in vectorul de pixeli. Valoarea lui dir este actualizata.

(3) Repeta pasul (2).

Conditia de oprire: Daca elementul curent Pn este egal cu al doilea element P1 din contur, si daca elementul anterior Pn-1 este egal cu primul element P0.

Conturul detectat este reprezentat de pixelii P[0....n-2].

Programul creeaza si un fisier de tip log cu informatii despre locatiile fiecarui pixel adaugat in vectorul contur.

Aplicatii viitoare:

In baza conturului determinat, se poate calcula semnatura formei. Semnatura este o reprezentare unidimensionala a unei suprafete de separatie. Metoda utilizata va consta in trasarea distantei dintre centroid si contur ca functie de unghi.

Semnaturile generate vor putea fi folosite in antrenarea unui clasificator de forme, bazat pe retele neuronale.

Cod sursa algoritm detectie contur:

void borderTracing(RGB_pixel** imgMatrix, INFOHEADER imgInfo)

{

/* NOTA: Algoritmul presupune ca imaginea este binara! */

ofstream logFile; // output log

logFile.open("log.txt", ios::out);

unsigned short dir = 7; // detectie contur folosind vecinatate de 8

int lin = 0;

int col = 0;

bool firstPixelFound = false;

/* Scaneaza imaginea din coltul stanga sus, pana gasim un pixel care apartine unei regiuni */

/* Intrucat imaginea este binara, valorile de R,G sau B sunt toate fie 0, fie 255.

* Putem lucra doar cu una din ele, sa zicem R.

*/

for(lin = 1; lin < imgInfo.height - 1; lin++)

{

if(firstPixelFound)

{

lin = lin - 1; // Corectie de linie, absolut necesara!!! Altfel, mergem cu o linie mai jos (lin++ din for afecteaza...)

break;

}

else

{

for(col = 1; col < imgInfo.width - 1; col++)

{

if(imgMatrix[lin][col].red == 0) // pixel negru gasit

{

firstPixelFound = true;

/* Marcam pixelul cu rosu in imaginea originala */

//imgMatrix[lin][col].red = 255;

break;

}

}

}

}

logFile<<"Gasit prim pixel pe linia "<<lin<<" si coloana "<<col<<endl;

/* Stocam locatia primului pixel gasit pe contur */

borderPixels[0].lin = lin;

borderPixels[0].col = col;

numBorderPx++;

/* Cat timp nu am inchis conturul */

while(true)

{

bool foundBlackPx = false;

/* Parcurgem vecinatatea de 3x3 a pixelului curent, (numBorderPx-1), in  sens invers acelor de ceasornic,

* incepand cu pixelul corespunzator pozitiei :

* 	- (dir + 7) % 8 daca dir este par

* 	- (dir + 6) % 8 daca dir este impar */

if(dir % 2)

{

/* impar */

dir = (dir + 6) % 8;

}

else

{

/* par */

dir = (dir + 7) % 8;

}

logFile<<"Iteratie noua: directie: "<<dir<<endl;

while(!foundBlackPx)

{

int tempLin = lin; int tempCol = col; // ne pozitionam pe pixelul curent

currentDir_Calc_LinCol(dir, &tempLin, &tempCol);

if(imgMatrix[tempLin][tempCol].red == 0) // gasit vecin pixel negru

{

foundBlackPx = true;

/* Updateaza linia si coloana noului vecin gasit */

lin = tempLin; col = tempCol;

/* Fa pixelul rosu, doar daca nu e primul sau al doilea!!!

* Altfel, conturul va spirala spre interior....+ bucla infinita (nu se mai atinge niciodata cond. de stop) */

if(numBorderPx >= 2)

{

imgMatrix[tempLin][tempCol].red = 255;

}

/* Introdu pixelul gasit in borderPixels[] */

borderPixels[numBorderPx].lin = lin;

borderPixels[numBorderPx].col = col;

numBorderPx++;

logFile<<"\tGasit pixel nr: "<< numBorderPx <<" pe linia "<<lin<<" si coloana "<<col<<endl;

}

else // inca nu am gasit vecin, cautam in urmatoarea directie

{

// Pregatim urmatoarea directie de cautare

nextDir_Calc(&dir);

}

}

logFile<<"\tUrmatoarea directie: "<<dir<<endl;

logFile<<"\t\tPN: lin,col "<< borderPixels[numBorderPx - 1].lin << " "<< borderPixels[numBorderPx - 1].col<<endl;

logFile<<"\t\tP1: lin,col "<< borderPixels[1].lin << " "<< borderPixels[1].col<<endl;

logFile<<"\t\tPN-1: lin,col "<< borderPixels[numBorderPx - 2].lin << " "<< borderPixels[numBorderPx - 2].col<<endl;

logFile<<"\t\tP0: lin,col "<< borderPixels[0].lin << " "<< borderPixels[0].col<<endl;

/* Verifica conditie de stop, daca am gasit cel putin 4 pixeli */

if(numBorderPx >= 4)

{

if(/* elementul curent al conturului = al doilea element din contur */

((borderPixels[numBorderPx - 1].lin == borderPixels[1].lin) && (borderPixels[numBorderPx - 1].col == borderPixels[1].col)) &&

/* elementul anterior al conturului = primul element din contur */

((borderPixels[numBorderPx - 2].lin == borderPixels[0].lin) && (borderPixels[numBorderPx - 2].col == borderPixels[0].col)))

{

/* Conturul a fost incheiat! */

break;

}

}

}

logFile.close();

cout<<"Am gasit conturul!"<<endl;

}

void nextDir_Calc(unsigned short* dir)

{

*dir = (*dir + 1) % 8;

}

void currentDir_Calc_LinCol(unsigned short dir, int* nextLin, int* nextCol)

{

switch(dir)

{

case 0:

*nextCol = *nextCol + 1;

break;

case 1:

*nextLin = *nextLin - 1;

*nextCol = *nextCol + 1;

break;

case 2:

*nextLin = *nextLin - 1;

break;

case 3:

*nextLin = *nextLin - 1;

*nextCol = *nextCol - 1;

break;

case 4:

*nextCol = *nextCol - 1;

break;

case 5:

*nextLin = *nextLin + 1;

*nextCol = *nextCol - 1;

break;

case 6:

*nextLin = *nextLin + 1;

break;

case 7:

*nextLin = *nextLin + 1;

*nextCol = *nextCol + 1;

break;

default:

break;

}

}