Aplicaţie detecţie contururi folosind logica fuzzy

Datorită capacităţii abordărilor fuzzy de a reprezenta informaţiile imprecise sau neclare, acestea sunt mai puţin sensibile la alegerea parametrilor, cum ar   fi valoarea de prag pentru un detector de contur.

Abordarea propusă combină reguli de tip If-Then pentru a atribui fiecărui pixel o valoare reprezentând gradul de apartenenţă a acestuia la mulţimea pixelilor de contur,  formând astfel o mulţime a potenţialilor pixeli de contur.

Funcţii de apartenenţă  caracterizează  diferenţele dintre nivelul de gri al pixelului considerat la un moment dat şi nivelele de gri ale pixelilor vecini. Aceste diferenţe, în  valoare absolută, pot fi caracterizate ca fiind “mici” (small) sau “mari” (large), astfel fiind definite două mulţimi fuzzy cărora le pot aparţine:  mulţimea fuzzy a diferenţelor “mici"  şi mulţimea fuzzy a diferenţelor  “mari".

Funcţiile de apartenenţă   şi    sunt definite ca fiind complementare ( = 1-), şi au următoarele expresii matematice:

Graficul acestor funcţii este prezentat mai jos:

S-au folosit funcţii liniare pentru simplitate. Pragul inferior având valoarea 5 este ales diferit de zero pentru a evita o prea mare sensibilitate la zgomot.Pentru aplicarea regulilor fuzzy If-Then se folosesc 8 măşti pătrate de dimensiune 3x3, astfel: unde unii pixeli vecini pixelului curent (x) au fost marcaţi cu S, de la “small", iar alţii cu L, de la “large".

Pentru  fiecare mască , se notează cu diferenţa în modul dintre valoarea pixelului central x, şi valoarea unui pixel notat cu S, şi se notează cu  diferenţele în modul dintre valoarea aceluiaşi pixel central şi valoarea unui pixel notat cu L. Aceste diferenţe sunt caracterizate de cele două mulţimi fuzzy definite anterior. Funcţiile de apartenenţă  sunt asociate acestor diferenţe.

Pentru fiecare mască  se defineşte o regulă fuzzy de tip If-Then, astfel:

If {toate diferenţele sunt mici} AND

If   {toate diferenţele   sunt mari} Then

pixelul central al măştii este considerat un potential pixel de contur (PEP-Potential Edge Pixel).

Pentru fiecare mască Mi  se calculează gradul de apartenenţă a pixelului central la mulţimea potenţialilor pixeli de contur, astfel:

µPEP –Mi = Т(toate  µsmall(DS), toate µlarge(DL)),

unde operatorul T reprezintă  funcţia minim.

După ce au fost calculate cele 8 valori reprezentând gradele de apartenenţă la mulţimea fuzzy PEP, pentru fiecare mască  în parte, se calculează pentru pixelul central gradul final de apartenenţă  la mulţimea fuzzy PEP, astfel:

µPEP =┴8(µPEP-Mi),

unde operatorul  ┴ reprezintă funcţia de maxim.

Pentru fiecare pixel din imagine se calculează gradul µPEP  de apartenenţă  la mulţimea PEP şi i se atribuie o valoare de nivel de gri de 255 *µPEP, care poate fi  privită ca fiind valoarea  în modul a unui operator de tip gradient. Direcţia acestui gradient poate fi  direcţia data de mască  ce corespunde valorii maxime dintre cele 8 valori µPEP-MI.

Imaginea originală şi contururile obţinute folosind algoritmul Fuzzy prezentat

Segmentarea imaginilor folosind logica fuzzy

Algoritmii ce folosesc logica fuzzy pentru segmentarea imaginilor pot fi clasicaţi  în următoarele categorii:

- Grupare (clustering) fuzzy. Această  categorie de algoritmi reprezintă

una din primele abordări a problemei segmentării imaginilor. Algoritmii de clustering pot folosiţi pentru a forma segmente, grupând pixeli ce respectă un anumit criteriu de similitudine. Funcţia de apartenenţă a pixelilor la o anumită clasă  poatefi interpretată  ca măsura compatibilităţii cu acel criteriu sau ideal. Din această categorie face parte algoritmul “fuzzy c-means" pe care  îl vom prezenta în cele ce urmează.

- Algoritmi bazaţi pe reguli. Pentru segmentare pot fi folosite reguli

de tip If-Then, pentru interpretarea conţinutului imaginii. Un exemplu

de o astfel de regulă fuzzy este următorul:

If pixelul este întunecat

And vecinii lui sunt şi ei întunecaţi And omogeni

Then pixelul aparţine fundalului.

- Algoritmi bazaţi pe interpretarea fuzzy a informaţiei. Folosind

logica fuzzy putem define  entropia fuzzy sau divergenţa fuzzy, care potfi folosite pentru a segmenta o imagine, de exemplu prin prăguirea histogramei. O funcţie de apartenenţă  poate fi  “glisată" de-alungul histogramei, iar pragul va fi ales astfel  încât funcţia care defineşte  entropia fuzzy să înregistreze un minim.

- Geometrie fuzzy. Măsuri geometrice fuzzy, cum ar fi  indicele de

acoperire al ariei sau indicele fuzzy al gradului în care un obiect este

compact, pot fi folosite pentru a caracteriza diverse regiuni ale unei

imagini. Minimizarea unor astfel de indici poatefiaplicată  în cazul unor clasificări fuzzy.

Printre algoritmii de clustering amintim algoritmii c-means, cuantizare .

Procesul de clustering reprezintă procesul  de obşinere a  unor partiţii (submulţimi ) ale unei mulţimi de obiecte, folosind o anumită măsură a asemănării dintre obiectele ce alcătuiesc o partiţie. O astfel de măsură poate fi distanţa Euclidiană, în cazul unor vectori n-dimensionali. O partiţie a mulţimii poarta numele de cluster, iar centrele acestor partiţii poartă numele de cluster , iar centrele acestor pariţii poartă numele de  centroizi sau prototipuri.

În continuare vom folosi distanţa Euclidiană dintre doi vectori , Xi şi Xj având componentele xik  şi respectiv  xjk, ca fiind :

d(Xi,Xj) =

Algoritmul de clustering c-means

Reprezintă o metodă de învăţare nesupervizată, care poate fi folosită pentru clasificare atunci când numărul de clustere sau partiţii este cunoscut.

Algoritmul c-means are următorii paşi:

- Se allege numărul de partiţii k,

- Se aleg centrozii iniţiali ai partiţiilor c1,c2,…..ck, ca fiind k vectori din setulde antrenare

- Se clasifică fiecare vector xl=[xl1, xl2,…xln]T, n fiind  dimensiunea vectorilor setului de antrenare, ca fiind de tipul celui mai apropiat centroid ci, folosind drept criteriu distranţa Euclidiană:

||xi -ci|| = minj||xl - cj||

- Se recalculează valorile estimate pentru centrozii ci ai partiţiilor

,Ni este numărul de  vectori din partiţia i

- Dacă nici unul din centroizii ci nu se modifică la pasul precedent , atunci procesul de clustering încetează. Altfel se reia algoritmul de la pasul 3.

Algoritmul de clusterin c-means fuzzy

În varianta clasică a algoritmului c-means fiecare vector aparţine doar unei partişii şi toate partiţiile sunt private ca submulţimi disjuncte ale setului de vectori de antrenare. În practică există multe cazuri în care partiţiile nu sunt complet disjuncte, vectorii putând fi clasificaţi ca aparţinând mai multor partiţii în acelşi timp. Într-un astfel de caz, separarea ddintre partiţii devine o noţiune vagă, logica fuzzx fiind potrivită pentru abordarea uneiastefl de probleme.

Algoritmul fuzzy c-means este cel mai cunoscut şi mai utilizat algortim fuzzx de clustering. Algoritmul se bazează pe minimizarea iterativă a următoarei funcţii:

J(U,V) = 2

Unde,

X1--Xn  sunt vectori ai setului de antrenare

V= v1....vc sunt centrozii partiţiilor

U= [uik] este o matrice de dimensiune c x n , în care uik este valoarea dce apartenenţă a vectorului xk la partiţia i. Aceste valori de apartenenţă satisfac următoarele condiţii:

M є [1,∞) este un factor de poderare de tip exponent.

Funcţia J(U,V) repretintă suma pătratelor distanţelor Euclidiene dintre fiecare vector şi centrul partiţiei corespunzătoaare acelui vector, distanţe ponderate de valorile de apartenenţă  fuzzy. Pentru calculul centrului unei partiţii toţi vectorii sunt luaţi în considerare. Pentru fiecare vector, valoarea de apartenenţă la fiecare clasă  depinde de distanta la centroidul corespunzător. Factorul de ponderare m reduce influenţa valorilor de apartenenţă mici. Cu cât m este mai mare, cu atât se reduce influenţa vectorilor cu valori de apartenenţă  mici.

Paşi:

- Se iniţializează  U(0) cu valori aleatorii sau pe baya unei aproximări . Se iniţializează V(0) şi se calculeză U(0) . Se iniţializeaz numărul de  iteraţii α=1. Se aleg numărul de partţii c şi ponderea m.

- Se calculează centrozii partiţiilor. Pentru U(α), dat se calculeză V(α) folosind formula:

Vi=       i=1,2...c

- Se actualizează valorile de apartenenţă. Pentru V(α) dat se calculeză U(α)   cu formula:

Uik=;

- Se opreşte iteraţia dacă:

Max|uik(α) – uik(α)|   |≤ є, astfel se trece la iteraţia următoare, α=α+1 de la pasul2.

Є este o valoare mică predefinită care repezintă cea mai mică modificare acceptabilă pentru U.

Bibliografie

http://www.miv.ro/ro/documentatie/pi/PIlab12.pdf

http://alpha.imag.pub.ro/~bionescu/index_files/TAPAI_BIonescu_M4.pdf

http://www.academic.ro/ebook/profesor/html-cap6/cap6.htm

http://andrei.clubcisco.ro/cursuri/4spg/9.detectia.frontierelor.in.imagini.PDF

Anexe:

void ImageViewer :: fuzzy( void )

{

int i, j, w, h, k, l, m, n, p;

int gri, niv, nivd;

QRgb pixel, pixeld;

QImage fuz;

fuz = image.copy();

int M[ 8 ][ 3 ][ 3 ]; //cele 8 masti de tip compas

int dif[ 3 ][ 3 ]; //matricea diferentelor

double miu[ 3 ][ 3 ]; //matricea miu( diferente )

double min, max;

double PEP, PEP_M[ 8 ];

int nr;

M[0][0][0] = 1; M[0][0][1] = 1; M[0][0][2] = 1;

M[0][1][0] = 0; M[0][1][1] = 0; M[0][1][2] = 0;

M[0][2][0] = -1; M[0][2][1] = -1; M[0][2][2] = -1;

M[1][0][0] = 1; M[1][0][1] = 1; M[1][0][2] = 0;

M[1][1][0] = 1; M[1][1][1] = 0; M[1][1][2] = -1;

16M[1][2][0] = 0; M[1][2][1] = -1; M[1][2][2] = -1;

M[2][0][0] = 1; M[2][0][1] = 0; M[2][0][2] = -1;

M[2][1][0] = 1; M[2][1][1] = 0; M[2][1][2] = -1;

M[2][2][0] = 1; M[2][2][1] = 0; M[2][2][2] = -1;

M[3][0][0] = 0; M[3][0][1] = -1; M[3][0][2] = -1;

M[3][1][0] = 1; M[3][1][1] = 0; M[3][1][2] = -1;

M[3][2][0] = 1; M[3][2][1] = 1; M[3][2][2] = 0;

M[4][0][0] = -1; M[4][0][1] = -1; M[4][0][2] = -1;

M[4][1][0] = 0; M[4][1][1] = 0; M[4][1][2] = 0;

M[4][2][0] = 1; M[4][2][1] = 1; M[4][2][2] = 1;

M[5][0][0] = -1; M[5][0][1] = -1; M[5][0][2] = 0;

M[5][1][0] = -1; M[5][1][1] = 0; M[5][1][2] = 1;

M[5][2][0] = 0; M[5][2][1] = 1; M[5][2][2] = 1;

M[6][0][0] = -1; M[6][0][1] = 0; M[6][0][2] = 1;

M[6][1][0] = -1; M[6][1][1] = 0; M[6][1][2] = 1;

M[6][2][0] = -1; M[6][2][1] = 0; M[6][2][2] = 1;

M[7][0][0] = 0; M[7][0][1] = 1; M[7][0][2] = 1;

M[7][1][0] = -1; M[7][1][1] = 0; M[7][1][2] = 1;

M[7][2][0] = -1; M[7][2][1] = -1; M[7][2][2] = 0;

w = image.width();

h = image.height();

for( i = 1; i < w - 1 ; i++ )

for ( j = 1; j < h - 1; j++ )

{

//pixelul curent (i,j)

pixel = image.pixel( i, j );

niv = qRed( pixel );

//parcurge o vecinatate 3x3, pentru calculul diferentelor

for( k = -1; k < 2; k++ )

for( l = -1; l < 2; l++ )

{

pixeld = image.pixel( i + k, j + l );

nivd = qRed( pixeld );

//calculeaza diferenta intre pixelul considerat si

17//pixelii din vecinatatea sa ( 3x3 )

dif[ k + 1 ][ l + 1 ] = (int)( abs(niv - nivd) );

//verifica daca pixelul considerat respecta vreuna

//din cele 8 reguli IF-THEN, calculind astfel PEP

for( m = 0; m < 8; m++ )

{

//pentru fiecare regula utilizeaza o masca compas

nr = 0;

min = 2; //val > 1 (max)

for( n = 0; n < 3; n++ )

for( p = 0; p < 3; p++ )

{

switch( M[ m ][ n ][ p ] )

{

case -1:

{

miu[n][p] = miu_small( dif[n][p] );

break;

}

case 0:

{

miu[n][p] = 0;

break;

}

case 1:

{

miu[n][p] = miu_large( dif[n][p] );

break;

}

}

//numara de cite ori Ds / Dl sunt small / large

if( miu[ n ][ p ] != 0 )

nr++;

//determina miu_ cel mai mic

if( miu[ n ][ p ] < min && miu[ n ][ p ] != 0 )

min = miu[ n ][ p ];

}

//daca toate Ds sint small si toate Dl sint large

//adica avem 6 valori diferite de zero

18if( nr == 6 )

{

//pixelul considerat este un PEP

PEP_M[ m ] = min;

}

else

PEP_M[ m ] = 0;

}

//calculeaza PEP ca maximul valorilor PEP_M

max = -1;

for( m = 0; m < 8; m++ )

if( PEP_M[ m ] > max )

max = PEP_M[ m ];

if( max != 0 )

PEP = max;

else

PEP = 0;

}

gri = 255 - (int)( 255 * PEP );

fuz.setPixel( i, j, qRgb( gri, gri, gri ) );

}

image = fuz;

pm = image;

update();

double ImageViewer :: miu_small( int x )

{

if( x >= 0 && x <= 5 )

return 1;

if( x > 5 && x < 128 )

return 1. * ( 128 - x ) / 123;

}

double ImageViewer :: miu_large( int x )

{

if( x > 128 && x <= 255 )

return 1;

if( x >= 5 && x <= 128 )

return 1. * ( x - 5 ) / 123;

}

void ImageViewer :: egalizeaza_histograma( void )

{

int i, j;

int width, height;

int h[ 256 ];

for( i = 0; i < 256; i++ )

h[ i ] = 0;

width = image.width();

height = image.height();

//calcularea histogramei imaginii

for( i = 0; i < width; i++ )

for( j = 0; j < height; j++ )

{

QRgb pixel;

pixel = image.pixel( i, j );

int nivel_gri = qRed( pixel );

h[ nivel_gri ]++ ;

}

//calcularea histogramei cumulative

double hc[ 256 ];

hc[ 0 ] = h[ 0 ];

for( i = 1; i < 256; i++ )

hc[ i ] = hc[ i - 1 ] + h[ i ];

QImage imag_eq( width, height, 32, 0, QImage::IgnoreEndian );

//egalizarea histogramei

for( i = 0; i < width; i++ )

for( j = 0; j < height; j++ )

{

QRgb pixel = image.pixel( i, j );

int nivel = qRed( pixel );

int nivel_nou = (int)( ( hc[nivel] - hc[0] ) * 255 /

( width*height - hc[0] ) );

imag_eq.setPixel( i, j,

qRgb( nivel_nou, nivel_nou, nivel_nou ) );

}

image = imag_eq;

pm = image;

update();

}