# Analiza semnalelot vocale

Modelele Markov ascunse (HMM) au fost introduse în recunoaşterea vocală spre sfîrşitul anilor 1960 de către Institute for Defence Analyses (IDA). La începutul anilor 1980, Bell Laboratories au extins teoria HMM la amestecarea densităţilor, ceea ce a dus la rezultate importante (acurateţe ridicată, recunoaşterea vocală bazată pe vocabular de dimensiuni mari).

Reţelele neurale au fost introduse prima oară în anii 1950, dar fără rezultate semnificative. Spre sfîrşitul anilor 1980, acestea au fost reintroduse, dar sub altă formă : metoda de antrenare, numită back-propagation error a reînviat interesul asupra reţelelor neurale.

În ziua de azi, tehnologia recunoaşterii vocale s-a dezvoltat, putînd fi posibile sisteme bazate pe vorbire continuă, cu o precizie extrem de ridicată.

În figura de mai jos sunt surprinse cele mai importante momente din istoria recunoaşterii vocale, din ultimii patruzeci de ani.

[1]

## Elemente ale recunoaşterii vocale

În recunoaşterea vocală trebuie să ţinem cont de următoarele aspecte :

- Dimensiunea vocabularului şi confuzabilitatea. Recunoașterea vocală se poate face pe vocabular mic sau mai mare. Pentru un vocabular mic, rata de eroare este foarte mică sau inexistentă. Pe de altă parte, cu cît dimensiunea vocabularului crește, cu atît șansele ca rata de eroare să fie mai mare, cresc. ex. Pentru un vocabular cu 10000 cuvinte, rata de eroare este de 45%. Pe de altă parte, un vocabular mic poate fi greu de recunoscut dacă conţine cuvinte apropiate.

- Dependenţa /independenţa de vorbitor. Un sistem dependent de vorbitor este folosit de un singur vorbitor, iar un sistem independent de vorbitor este destinat pentru a fi utilizat de mai mulţi vorbitori. Sistemele independente sunt greu de realizat din cauză că parametrii sistemului se reglează dupa vorbitorii pe care a fost antrenat, deci aceşti parametri tind sa fie specifici unui vorbitor.

- Vorbirea izolată, discontinuă sau continuă. Vorbirea izolată se referă la un singur cuvînt; vorbirea discontinuă înseamnă propoziţii în care cuvintele sunt izolate prin pauze; vorbirea continuă inseamnă vorbire naturală, propoziţii fără pauze artificiale. Vorbirea izolată şi cea discontinuă oferă avantajul separării cuvintelor şi clarității în pronunţie.

- Constrîngerile lingvistice. Chiar şi pe un vocabular fix, performanţa variază în funcţie de natura constrîngerilor secvenţelor de cuvinte care sunt permise în timpul recunoaşterii. Constrîngerile sunt reprezentate, de obicei, de gramatică.

- Citirea versus vorbirea spontană. Vorbirea spontană este mult mai dificilă, deoarece există tendinţa de a nu fi fluentă (ex. propoziţii incomplete, bîlbe, tuse, rîs şi în plus, vocabularul este nelimitat, astfel încît sistemul trebuie să se ocupe în mod inteligent de cuvintele necunoscute – recunoaşterea şi aducerea lor în vocabular ). În schimb, cînd vine vorba de citire, tonul vorbitorului este monoton, fără pauze

- Situaţii nefavorabile. Performanţa unui sistem poate fi degradată de anumite condiţii, cum ar fi: zgomotul de mediu, distorsiuni acustice, diferite microfoane.

## Sistemul general pentru recunoaşterea vocală

Structura unui sistem standard pentru recunoaştere vocală este ilustrat în figura de mai jos.

[1]

Elementele acestuia sunt următoarele :

- Vorbirea neprelucrată. Vorbirea este de obicei eşantionată la frecvenţe înalte (16 KHz pentru un microfon sau 8 KHz pentru un telefon). Aceasta produce o concordanţă între valorile amplitudinii şi timpul necesar vorbirii.

- Analiza semnalului. Vorbirea neprelucrată trebuie transformată şi comprimată, pentru a simplifica procesele ulterioare. Există mai multe tehnici de analiză a semnalului care extrag trăsăturile esenţiale şi comprimă  datele cu un anumit factor, fără a pierde informaţii importante. Cîteva dintre cele mai populare sunt :

  - Analiza Fourier (FFT) produce frecvenţe discrete de-a lungul timpului, care pot fi interpretate vizual. Frecvenţele sunt de obicei distribuite folosind scala Mel, care este liniară pentru game joase, dar logaritmică pentru game înalte, corespunzînd caracteristicilor fiziologice ale urechii umane.

  - Predicţia perceptuală liniară (PLP) este de asemenea motivată fiziologic, dar produce coeficienţi care nu pot fi interpretaţi vizual.

  - Codarea predictivă liniară (LPC) produce coeficienţii unei ecuaţii liniare care aproximează historia recentă a valorilor vorbirii neprelucrate.

  - Analiza cepstrală calculează inversa transformatei Fourier a logaritmului puterii spectrului semnalului.

- Cadrele de vorbire. Rezultatul analizei de semnal este o secvenţă de cadre de vorbire, de obicei la intervale de 10 msec. Aceste cadre pot fi mărite cu derivatele întîi şi  a doua, dînd informaţii explicite despre dinamica vorbirii. Cadrele de vorbire sunt folosite pentru analiza acustică.

- Modele acustice.  În scopul de a analiza cadrele de vorbire pentru conţinutul lor acustic, este nevoie de o mulţime de modele acustice. Există mai multe tipuri de modele acustice, variind în reprezentarea lor, dependenţa de context sau alte proprietăţi.

În figura de mai sus sunt înfăţişate cele mai populare două reprezentări pentru modelele acustice. Cea mai simplă dintre ele este template-ul, care este doar un eşantion păstrat în unitatea de vorbire ce urmează a fi modelată. Un cuvînt necunoscut poate fi recunoscut prin simpla comparare cu toate celelalte template-uri cunoscute şi găsindu-l pe cel mai apropiat. Template-urile au două dezavantaje majore: nu pot modela schimbările acustice, cu excepţia asignării mai multor template-uri unui singur cuvînt;  în practică sunt limitate la modele de un singur cuvînt. O reprezentare mult mai flexibilă, folosită de sistemele mai mari, este bazată pe antrenarea modelelor acustice, sau stări. Fiecare cuvînt este modelat de către o secvenţă de stări antrenabile, astfel încît orice stare referă sunetul care seamănă cel mai mult cu ce se aude în bucata de cuvînt, folosind o probabilitate de distribuţie peste spaţiul acustic. Această probabilitate poate fi modelată parametric, presupunînd că acestea au o formă simplă ( ex. distribuţia gaussiană) şi se încearcă găsirea parametrilor care o descrie; sau non-paramatric, prin reprezentarea directă a distribuţiei (ex. reţele neurale).

- Analiza acustică şi scorurile pe cadru.  Analiza acustică este efectuată prin aplicarea fiecărui model acustic peste fiecare cadru vocal, producînd o matrice cu scoruri pe cadre. Scorurile sunt calculate în funcţie de tipul modelului acustic ce este folosit.

- Alinierea în timp. Scorurile pe cadru sunt convertite într-o secvenţă de cuvînt prin identificarea modelelor acustice, reprezentînd o secventă de cuvînt validă, care dă cel mai bun scor total printr-o cale de aliniere (alignment path) prin matrice. Procesul de căutare a celei mai bune căi de alinieri se numeşte aliniere în timp (time alignment ).

- Secvenţa de cuvînt. Rezultatul final al alinierii în timp este o secvenţă de cuvînt.

## Mel Filter Cepstral Coefficients

Prelucrarea vocii, pentru a micșora numărul de eșantioane cu care vom lucra, dar și pentru a asigura o recunoaștere mai bună, prin suprimarea zgomotului de orice fel ( zgomot de fundal, respirație, bătăi monotone) a fost făcută folosind MFCC (Mel Frequency Cepstral Coefficient). Această metodă are rolul de a “scoate” trăsăturile vorbitorului pentru cuvîntul analizat. Trăsăturile diferă destul de mult de la o persoană la alta, iar pentru aceeași persoană și pentru același cuvînt acestea nu sunt identice.

MFCC-ul, ca metodă de extragere a trăsăturilor, are mai multe etape:

- Accentuare

- Blocare de frame-uri

- Ferestre Hamming

- Transformata Fourier rapidă (FFT)

- Filtre cu bandă triunghiulară

- Logaritmare a energiei

- Transformata cosinusului discretă

- Delta cepstrum

Deoarece blocarea de frame-uri si aplicarea ferestrelor Hamming pe frame-uri este folosită în mod special pentru vorbirea continuă, pentru a observa mult mai bine trăsăturile, în algoritmul implementat s-a renunțat la acestea. Alt motiv pentru care acestea au fost excluse din algoritm este faptul că se multiplică numărul de operații făcute, iar timpul necesar calculării trăsăturilor va crește considerabil. În vorbirea izolată, nu este necesar să aplicăm acești pași.

Fig. 2.4.1. Paşii ce trebuie urmaţi pentru calcularea MFCC-ului.

Accentuare. Se face, de regulă, cu un filter trece-sus . Semnalul s(n) (vocea) este trimis către un filtru trece-sus:

unde  s2(n)  este semnalul de ieșire iar valoarea pentru a este cuprinsă, în cele mai multe cazuri, între 0.9 și 1.0 . Transformata z a filtrului este

Scopul acestei accentuări este de a compensa partea de înaltă frecvență care a fost suprimată în momentul vorbirii. De asemenea, are rolul de a amplifica importanța formatelor de înaltă frecvență.

Fig. 2.4.2.  Grafic al cuvîntului “deblocare” înainte de aplicarea filtrului

Fig. 2.4.3. Grafic al cuvîntului “deblocare” după aplicarea filtrului trece-sus. Prin comparare, se poate observa că zonele de zgomot monoton au fost reduse.

- Transformata Fourier rapidă (FFT)

FFT-ul este de fapt, o variantă de calcul mult mai rapidă a transformatei Fourier discrete.

Transformata Fourier discretă (DFT sau FT)  este o secvență complexă a de lungime n definită astfel :

,

unde 	 ,  iar z este rădăcina de ordinul n a unității zn=1.

Algoritmul pentru transformata Fourier rapidă este un algoritm îmbunătățit, deoarece este mult mai rapid decît DFT. De asemenea, dacă se ține cont de faptul că e la o putere se poate scrie în funcție de cosinus și de sinus, atunci formula FFT-ului devine :

Fig 2.4.4. FFT pentru cuvîntul “deblocare” (după cum se observă și din figură, doar jumătate din FFT este necesar a fi luat în considerare pentru următoarele calcule, deoarece este simetric).

- Filtre cu bandă triunghiulară

Ecuaţia care defineşte aceste filtre, care tranformă hertzii în unităţi mel  este

Scala Mel a fost descoperită de către Newman, Stevens şi Volkman în anul 1937, şi este o scală de percepţie a “pitches”  interpretată de către ascultători ca şi cum distanţele dintre sunete ar fi egal depărtate. Numele de mel provine de la cuvînt melodie (en. Melody), pentru a indica faptul că scala este bazată pe comparaţia dintre “pitches”. Pentru a ajunge la coeficienţii Mel, rezultatul obţinut după primele operaţii aplicate vocii neprelucrate, se va înmulţi cu un filtru triunghiular, ce are rolul de a calcula energia la frecvenţe diferite.

Fig. 3.4.5. Mel filter scale bank

Fig.2.4.6. Rezultatul înmulțirii filtrului triughiular Mel cu energia calculată anterior

- Logaritmare

Logaritmarea este necesară pentru a nu exista diferențe foarte mari pentru trăsăturile aceleiași persoane. Logaritmul are proprietatea de a apropia două valori mari, astfel că diferențele dintre acestea se vor vedea mult mai bine.

- DCT (transformata discretă a cosinusului)

Spre deosebire de FFT, DCT-ul este mult mai rapid ca formulă de calcul, deoarece în calculul acestuia se ține cont doar de partea reală a acestuia. De fapt, DCT-ul poate fi interpretat ca partea reală a FFT-ului.

Formula de calcul a DCT-ului este

Logaritmarea și aplicarea DCT-ului transformă coeficienții Mel în coeficienți cepstrali. În final, plecînd de la frecvența de 11250 Hz, vom avea 10 coeficienți cepstrali, care nu alterează rezultatele, dar oferă programului, în pasul următor de calcul posibilitatea de comparare între mai puține valori.

## Rețele neurale

Reţelele neurale artificiale reprezintă ansambluri de elemente de procesare simple (de regulă, adaptive), puternic interconectate şi operând în paralel,care urmăresc să interacţioneze cu mediul înconjurător într-un mod asemănător creierelor biologice.

Urmatoarele aspecte sunt comune atât reţelelor neurale artificiale cât și celor biologice:

- reprezentarea şi procesarea informatiei în forma analogică (care permite desfăşurarea în paralel a mai multor procese în mod asincron) ;

- abilitatea de a efectua operatiuni de natura statistica asupra datelor de lucru (operatiuni de mediere, de regula conditionata);

- corectie de erori si degradare graduala a performantelor la aparitia acestora;

- capacitate de adaptare la un mediu în continua schimbare;

Retelele neurale artificiale s-au impus ca instrumente puternice de analiza a unor volume mari de date experimentale, generate de procese fizice ghidate de legi necunoscute, pentru care aceste sisteme pot oferi modele adecvate.

Aceasta tehnologie nu îsi propune ca obiectiv principal obtinerea unor circuite motivate anatomic, ci functional, astfel încât sa beneficiem de metode de procesare eficiente complementare celor traditionale, disponibile sub forma de algoritmi de calcul si componente hard si soft.

Termenul de reţea neurală desemnează o clasă de modele şi metode de învăţare. Aceasta este o regresie în două etape, sau un model de clasificare, care este de obicei reprezentat de o diagramă a reţelei (vezi figura de mai jos.)

Fig.2.5.1. Diagrama unei reţele neurale (sursa http://encefalus.com/wp-content/uploads/2010/07/neural_network.png )

Reţelele neurale sunt foarte folosite în învăţare deoarece, prin definiţia lor copie modalitatea creierului de învăţare/recunoaştere. Ele sunt folosite în clasificarea anumitor probleme de decizie, aproximare funcţională, predicţie.

În Tabelul urmator se prezintă o analiză comparativă a celor două principii de calcul în funcţie de principalii factori de interes:

| Criteriul | Calculatoare digitale | Reţele neurale |
| --- | --- | --- |
| Procesor | Complex, de viteză ridicată, utilizat în arhitecturi care includ un număr redus de astfel de componente | Simplu, de viteză scăzută, prezent în număr foarte mare |
| Principiu de operare | Deducţie: se aplică reguli cunoscute asupra datelor de intrare pentru a obţine răspunsul | Inducţie: se utilizează datele de intrare şi de ieşire pentru a identifica regulile care le unesc |
| Mod de calcul | Centralizat, sincron şi serial | Colectiv, asincron şi paralel |
| Memoria: | Separată de procesor, centralizată şi adresabilă prin locaţie | Integrată în procesor, distribuită şi adresabilă prin conţinut |
| Fiabilitate: | Nu tolereaza defecţiunile | Tolerează defecţiunile datorită redundanţei şi a “dispersării” sarcinilor |
| Viteză de operare | Ridicată (microsecunde). | Scăzută (fracţiuni de milisecundă). |
| Aplicabilitate | Utilizabile numai dacă există algoritmi (“reţete” de rezolvare) bine definiţi şi datele de intrare sunt precise | Utilizabile chiar în absenţa unor algoritmi, sau folosind date incomplete, zgomotoase sau distorsionate |

[2]

Reţeaua neurală artificială aleasă pentru a lucra este de tip feedforward, cu învăţare supravegheată,(maşina Boltzmann) deoarece recunoaşterea vocală este o problemă de “pattern recognition”(recunoaştere de forme).

O reţea de tip feedforward este o reţea neurală artificială unde conexiunile dintre unităţi nu formează un ciclu direct, ceea ce o face diferită de reţelele neurale recurente. Termenul de “backpropagation” descrie felul în care este antrenată reţeaua – fiind o formă de învăţare supravegheată. Pentru aceasta, inputurile si outputurile dorite trebuie să fie specificate. Outputurile dorite sunt comparate cu outputurile dorite pentru reţea. Folosind outputurile dorite, algoritmul de antrenare folosind backpropagation calculează eroaera şi adjustează greutăţile diferitelor layere de la layerul de output pînă la layerul de input.

Fig 2.5.4. Schema unei reţele neurale de tip backpropagation feedforward

Pentru a lucra cu o reţea neurală, trebuie să ţinem cont de parametriii acesteia :

- Input – sunt valorile care vor fi transmise reţelei neurale şi cu care aceasta se iniţializează. Pe baza acestora, se antrenează reţeaua neurală, iar rezultatele viitoare depind de datele de intrare.

- Output – în învăţarea supravegheată, pentru uşurarea calculelor, se folosesc outpturile, adică valorile ce se doresc a fi atinse. Pentru fiecare linie din input, se va asocia o valoare/mai multe valori care corespund valorile ce se doresc a fi obţinute în cazul în care la intrare vor fi aceleaşi valori sau valori apropiate.

- Epocile – fiecare reţea neurală are o perioadă de timp în care se calculează greutăţile reţelei. Perioada de timp în care reţeaua nu tinde spre convergenţă se numeşte epocă.

- Greutăţi – sunt valori mici, iniţializate random, care corespund fiecărui layer, respectiv outpurile. Fiecare funcţie de activare va primi ca punct în care se va calcula suma acestora, înmulţită cu outputul anterior.

- Neuroni – unităţile fundamentale ale reţelei neurale. Numărul de neuroni este declarat de utilizatorul reţelei neurale.

- Biasurile – pentru a nu avea o deviaţie la stînga sau la dreapta, pentru layerele ascunse şi outputuri, se adună o anumită valoare numită bias.

Reţeaua neurală este antrenată, pentru a învăţa targeturile corecte. Pe baza greutăţilor găsite, în momentul în care se doreşte obţinerea unui rezultat, aceasta calculează rezultatul. Paşii pe care trebuie să îi urmăm (recomandat), atunci cînd lucrăm cu reţele neurale sunt : iniţializarea reţelei – se specifică numărul de epoci maxim, momentum, rata de eroare, numarul de neuroni şi de straturi ascunse, inputul si targetul; reţeaua se antrenează, iar după, se simulează , pentru a vedea rezultatele.

În Matlab, reţelele neurale sunt deja implementate. Funcţia Matlab care implementează reţeaua neurală aleasă pentru aplicaţia curentă este newff.

Declaraţia funcţiei este :

net = newff(PR,[S1 S2...SNl],{TF1 TF2...TFNl},BTF,BLF,PF).

net = newff crează o nouă reţea cu o căsuţă de dialog

newff(PR,[S1 S2...SNl],{TF1 TF2...TFNl},BTF,BLF,PF) are ca argumente,

- PR – o matrice de dimensiune R x 2 cu valori minime şi maxime ale matricii R, matrice de inputuri.

Si – dimensiunea  layerului I, pentru N1 layere.

TFi – funcţia de transfer pentru layerul i, default = 'tansig'.

BTF –funcţia de antrenare a reţelei Backpropagation, default = 'traingdx'.

și returnează o rețea feed-forward backpropagation cu N layere.

## Descriere program

Programul este organizat în două directoare, unul, numit code, în care este salvat codul Matlab, şi celălalt numit record, în care se vor salva sample-urile de voce, organizate pe directoare cu nume sugestive.

Programul propriu-zis are o interfaţă, cu butoane, sau pentru cei obişnuiţi cu mediul Matlab, un script, numit demo.m, în care putem alege acțiunile dorite. Prin interfața creată, putem să alegem dintre următoarele acțiuni:

- Citire din fișier – folosind butonul Read from file, care afisează în listboxul alăturat numele tuturor folderelor care au înregistrări, urmînd a fi apăsat butonul OK cînd folderul dorit a fost ales.

- Înregistrarea unui nou utilizator – Record new owner;

- Creare de headere pentru microcontroller – se va folosi listbox-ul atașat, iar pentru creare de FFT și MFC se vor seta dimensiunile dorite în textboxurile aferente, etichetate.

- Antrenarea rețelelor, doar dacă au fost citite/înregistrate sample-urile.

- Recunoașterea proprietarului.

Scriptul creat afișează un meniu din care se pot selecta următoarele opțiuni:

- În primul rînd, la prima rulare, proprietarul trebuie să specifice dacă este bărbat sau femeie, prin apăsarea tastelor aferente : 1 – male, 2 – female.

- Următoarele acțiuni pe care le poate executa acesta sunt :

  - 1 – înregistrarea unui nou utilizator

  - 2 – citirea din folder, acesta fiind specificat de la tastatură, prin numere de la 1 la numărul maxim de foldere din directorul Record.

  - 3 – antrenarea rețelelor neurale, doar dacă s-a înregistrat/citit sampleurile din folder.

  - 4 – recunoașterea proprietarului, doar dacă rețeaua neurală a fost antrenată.

  - 0 – corespunde ieșirii din meniu, și implicit, din script.

Pentru a rula scriptul, acţiunile se vor executa în ordinea următoare : întîi, proprietarul va specifica dacă este femeie/bărbat, prin apăsarea tastei corespunzătoare sexului acestuia. După, dacă acesta utilizează pentru prima oară programul, va trebui să înregistreze sampleluri de voce, altfel, dacă doreşte, va putea să le folosească pe cele deja existente, specificînd folderul în care au fost salvate.

După ce sampleurile de voce au fost preluate, se va face antrenarea reţelei neurale. Recunoaşterea proprietarului este ultima acţiune care se efectuează, după antrenarea reţetelei neurale.

Programul are funcții pentru înregistrarea unor noi sample-uri, pentru citirea dintr-un director specificat a anumitor sample-uri, de antrenare a rețelor neurale, de recunoaștere a proprietarului și funcții pentru crearea headerelor necesare microcontrollerului ( header cu greutățile și bias-urile rețelelor neurale create(CreateNNHeader.m,CreateNNGenderHeader.m – vezi ANEXA 1), header cu coeficienții filtrului Mel( CreateCHeader.m – vezi ANEXA 1), header cu coeficienții reali ai FFT-ului(CreateFFTHeader.m – vezi ANEXA 1). Aceste funcții au parametri, care ajută utilizatorul să își stabilească propriile valori, ținînd cont, evident, de operațiile efectuate, de numărul de operații ce pot fi efectuate pe microcontroller.

Pentru rezultate cît mai exacte, au fost create două rețele neurale: una pentru a face diferența între cele două sexe, iar pentru aceasta, proprietarul, înainte de a începe înregistrările de voce propriu-zise, va specifica dacă este bărbat sau femeie.

Înregistrarea unui nou utilizator este descrisă în funcția Matlab RecordVoice.m.(vezi Anexa 2). Parametrii acestei funcţii sunt numele sub care se doreşte a fi salvate samplelurile (acestea vor fi de forma “nume1.wav”, “nume2.wav” etc.). Folderul implicit pentru salvarea lor este new_record, iar după terminarea înregistrării, se schimbă calea automat pe directorul actual.

Programul Matlab are și o interfață, prezentată în figura de mai jos :

Fig. 2.3.1 Interfața Matlab

## Concluzii

Implementarea unui sistem pentru deblocarea volanului unei mașini pe recunoașterea vorbitorului ca fiind proprietar (în acest caz, deblochează mașina) sau impostor e o adevărată provocare din cauza inexactității datelor obținute în urma aplicării oricărui algoritm/metodă de determinare a proprietaruluiv si nu numai și datorită faptului că un microcontroller poate executa mult mai puține operații decît un computer. Algoritmii de detectare a impostorului/proprietarului sunt mari cunosumatori de resurse și timp. De aceea, recunoașterea vocală este o provocare deoarece rezultatul trebuie să fi cît mai apropiat de acuratețe și resursele de memorie și timp trebuie să fie valorificate. Cu alte cuvinte, algoritmul trebuie să conțină cît mai puține operații, care să se rezolve cît mai rapid, intr-un timp scurt.

De asemenea, consider că ar fi necesar de implementat pe mașini, ca o metodă opțională de protecție, poate, deoarece astfel se poate evita situația unui furt (în cazul în care algoritmul are acuratețe de peste 95%), situațiile neplăcute în care cineva apropiat ( din familie, poate ) împrumută mașina personală, fără a întreba proprietarul dacă îi este permis asta.

Dar pentru a implementa recunoaşterea vocală pe maşină presupune ori un microcontroller puternic, ori algoritmi care nu necesită mult timp de execuţie. De aici, ideea de a adapta reţelele neurale şi calcularea trăsăturilor într-un mod cît mai practic, păstrînd totuşi elementele esenţiale ale acestora.

Pentru a evita supraaglomerarea microcontrollerului, s-a mers pe ideea antrenării reţelei neurale folosind Matlab, avînd totuşi nişte funcţii care construiesc headere cu date importante recunoaşterii ulterioare. Deoarece extragerea trăsăturilor folosind MFCC-ul este costisitoare, chiar şi pe un calculator, s-a renunţat la o parte din paşi, pentru a extrage trăsături într-un timp cît mai scurt. De asemenea, deoarece dacă am fi declarat datele de tip int, double, memoria microcontrollerului ar fi fost supraîncărcată, existînd posibilitatea unui overflow, s-a venit cu ideea scalării datelor de tip int, double la char.

## Referinte

[1] http://www.itl.nist.gov/iad/mig//publications/papers/  - accesat la data de 10.01.2013

[2] Iulian Ciocoiu – “Retele neurale artificiale”, Editura Cantes, Iasi, 2001, ISBN 973-8173-16-7

## ANEXA

function matrix=Features(voice,Fs)

for i=2:2*Fs %pre-emphasys

y(i)=voice(i)-0.95*voice(i-1); %high pass filter

end

xfft=fft(y); %fft

x=abs(xfft); %absolute

maxim=max(x);

frame=x(1:Fs+1).^2; %pow of energy

frame=frame/maxim^2*255;

mel=melfb(10,2*Fs,Fs); %mel filter

maxim=0;

for i=1:10

for j=1:Fs

if and (mel(i,j)~=0, mel(i,j)>maxim)

maxim=mel(i,j);

end

end

end

mel=mel/maxim*255;

z=mel*frame.';

cc=(dct(log(z))); %dct

maxim=max(cc);

cc=abs(cc);

plot(cc)

[m n ]=size(cc);

if m>1

matrix=cc.';

end

function m = melfb(p, n, fs)

% MELFB         Determine matrix for a mel-spaced filterbank

%

% Inputs:       p   number of filters in filterbank

%               n   length of fft

%               fs  sample rate in Hz

%

% Outputs:      x   a (sparse) matrix containing the filterbank amplitudes

%                   size(x) = [p, 1+floor(n/2)]

%

% Usage:        For example, to compute the mel-scale spectrum of a

%               colum-vector signal s, with length n and sample rate fs:

%

%               f = fft(s);

%               m = melfb(p, n, fs);

%               n2 = 1 + floor(n/2);

%               z = m * abs(f(1:n2)).^2;

%

%               z would contain p samples of the desired mel-scale spectrum

%

%               To plot filterbanks e.g.:

%

%               plot(linspace(0, (12500/2), 129), melfb(20, 256, 12500)'),

%               title('Mel-spaced filterbank'), xlabel('Frequency (Hz)');

% THIS FUNCTION IS AN OPEN SOURCE.

f0 = 700 / fs;

fn2 = floor(n/2);

lr = log(1 + 0.5/f0) / (p+1);

% convert to fft bin numbers with 0 for DC term

bl = n * (f0 * (exp([0 1 p p+1] * lr) - 1));

b1 = floor(bl(1)) + 1;

b2 = ceil(bl(2));

b3 = floor(bl(3));

b4 = min(fn2, ceil(bl(4))) - 1;

pf = log(1 + (b1:b4)/n/f0) / lr;

fp = floor(pf);

pm = pf - fp;

r = [fp(b2:b4) 1+fp(1:b3)];

c = [b2:b4 1:b3] + 1;

v = 2 * [1-pm(b2:b4) pm(1:b3)];

m = sparse(r, c, v, p, 1+fn2);

function [net]=Train(matrix)

%   INPUT

%        - the processed voice (features of the voice)

%   OUTPUT

%         - the neural network

%

%On features matrix, the neural network is created and trained.

%establish the target: 1 means owner, -1 means impostor

target=[1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ];

%create a feedforward backpropagation network

%net=newff(matrix,target,-15,{'tansig' 'logsig' 'trainbr'});

net.trainParam.epochs=30;%(number of epochs)

net.trainParam.lr=0.1;%(learning rate)

net.trainParam.mc=0.8;%(momentum)

%net=newff(matrix,target,25,{'tansig' 'tansig'},'trainlm');

net=newff(matrix,target,10);

net=init(net);

%train the matrix

net=train(net,matrix);

end

function [matrix,Fs] =RecordVoice(path,word)

%   INPUT

%        - the path for the recorded voice files

%        - the name which is used for name the voice files

%   OUTPUT

%         - a matrix with the original voice signal

%

%Record the voice and save them in a folder.

cd (path);

for i=1:20

%name of the voice file

filename=sprintf('%s%d.wav',word,i);

%frequency

Fs=11250;

% input('Start recording your voice for training the neural network;');

voice=wavrecord(2*Fs,Fs);

maxim = max(voice);

matrix(i,:)=abs(round(voice/maxim*255));

wavwrite(voice,Fs,filename);

end

cd('../../code');

end

function response = RecognizeVoice(net,res)

%

%   INPUT

%        - the neural network

%   OUTPUT

%         - a number : 0 means impostor, 1 means owner

%

%Record the supposed owner's voice and return 1 if the supposed owner

%is actually the owner and return 0 if he`s an impostor.

% input('Try to unlock your car');

% filename=sprintf('owner.wav');

%

% %sampling frequency

% Fs=11250;

% %obtaining the voice signal and record it (not necessarily)

% voice=wavrecord(2*Fs,Fs);

% wavwrite(voice,Fs,filename);

%

% %obtain the voice's features

% res= Features(voice.',Fs);

%obtain a 3X1 matrix represent the response - if it`s the owner or not

%it`s based on the neural network which was trained first

resp = sim(net,res.')

mean(resp)

%owner means approximately 1 and impostor means aproximately -1

if abs(resp(1))<abs(resp(2))

response=0; %impostor

else

response=1; %owner

end

end

function [matrix Fs] =ReadFromFile(path)

%   INPUT

%        - path for the chosen files

%   OUTPUT

%         - matrix which contains the voice for the chosen person

%

%Return a matrix with the original voice signal previously recorded .

cd(path);

for i=1:10

filename=sprintf('word%d.wav',i);

[voice Fs]= wavread(filename);

maxim=max(voice);

matrix(i,:)=abs(round(voice/maxim*255));

end

cd('../../code');

end

clc;

disp('Choose your gender : 1- female, 2 - male');

letter = input('Choose gender: ','s');

gender=str2num(letter);

disp('Choose an action : ');

disp('1 - Record ');

disp('2 - Read from file ');

disp('3 - Train the neural network');

disp('4 - Recognize the owner and the word');

disp('0 - Exit');

choice =input('Option :');

x=0;

y=0;

Fs=11250;

train_matrix=[];

voice_matrix=[];

while choice~=0

switch choice

case 1 % record

[voice_matrix Fs]=RecordVoice('../record/new_record/','word');

case 2 % read from file

items = dir('D:\My Stuff\licenta\code-march\record');

k=1;

folder_names = {};

for i = 1:length(items)

if (exist(['D:\My Stuff\licenta\code-march\record\' items(i).name],'dir')==7)

switch items(i).name

case '.'

case '..'

otherwise

disp([num2str(k) ' - ' items(i).name]);

folder_names{k} = items(i).name;

k=k+1;

end

end

end

letter = input('Choose input directory: ','s');

[voice_matrix Fs]=ReadFromFile(['../record/' folder_names{str2num(letter)}]);

%disp(['change to ' folder_names{str2num(letter)}]);

case 3 % train

feat1=[];

feat2=[];

if isempty(voice_matrix)

disp('Please choose option 1 or 2 first');

else

for i=1:10

feat1= [feat1; Features(voice_matrix(i,:),Fs)];

feat2= [feat2; Features(voice_matrix(i,:),Fs)];

end

for i=11:20

[voice_f Fs]=ReadFromFile(['../record/' 'female/']);

feat1=[feat1; Features(voice_f,Fs)];

[voice_m Fs]=ReadFromFile(['../record/' 'male/']);

feat2=[feat2; Features(voice_m,Fs)];

end

size(feat1)

if gender==1

traing=Train(feat2.');

train_matrix=Train(feat1.');

else

traing=Train(feat1.');

train_matrix=Train(feat2.');

end

end

case 4 % recognize voice

if isempty(train_matrix)

disp('First, train your neural network');

else

for i=1:10

input('Try to unlock your car');

filename=sprintf('owner.wav');

%sampling frequency

Fs=11250;

%obtaining the voice signal and record it (not necessarily)

voice=wavrecord(2*Fs,Fs);

wavwrite(voice,Fs,filename);

maxim=max(voice);

%obtain the voice's features

res= Features((round(voice/maxim*255)).',Fs);

r1=RecognizeVoice(traing,res) ;

r2=RecognizeVoice(train_matrix,res);

if r1==1

if r2==1

disp('owner');

else

disp('impostor');

end

else

disp('impostor');

end

end

end

otherwise

if choice~=0

disp('Choose a valid option');

end

rate=x*100/y;

end

%cd('../code');

disp('Choose an action : ');

disp('1 - Record ');

disp('2 - Read from file ');

disp('3 - Train the neural network');

disp('4 - Recognize the owner and the word');

disp('0 - Exit');

choice =input('Option :');

end

Pitch este o proprietate perceptuală auditivă care permite ordonarea sunetelor pe o scală în funcţie de frecvenţă.