Recunoașterea automată a plăcuței de înmatriculare (ANPR)

- Schema bloc:

Pentru a extrage numarul de inmatriculare dintr-o imagine  este nevoie de prelucrare , pentru a aduce imaginea RGB initiala intr-o forma in care este posibila extragerea numarului de inmatriculare.

Codul se regaseste in interiorul functiei “numberPlateExtraction”.

Imaginia initiala

Transformarea imaginii RGB in alb-negru si aplicarea unui filtru median 3x3

Scalarea intensității între intervalul 0 si 1.

Eliminarea posibilelor linii orizontale din imagine si umplerea tuturor regiunilor imaginii pentru a scoate in evidenta numarul de inmatriculare

function numberPlateExtraction

f=imread('car3.jpg');

f=imresize(f,[400 NaN]);

figure, imshow(f);

g=rgb2gray(f);

figure, imshow(g);

g=medfilt2(g,[3 3]);

figure, imshow(g);

se=strel('disk',1); % Element structurat (raza 1) pentru prelucrare morfologic?

gi=imdilate(g,se); % dilatarea imaginii de gri

figure, imshow(gi);

ge=imerode(g,se); % Erodarea imaginii gri

gdiff=imsubtract(gi,ge); % Gradient morfologic pentru îmbun?t??irea muchiilor.

gdiff=mat2gray(gdiff);

gdiff=conv2(gdiff,[1 1;1 1]); %Convolu?ia imaginii pentru scoaterea in evidenta a muchiilor.

gdiff=imadjust(gdiff,[0.5 0.7],[0 1],0.1); % Scalarea intensit??ii între intervalul 0 si 1.

figure, imshow(gdiff);

B=logical(gdiff); %   Eliminarea posibilelor linii orizontale din imagine

er=imerode(B,strel('line',50,0));

out1=imsubtract(B,er);

% Umplerea tuturor regiunilor imaginii pentru a scoate in evidenta numarul de inmatriculare.

F=imfill(out1,'holes');

%Diminuarea imaginea pentru a asigura izolarea caracterelor.

H=bwmorph(F,'thin',1);

figure, imshow(H);

H=imerode(H,strel('line',3,90));

% Selectarea tuturor regiunilor care au o arie a pixelilor mai mare de 100.

final=bwareaopen(H,100);

Iprops=regionprops(final,'BoundingBox','Image');

NR=cat(1,Iprops.BoundingBox);

figure, imshow(final);

r=controlling(NR); % Func?ia "controlling" scoate matricea de indici de casete necesare pentru extragerea caracterelor.

if ~isempty(r) % Dac? se realizeaz? cu succes indicii de cutii dorite.

I={Iprops.Image}; % Cell array of 'Image' (one of the properties of regionprops)

noPlate=[]; % Ini?ializarea variabilei ?irului a numarului de inmatriculare.

for v=1:length(r)

N=I{1,r(v)}; % Extracting the binary image corresponding to the indices in 'r'.

letter=readLetter(N); % Reading the letter corresponding the binary image 'N'.

while letter=='O' || letter=='0' % distingerea dintr '0' si 'O'

if v<=3

letter='O';

letter='0';

end

break;

end

noPlate=[noPlate letter]; % Se adaug? fiecare caracter în variabila noPlate.

end

fid = fopen('noPlate.txt', 'wt');

fprintf(fid,'%s\n',noPlate);

fclose(fid);

winopen('noPlate.txt')

else % Dac? nu se reu?e?te s? se extraga indicii, aceast? linie de eroare va fi afi?at?.

fprintf('Unable to extract the characters from the number plate.\n');

fprintf('The characters on the number plate might not be clear or touching with each other or boundries.\n');

end

end

Dupa procesarea imaginii are loc extragerea caracterelor cu ajutorul urmatoarelor functii: takeboxes(NR,container,chk); controlling(NR) guessthesix(Q,W,bsize).

Imaginea este impartita/segmentata  in ”num” casete de interes.  ”num” reprezinta numarul de caractere a placutei de inmatriculare, in acest caz num este 6 si 7.

Aceste “casete” trebuie atent selectate pentru a contine fiecare cate un caracter al placutei de inmatriculare.

Casetele extrase din imagine

Pentru determinarea numarului complet de inmatriculare se foloseste functia letter=readLetter(snap), unde fiecare caseta este comparata cu fiecare sablon.

In urma compararii se scrie fiecare caracter intr-un fisier text : noPlate.

function container=guessthesix(Q,W,bsize)

% GUESSTHESIX ghice?te containerul pentru 'num' casete de încadrare.

num=7;%num reprezinta numarul caracterelor din placuta de inmatriculare , care difera de la un caz la altul.

for l=5:-1:2

val=find(Q==l); %G?seste indicii care corespund valorii frecven?ei egale cu 'l'.

var=length(val); % Verifica cati indici au fost gasiti

if isempty(var) || var == 1

if val == 1

index=val+1;

else

index=val; %

end

if length(Q)==val % In caz in care ultima valoare este gasita.

index=[];

end

if Q(index)+Q(index+1) == num

container=[W(index)-(bsize/2) W(index+1)+(bsize/2)];

break;

elseif Q(index)+Q(index-1) == num

container=[W(index-1)-(bsize/2) W(index)+(bsize/2)];

break;

end

else % If more than one index are found.

for k=1:1:var % Repeta analiza pentru fiecare valoare si verifica pentru aceeasi conditie

if val(k)==1

index=val(k)+1; % Indexul zero nu este permis în MATLAB.

else

index=val(k); %

end

if length(Q)==val(k) % In caz in care ultima valoare al indexului este gasita.

index=[];

end

if Q(index)+Q(index+1) == num

container=[W(index)-(bsize/2) W(index+1)+(bsize/2)];

break;

elseif Q(index)+Q(index-1) == num

container=[W(index-1)-(bsize/2) W(index)+(bsize/2)];

break;

end

end

if k~=var % Dac? pentru orice valoare a frecventei indexului se ajunge la num, atunci break.

break;

end

end

end

if l==2 % Dac? se iese din bucl? ?i nu exist? frecven?e la num, atunci se atribuie matricea goal?.

container=[];

end

end

function r=controlling(NR)

num=7;

[Q,W]=hist(NR(:,4)); % Histograma l??imii-y a tuturor cutiilor.

ind=find(Q==num); % G?seste indicii ce corespunzând frecven?ei 'num'.

for k=1:length(NR)

C_5(k)=NR(k,2) * NR(k,4);

end

NR2=cat(2,NR,C_5');

[E,R]=hist(NR2(:,5),20);

Y=find(E==7);                 % Cautarea celor 'num'caractere.

if length(ind)==1

MP=W(ind);

binsize=W(2)-W(1);

container=[MP-(binsize/2) MP+(binsize/2)]; %Calculeaza dimensiunea complet? a 'cutiei'

r=takeboxes(NR,container,2);

elseif length(Y)==1

MP=R(Y);

binsize=R(2)-R(1);

container=[MP-(binsize/2) MP+(binsize/2)]; %Calculeaza dimensiunea complet? a 'cutiei'

r=takeboxes(NR2,container,2.5);

elseif isempty(ind) || length(ind)>1

[A,B]=hist(NR(:,2),20); %utilizarea numai coordonatelor y.

ind2=find(A==num);

if length(ind2)==1

MP=B(ind2);

binsize=B(2)-B(1);

container=[MP-(binsize/2) MP+(binsize/2)];

r=takeboxes(NR,container,1);

else

container=guessthesix(A,B,(B(2)-B(1))); % apelarea functiei guessthesix

if ~isempty(container) % Daca guessthesix este apelata corespunzator.

r=takeboxes(NR,container,1); % apelarea functiei takeboxes.

elseif isempty(container)

container2=guessthesix(E,R,(R(2)-R(1)));

if ~isempty(container2)

r=takeboxes(NR2,container2,2.5);

else

r=[]; % altfel se assigneaza o matrice goala.

end

end

end

end

end

function r=takeboxes(NR,container,chk)

takethisbox=[]; % Initializeaza variabilele pentru o matrice goala

for i=1:size(NR,1)

if NR(i,(2*chk))>=container(1) && NR(i,(2*chk))<=container(2) % Dac? caseta se afl? printre "container" plus toleran??.

takethisbox=cat(1,takethisbox,NR(i,:)); %Concatenarea de-a lungul primei dimensiuni.

end

end

r=[];

for k=1:size(takethisbox,1)

var=find(takethisbox(k,1)==reshape(NR(:,1),1,[])); % G?sirea indicilor din casetele interesate din NR, deoarece coordonatele x vor fi unice.

if length(var)==1

r=[r var];

else                                               % In cazul in care  coordonatele x nu sunt unice

for v=1:length(var)

M(v)=NR(var(v),(2*chk))>=container(1) && NR(var(v),(2*chk))<=container(2);

end

var=var(M);

r=[r var];

end

end

end

function letter=readLetter(snap)

% READLETTER cite?te caracterul din imaginea binar?.

% LETTER = READLETTER (SNAP) afi?eaz? caracterul din clasa 'char' din imagine binar? de intrare.

load NewTemplates % Încarc? ?abloanele caracterelor din memorie.

snap=imresize(snap,[42 24]); %Redimensiona?i imaginea de intrare pentru a putea fi comparat? cu imaginile ?ablonului.

comp=[ ];

for n=1:length(NewTemplates)

sem=corr2(NewTemplates{1,n},snap); % Coreleaza imaginea de intrare cu fiecare sablon.

comp=[comp sem];

end

vd=find(comp==max(comp)); % Gaseste indexul potrivit fiecarui caracter.

figure, imshow(snap);

if vd==1 || vd==2

letter='A';

elseif vd==3 || vd==4

letter='B';

elseif vd==5

letter='C';

elseif vd==6 || vd==7

letter='D';

elseif vd==8

letter='E';

elseif vd==9

letter='F';

elseif vd==10

letter='G';

elseif vd==11

letter='H';

elseif vd==12

letter='I';

elseif vd==13

letter='J';

elseif vd==14

letter='K';

elseif vd==15

letter='L';

elseif vd==16

letter='M';

elseif vd==17

letter='N';

elseif vd==18 || vd==19

letter='O';

elseif vd==20 || vd==21

letter='P';

elseif vd==22 || vd==23

letter='Q';

elseif vd==24 || vd==25

letter='R';

elseif vd==26

letter='S';

elseif vd==27

letter='T';

elseif vd==28

letter='U';

elseif vd==29

letter='V';

elseif vd==30

letter='W';

elseif vd==31

letter='X';

elseif vd==32

letter='Y';

elseif vd==33

letter='Z';

%*-*-*-*-*

% Numerals listings.

elseif vd==34

letter='1';

elseif vd==35

letter='2';

elseif vd==36

letter='3';

elseif vd==37 || vd==38

letter='4';

elseif vd==39

letter='5';

elseif vd==40 || vd==41 || vd==42

letter='6';

elseif vd==43

letter='7';

elseif vd==44 || vd==45

letter='8';

elseif vd==46 || vd==47 || vd==48

letter='9';

else

letter='0';

end

end